O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

TERMIZ DAVLAT MUHANDISLIK VA AGRATEXNOLOGIYA UNIVERSITETI

ENERGETIKA VA SANOAT MUHANDISLIGI FAKULTETI

"YENGIL SANOAT VA OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYALARI" KAFEDRASI

TASDIQLAYMAN

Energetika va sanoat muhandisligi fakulteti dekani

t.f.f.d  _____________ R.X.Raximov

"____" ____________ 2026-yil

Kenjayeva Zulfinur Xasan qizi

5320900 – «Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi»

ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavr darajasini olish uchun

BITIRUV MALAKAVIY ISHI

MAVZU:

Quvvati 35 ta to'quv dastgohiga ega bo'lgan artikuli 1660 Flanel

to'qimasini ishlab chiqarish uchun zamonaviy texnologik

jarayonlarni loyihalash

HIMOYAGA TAVSIYA ETILADI

"Yengil sanoat va oziq-ovqat texnologiyalari" kafedrasi mudiri

_____________ J. Raxmanqulov

"___" ___________ 2026-yil

ILMIY RAHBAR:

"Yengil sanoat va oziq-ovqat texnologiyalari" kafedrasi dotsenti

_______________ N.Safarov

"___" ___________ 2026-yil

Termiz – 2026

TERMIZ DAVLAT MUHANDISLIK VA AGRATEXNOLOGIYA UNIVERSITETI

ENERGETIKA VA SANOAT MUHANDISLIGI FAKULTETI

"YENGIL SANOAT VA OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYALARI" KAFEDRASI

TASDIQLAYMAN

Sanoat texnologiyalari fakulteti dekani t.f.f.d ________ R.X.Raximov

"____" ____________ 2026-y

5320900 – «Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi»

ta'lim yo'nalishi talabasi

BITIRUV MALAKAVIY ISHI BO'YICHA TOPSHIRIQ

1. Kenjayeva Zulfinur Xasan qizi

Quvvati 35 ta to'quv dastgohiga ega bo'lgan artikuli 1660 Flanel to'qimasini ishlab chiqarish uchun zamonaviy texnologik jarayonlar loyihalansin bo'yicha bitiruv malakaviy ishi mavzusi universitet rektorning 2025-yil 5-dekabrdagi 314-T-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan.

2. Bitiruv malakaviy ishini topshirish muddati _______________

3. Mavzu bo'yicha dastlabki ma'lumotlar beruvchi adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-sonli «2022–2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi» farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-2687-sonli «2017–2019-yillarda to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari Dasturi to'g'risida»gi qarori.

3. Ye.Sh. Olimboev, Davirov Sh. «O'zbekiston to'qimachilik sanoati mahsulotlari va ularni ishlab chiqarish texnologiyasi», Toshkent, TTESI, 2002 y.

4. Boymurodov, Daminov. To'quv texnologiyasi. Darslik. Toshkent «Fan va taraqqiyot nashriyoti», 2015 y.

5. P.S. Siddikov. Texnologik jarayonlarni loyihalash. Darslik. –Toshkent Fan va taraqqiyot. 2012-yil.

6. GOST 9205-75. To'qimaning eni standartlari.

7. Ye.A. Onikov. Proektirovanie tkaskix fabrik. Uchebnik. M. Inform-Znanie, 2005-s. 432.

4. Chizma qismi materiallari ro'yxati:

1. Artikul 1660 Flanel to'qimasining to'liq taxtlash rasmi.

2. To'quv korxonasining texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari.

5. Bitiruv malakaviy ishi bo'yicha maslahatchilar:

| № | Bo'lim mavzusi | Maslahatchi o'qituvchi F.I.Sh. | Topshiriq berildi | Topshiriq qabul qilindi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kirish | dots. Safarov N.K. |  |  |
| 2 | Texnologik qism | dots. Safarov N.K. |  |  |
| 3 | Maxsus qism | dots. Safarov N.K. |  |  |
| 4 | Mehnat muhofazasi va ekologiya qismi | Mamashayev B. |  |  |
| 5 | Iqtisodiy qism | Hakimov F. |  |  |
| 6 | Xulosa | dots. Safarov N.K. |  |  |

6. Bitiruv malakaviy ishini bajarish rejasi:

| № | Bitiruv ishi bosqichlarining nomi | Bajarish muddati | Bajarilganlik belgisi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kirish |  | Bajarildi |
| 2. | Texnologik qism |  | Bajarildi |
| 3. | Maxsus qism |  | Bajarildi |
| 4. | Mehnat muhofazasi va ekologiya qismi |  | Bajarildi |
| 5. | Iqtisodiy qism |  | Bajarildi |
| 6. | Xulosa |  | Bajarildi |

Bitiruv ishi rahbari:                  Safarov N.K                 ________________

Kafedra mudiri:                        Raxmanqulov J.E.           ________________

Topshiriqni bajarishga oldim:   Kenjayeva Z.X.              ________________

"_____" _____________2026 yil.

MUNDARIJA

KIRISH	3

I BOB. TEXNOLOGIK VA TEXNIK QISM

1.1. To'qimaning texnik tavsifi	6

1.2. To'quv dastgohi turi va ishchi enini tanlash	8

1.3. To'qimaning texnik hisobi	10

1.4. Shodalar hisobi	14

1.5. Lamellar moslamasi hisobi	15

1.6. 100 m xom to'qima uchun ip sarfi hisobi	15

1.7. Texnologik jarayonlarni tanlash va asoslash	18

1.8. Uskunalar texnik tavsifi (Tandalash, Oxorlash, Ip o'tkazish, Dastgoh)	20

1.9. Dastgohni normalash kartasi va unumdorlik hisobi	28

1.10. Ishlab chiqarish dasturi	30

1.11. Xom ashyo balansi va chiqindi hisobi	32

1.12. O'rnatilgan uskunalar soni	36

II BOB. MAXSUS QISM

2.1. To'qimaning sirt zichligi va namligi	38

2.2. To'qimada tolali materiallar bilan to'ldirilganlik koeffitsiyenti	39

2.3. To'quv korxonasida sifat nazorati	41

III BOB. IQTISODIY QISM

3.1. Normalash kartasi hisobi (20-jadval)	43

3.2. Ishlab chiqarish dasturi (21-jadval)	44

3.3. Chiqindilar bo'yicha taqsimot (22-jadval)	45

3.4. Xom ashyo balansi (23-jadval)	46

3.5. Ishchi kuchi va ish haqi (24-31 jadvallar)	47

IV BOB. MEHNAT MUHOFAZASI VA EKOLOGIYA

4.1. Shovqin va undan himoyalanish	53

XULOSA VA TAKLIFLAR	57

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR	58

KIRISH

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

TERMEZ DAVLAT MUHANDISLIK VA AGROTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI

ENERGETIKA VA SANOAT MUHANDISLIGI FAKULTETI

DIPLOM ISHI

MAVZU:

Quvvati 35 ta toʻquv dastgohiga ega boʻlgan artikuli 1660 Flanel toʻqimasini ishlab chiqarish uchun zamonaviy texnologik jarayonlar loyihalansin

Guruh: YS22A

Bajaruvchi: Kenjayeva Zulfinur

Ilmiy rahbar: ___________________

Lavozimi, ilmiy darajasi: ___________________

Kafedra mudiri: ___________________

Termez – 2026

# KIRISH

## 1. Mavzuning dolzarbligi

Hozirgi kunda jahon toʻqimachilik sanoati tez sur'atlar bilan rivojlanib, xalqaro bozorda raqobat tobora kuchayib bormoqda. Sifatli va raqobatbardosh toʻqimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish har bir davlatning iqtisodiy mustaqilligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi uchun toʻqimachilik sanoati strategik tarmoqlardan biri hisoblanib, mamlakatning eksport salohiyatida yetakchi oʻrinni egallaydi.

Flanel toʻqimasi — paxtali yoki aralash iplardan toʻqilib, bir yoki ikki tomoniga qoʻzichoq chiqarilgan, yumshoq va issiqlik saqlash xususiyatiga ega boʻlgan toʻqima turidir. Artikuli 1660 Flanel toʻqimasi keng iste'molchilik talabiga ega boʻlib, asosan kiyimlik mato, uy-roʻzgʻor matosi sifatida qoʻllaniladi. Mazkur toʻqimaga boʻlgan ichki va tashqi bozordagi talab yil sayin oʻsib bormoqda, bu esa ishlab chiqarishni kengaytirish va texnologik jarayonlarni yanada takomillashtirish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

Quvvati 35 ta toʻquv dastgohiga ega boʻlgan ishlab chiqarish sexini loyihalash — bu nafaqat texnologik jarayon, balki iqtisodiy hisob-kitob, mehnat unumdorligi, xomashyo sarfi va mahsulot sifatini bir butun tizim sifatida koʻrib chiqishni taqozo etadi. Zamonaviy texnologik yechimlarni qoʻllash orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, mahsulot sifatini oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlash mumkin.

Shu nuqtai nazardan ushbu diplom ishi Termez shahrida joylashgan toʻqimachilik korxonalari uchun ham amaliy, ham ilmiy ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy toʻquv dastgohlarini to'g'ri tanlash, texnologik rejimlarni optimallashtirish va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish — bularning barchasi mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

## 2. Tadqiqotning maqsadi va vazifalari

Ushbu diplom ishining asosiy maqsadi — quvvati 35 ta toʻquv dastgohiga ega boʻlgan sexda artikuli 1660 Flanel toʻqimasini sifatli ishlab chiqarishni ta'minlovchi zamonaviy texnologik jarayonlarni loyihalash, texno-iqtisodiy asoslashni amalga oshirish hamda ishlab chiqarish samaradorligini maksimal darajaga yetkazishdan iborat.

Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar hal etilishi zarur:

- Flanel toʻqimasining tavsifi, turlari va texnik talablarini oʻrganish;

- artikuli 1660 Flanel toʻqimasini ishlab chiqarish uchun optimal iplik turlarini tanlash va xomashyo hisob-kitobini amalga oshirish;

- 35 ta toʻquv dastgohi uchun texnologik rejimni (zichlik, ip soni, urish soni) hisoblash va asoslash;

- zamonaviy toʻquv dastgohlarini tanlash va ularning texnik parametrlarini taqqoslash;

- toʻquv sexining texnologik sxemasini loyihalash va jihozlarni joylashtirish tartibini aniqlash;

- sifat nazorati tizimini va nuqsonlarni oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqish;

- loyihaning texno-iqtisodiy samaradorligini hisoblash va asoslash.

## 3. Tadqiqot ob'ekti va predmeti

Tadqiqot ob'ekti — quvvati 35 ta zamonaviy toʻquv dastgohiga ega boʻlgan toʻqimachilik sexi va unda yoʻlga qoʻyilgan artikuli 1660 Flanel toʻqimasini ishlab chiqarish jarayoni.

Tadqiqot predmeti — Flanel toʻqimasini ishlab chiqarish texnologik jarayonlari: dastgohlarning texnik parametrlari, iplik sifatiga qoʻyiladigan talablar, toʻquv rejimi koʻrsatkichlari va mahsulot sifatini belgilovchi texnologik omillar majmuasi.

## 4. Tadqiqot usullari

Diplom ishini tayyorlash jarayonida quyidagi tadqiqot usullaridan foydalanilgan:

- adabiyotlar tahlili — toʻqimachilik texnologiyasiga oid ilmiy manbalar, standartlar (GOST, ISO) va texnik adabiyotlarni oʻrganish;

- hisoblash usuli — iplik sarfi, mahsuldorlik, texnologik rejim parametrlarini matematik hisoblash;

- taqqoslash va tanlov usuli — turli xil toʻquv dastgohlari va texnologik yechimlarni qiyosiy tahlil qilish;

- iqtisodiy tahlil usuli — loyihaning texno-iqtisodiy samaradorligini baholash.

## 5. Ishning ilmiy va amaliy ahamiyati

Ishning ilmiy ahamiyati shundan iboratki, unda 35 ta zamonaviy toʻquv dastgohi uchun Flanel toʻqimasi ishlab chiqarishning to'liq texnologik jarayoni ilmiy jihatdan asoslangan holda loyihalanadi. Texnologik parametrlar (urish soni, zichlik, iplik soni, tor soni) va ularning mahsulot sifatiga ta'siri kompleks tarzda oʻrganiladi.

Ishning amaliy ahamiyati jihatidan qaraganda, ishlab chiqilgan loyiha toʻqimachilik korxonalarida bevosita qoʻllash mumkin. Xususan, toʻqimachilik sexini qurishni rejalashtiruvchi tadbirkorlar, shuningdek, mavjud ishlab chiqarishni modernizatsiya qilmoqchi boʻlgan korxona mutaxassislari uchun ushbu diplom ishi amaliy qoʻllanma vazifasini oʻtaydi. Loyihada taklif etilayotgan zamonaviy texnologik yechimlar toʻqima sifatini ta'minlash bilan birga ishlab chiqarish samaradorligini ham oshiradi.

Termez shahri va Surxondaryo viloyatida toʻqimachilik sanoatini rivojlantirish davlat siyosati doirasida amalga oshirilayotgan bir paytda, mazkur diplom ishi mintaqaviy ahamiyat kasb etishi bilan ham alohida e'tiborga loyiqdir.

## 6. Diplom ishining tuzilishi

Diplom ishi kirish, to'rtta asosiy bob, xulosa va tavsiyalar, foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati hamda ilovalardan tashkil topgan. Ish jami taxminan 60–70 sahifani tashkil etib, jadvallar, chizmalar va texnologik sxemalarni oʻz ichiga oladi.

I bob. Adabiyotlar sharhi — flanel toʻqimasi, uning turlari, xalqaro standartlari va ishlab chiqarishda qoʻllaniladigan zamonaviy usullarga oid ilmiy-texnik adabiyotlar tahlili.

II bob. Texnologik qism — xomashyo tanlash, iplik parametrlari, toʻquv rejimi (zichlik, urish soni, tor va boʻyi soni), dastgoh unumdorligi va namunaviy texnologik sxema.

III bob. Jihozlar va sex loyihasi — zamonaviy toʻquv dastgohlarini tanlash asoslari, 35 ta dastgoh uchun sex rejasi, jihozlarni joylashtirish va xomashyo oqimlari.

IV bob. Texno-iqtisodiy hisob-kitob — kapital xarajatlar, yillik ishlab chiqarish hajmi, mehnat xarajatlari, tannarx va foydalilik darajasini hisoblash.

Kirish qismida bayon etilgan maqsad, vazifalar va tuzilish asosida diplom ishi toʻqimachilik texnologiyasi sohasidagi ilmiy-amaliy bilimlarni mustahkamlash, muhandislik tafakkurini rivojlantirish hamda kelajakdagi kasbiy faoliyatda mustaqil loyiha ishlab chiqish ko'nikmalarini egallashga xizmat qiladi.

I BOB. TEXNOLOGIK VA TEXNIK QISM

1.1. To'qimaning texnik tavsifi

Artikul 1660 Flanel to'qimasi – paxtali iplardan to'qilib, bir yoki ikki tomoniga qo'zichoq chiqarilgan, yumshoq va issiqlik saqlash xususiyatiga ega bo'lgan to'qima turidir. Ushbu to'qima kiyimlik mato, uy-ro'zg'or matosi sifatida keng qo'llaniladi.

To'qimaning texnik ko'rsatkichlari quyidagicha:

1-jadval

To'qimaning texnik ko'rsatkichlari

| Ko'rsatkich | O'lchov birligi | Qiymat |
| --- | --- | --- |
| To'qima artikuli | — | 1660 |
| To'qima nomi | — | Flanel |
| To'qima eni (tayyor) | sm | 160 |
| Xom to'qima eni | sm | 169,4 |
| Tanda ipining chiziqli zichligi (Tt) | teks | 29 |
| Arqoq ipining chiziqli zichligi (Ta) | teks | 29 |
| Tanda bo'yicha iplar zichligi (Pt) | ip/dm | 152 |
| Arqoq bo'yicha iplar zichligi (Pa) | ip/dm | 140 |
| Iplar umumiy soni | ip | 2579 |
| Milk iplari soni | ip | 46 |
| To'rilish turi | — | Polotno |
| Dastgoh turi | — | Sultzer Rutti P 7200 |
| Tanda bo'yicha chiqindi | % | 0,74 |
| Arqoq bo'yicha chiqindi | % | 1,4 |
| 100 m to'qima uchun tanda ipi sarfi (chiqindisiz) | kg | 4,164 |
| 100 m to'qima uchun arqoq ipi sarfi (chiqindisiz) | kg | 3,967 |
| Yuza zichligi | g/m² | 90 |

Artikul 1660 Flanel to'qimasi Modnaya to'qima turkumiga kiradi. Ikki tomonidan birinchi tomonga To=2 polotno to'rilishli to'qima bo'lib, qayta tarash tizimida yigirilgan kichik teksli yakka ipdan kuchaytirilgan satin to'rilishli, yupqa, mayin gazlama, o'ng tomoni artirib yoki o'chirish sathiga naqsh bosib chiqariladi.

To'qimadagi tanda va arqoq iplarining chiziqli zichligi 29 gr·teks, to'qimaning tanda bo'yicha 10 sm dagi zichligi 152 ip/dm, arqoq bo'yicha esa 140 ip/dm ni tashkil etadi.

1.2. To'quv dastgohi turi va ishchi enini tanlash

To'quv dastgohini tanlash uchun to'qimaning texnik ko'rsatkichlari: iplarning chiziqli zichligi, to'rilish koeffitsiyenti va to'ldirish koeffitsiyenti hisobga olinadi.

1. To'rilish koeffitsiyenti hisobi:

K_t = (P_t·T_t + P_a·T_a) / (P_t·T_t + P_a·T_a) × koef.

bu yerda: P_t – tanda bo'yicha zichlik (ip/sm); P_a – arqoq bo'yicha zichlik (ip/sm);

K_t = (15,2 × 29 + 14,0 × 29) / (15,2 × 29 + 14,0 × 29) = 1,08

2. To'qimaning to'ldirish koeffitsiyenti:

K_f = 0,6 × K_t = 0,6 × 3 × 0,58 = 0,36

3. Tanda va arqoq iplarining o'rtacha chiziqli zichligi:

T_o = (T_t + T_a) / 2 = (29 + 29) / 2 = 29 teks

4. Iplarning diametri:

d_t = 0,212 × √T_t = 0,212 × √29 = 0,212 × 5,385 = 0,212 mm  (tanda uchun)

d_a = 0,212 × √T_a = 0,212 × √29 = 0,21 mm  (arqoq uchun)

bu yerda: xom ashyoning tola tarkibi – paxta tolasi uchun koeffitsiyent = 1,25.

5. To'qimani tolali materiallar bilan to'ldirilganlik koeffitsiyenti:

E_t = P_t × d_t / 10 = 15,2 × 0,212 = 32,2%  (tanda bo'yicha)

E_a = P_a × d_a / 10 = 14,0 × 0,21 = 29,4%  (arqoq bo'yicha)

E_umumiy = E_t + E_a - E_t × E_a / 100 = 32,2 + 29,4 - 9,47 = 52,1%

Hisoblash natijalariga ko'ra to'rilish va to'ldirish koeffitsiyentlari asosida mitti mokili Sultzer Rutti P 7200 to'quv dastgohi tanlandi.

6. To'qimani pardozlashdan keyingi qisqarish foizi:

U = (B_x - B_t) / B_x × 100 = (169,4 - 160) / 169,4 × 100 = 5,55%

bu yerda: B_x – xom to'qima eni (169,4 sm); B_t – tayyor to'qima eni (160 sm)

7. Davlat standarti (GOST 9205-75) bo'yicha yangi tayyor to'qimaning eni: 150; 155; 160; 170; 180 sm. Shunga asosan B_t = 160 sm qabul qilinadi.

8. Xom to'qima eni:  B_x = B_t / (1 - U/100) = 160 / (1 - 0,0555) = 169,4 sm

9. Tig' (berd) bo'yicha to'qimaning eni:

B_tig = B_x × (1 + r_a/100) = 169,4 × (1 + 0,10/100 × [10+21+21+14+10+11]) = 183,93 sm

10. To'qima o'rtasini eni. Sultzer Rutti P 7200 dastgohida qaytarma milk turi bo'lgani uchun 3 sm qabul qilinadi:

B_o = B_tig - 2 × B_milk = 183,93 - 2×3 = 166,4  → B_x = 169,4 sm

To'qimaning berd bo'yicha eni (183,93 sm) dastgohning ishchi enidan (1900 mm = 190 sm) kichik yoki teng bo'lgani uchun Sultzer Rutti P 7200 dastgohini qabul qilamiz.

1.3. To'qimaning texnik hisobi

10. To'qima o'rtasidagi tanda iplar hisobi:

a) To'qima o'rtasidagi iplar soni:

N_o = P_t × B_x / 10 = 15,2 × 166,4 / 10 = 2529 dona

b) To'qima milkidagi iplar soni:

n_milk = P_t × B_milk / 10 = 15,2 × (3×2) / 10 = 46 dona  (har bir tomonda 23)

v) To'qimadagi tanda iplarning umumiy soni:

N_umumiy = N_o + n_milk = 2529 + 46 = 2579 ta

Tig' (berd) nomeri va tish hisobi:

N_tig = P_t × B_tig / 10 / n_tig = ...

Bir tishga 2 ta ip kelganda:  N_tig = 14 tish/dm qabul qilinadi.

Tig' bo'yicha to'qimaning eni: B_tig = N_umumiy × 10 / P_t = 2579 × 10 / 15,2 = 183,93 sm ✓

1.4. Shodalar hisobi

Polotno to'rilish uchun jabduqlar (shoda) soni = 2 ta (polotno = Rp = Ra = 2).

n_shoda = N_umumiy / gul × 2 = 2579 / 32 × 2 = 161 → 32 gul

bir gulada to'g'ri keladigan milk iplari soni = 46 / 32 ≈ 1 ta.

Shodalar eni:

B_shoda = B_tig + 2 × b_qo'shimcha = 183,93 + 1,07 = 185 sm

Gulalar zichligi:

P_gul = N_umumiy / B_shoda = 2579 / 185 = 13,9 → 14 gul/sm qabul qilinadi.

1.5. Lamellar moslamasi hisobi

Lamellar zichligi (to'qimaning zichligiga teng qabul qilinadi):

P_lam = P_t = 15,2 ip/sm  →  P_lam = 15 lam/sm qabul qilinadi.

1.6. 100 m xom to'qima uchun ip sarfi hisobi

1. 100 m xom to'qima uchun tanda ipi sarfi (chiqindisiz):

G_t = N_umumiy × T_t × B_t × (1 + U_t/100) / 100

G_t = 2579 × 29 × 100 × 1,007 / 100 / 10000 = 4,164 kg / 100 m

bu yerda: T_t = 29 teks; U_t = tanda ipining cho'zilish foizi = 0,7% (yakka paxta ipi uchun).

2. Oxorlash jarayonida qo'shimcha oxor miqdori, S:

S = (95–100)% → S = 7,34%

G_t_oxor = G_t × (1 + S/100) = 4,164 × 1,0734 = 4,469 kg / 100 m

3. 100 m xom to'qima uchun arqoq ipi sarfi:

G_a = 2 × P_a × T_a × B_x / 100 / 10000 = 2 × 14,0 × 29 × 169,4 / 1000000

G_a = 3,967 kg / 100 m

4. 1 m xom to'qimaning chiziqli zichligi:

q_m = G_t × T_t × N_umumiy / L / 1000 = (G_t + G_a) / 100 × 1000

q_m = (4,164 + 3,967) / 100 = 0,0813 kg/m → 81,3 g/m

5. 1 m xom to'qimaning yuza zichligi:

q_s = q_m / B_x = 0,0813 / 1,694 = 0,0480 kg/m² = 48,0 g/m²

Texnik hisobning yakuniy jadvali

| Taxtlash omillari | O'lchov birligi | Hisoblash qiymati |
| --- | --- | --- |
| Iplarning chiziqli zichligi – tanda bo'yicha | teks | 29 |
| Iplarning chiziqli zichligi – arqoq bo'yicha | teks | 29 |
| To'qimada iplarning zichligi – tanda | ip/dm | 152 |
| To'qimada iplarning zichligi – arqoq | ip/dm | 140 |
| To'rilish koeffitsiyenti | — | 1,08 |
| To'qimani to'ldirish koeffitsiyenti | — | 0,36 |
| Tayyor to'qima eni | sm | 160 |
| Xom to'qima eni | sm | 169,4 |
| Berd bo'yicha to'qima eni | sm | 183,93 |
| Milk iplari soni | ip | 46 |
| Umumiy iplar soni | ip | 2579 |
| Tig' (berd) nomeri | tish/dm | 14 |
| Gulalar zichligi | gul/sm | 14 |
| Lamellar zichligi | lam/sm | 15 |
| 100 m to'qima uchun tanda ipi sarfi (chiqindisiz) | kg | 4,164 |
| 100 m to'qima uchun arqoq ipi sarfi (chiqindisiz) | kg | 3,967 |
| 1 m xom to'qimaning chiziqli zichligi | g/m | 81,3 |
| 1 m xom to'qimaning yuza zichligi | g/m² | 48,0 |
| Tanda bo'yicha to'ldirish foizi | % | 32,2 |
| Arqoq bo'yicha to'ldirish foizi | % | 29,4 |
| To'qimaning umumiy to'ldirish foizi | % | 52,1 |

1.7. Texnologik jarayonlarni tanlash va asoslash

To'quv ishlab chiqarish korxonasi omboriga yigirish korxonasidan keltirilgan xom ashyo bobinalarda keltirilib, qabul qilingandan so'ng ularning sifati, chiziqli zichligi va fizik-mexanik xususiyatlari aniqlanadi. Navlarga ajratilib, tanda iplari Beninger ZC guruhlab tandalash mashinasi romiga taxtlanadi.

Tandalash jarayonida tanda iplari bobinalardan iplar tandalanib tanraladi va oxorlash jarayoniga yuboriladi. Bir guruh tanda Benninger Ben-Prokam oxorlash mashinasida oxorlanib, iplarning mustahkamligi oshirilib, quritilib tanraladi. Tayyor tanda romlari dastgoh limiga yuboriladi.

Tanda iplarini dastgoh anjomlari: lamel, gula va tig' tishlaridan o'tkazish PSM-230 dastgoh mashinasida bajariladi. To'qima to'qish uchun mitti mokili Sultzer Rutti P 7200 to'quv dastgohi tanlangan. To'quv bo'limida to'qilgan xom to'qima saralash, tozalash va o'lchash bo'limiga jo'natiladi. Bunda to'qima nuqsonlardan tozalanib, navlarga ajratilib, to'qima miqdori o'lchanadi. Keyinchalik xom to'qima omboriga yuboriladi va pardozlash korxonalariga jo'natiladi.

Texnologik jarayon ketma-ketligi:

1. Xom ashyo ombori (tanda va arqoq ipi konussimon bobinalarda)

2. Guruhlab tandalash  →  Beninger ZC

3. Oxorlash  →  Benninger Ben-Prokam

4. Ip o'tkazish  →  PSM-230

5. Ip ulash  →  UP

6. Saralash-hisoblash  →  STEMA 201

7. Hisoblash  →  STEMA 203

8. To'quv dastgohi  →  Sultzer Rutti P 7200

9. Qayta o'rash  →  SAVIO

10. Xom to'qima ombori  →  Pardozlash

1.8. Uskunalar texnik tavsifi

Qayta o'rash mashinasi SAVIO texnik tavsifi:

| Ko'rsatkich | Birlik | Qiymat |
| --- | --- | --- |
| Qayta o'rash barabanlar soni seksiyada | dona | 64 |
| Qayta o'rashdagi ip chiziqli zichligi | teks | 4–2256 |
| Qayta o'rashdagi ip chiziqli tezligi | m/min | 400–1800 |
| Bobina shakli | — | konusimon |
| Katta diametri D | mm | 90–350 |
| Kengligi | mm | 32–180 |
| Uram zichligi | g/sm³ | 0,32–0,44 |
| Mashina uzunligi (5 ta baraban uchun) | mm | 4050 |
| Mashina kengligi | mm | 1155 |
| Elektr yuritkichning quvvati | kVt | 18,2 |

Tandalash mashinasining texnik tavsifi – Beninger ZC:

| Ko'rsatkich | Birlik | Qiymat |
| --- | --- | --- |
| Mashina markasi | — | Beninger ZC |
| Ishchi eni | mm | 1800 |
| Tanda ipi yo'nligi | teks | ≤ 1000 |
| Mashina tezligi | m/min | 1200 |
| Gardishlar oralig'i | mm | 1200–2200 |
| G'aram zichligi | gr/sm³ | 0,48–0,58 |
| Elektrodvigatel quvvati | kVt | 18,5 |
| Mashina eni | mm | 775 |
| Mashina uzunligi | mm | 1710+H |
| Bobinalar soni | dona | 704 |

Tandalash romining texnik tavsifi – Beninger GE:

| Ko'rsatkich | Birlik | Qiymat |
| --- | --- | --- |
| Rom markasi | — | Beninger GE |
| G'aram bobinalar soni | dona | 704 |
| Bobina katta diametri | mm | 320 |
| Bobina balandligi | mm | 150 |

Tandalash omillari:

| Omillar | Birligi | Ko'rsatkichlar |
| --- | --- | --- |
| Ip yo'nligi | teks | 29 |
| Tandalash tezligi | m/min | ≤1200 |
| Ip tarangligi | sN | 4,5 |
| Uzilishlar soni | uz/10⁶m | ≤5 |
| G'aram zichligi | gr/sm³ | 0,5 |
| Rom turi / uzunligi / eni | Beninger GE / mm / mm | 13110 / 2990 |
| Gardish diametri | mm | 190–100 |
| Uzak diametri | mm | 98 |

Oxorlash mashinasining texnik tavsifi – Benninger Ben-Prokam:

| Ko'rsatkich | Birlik | Qiymat |
| --- | --- | --- |
| Mashina markasi | — | Benninger Ben-Prokam |
| Oxorlash tezligi | m/min | 30–150 |
| Quritish qobiliyati | kg/soat | 490 |
| Taxtlashdagi tanda ipi uzunligi | m | ≥1000 |
| Elektr energiya sarfi | kVt/soat | 0,068 |
| Oxorlanayotgan ipni zichligi | g/sm³ | 0,46–0,52 |
| Tanda cho'zilishi | % | 0,7–1,5 |
| Tanda namligi | % | ≤10 |
| Mashina uzunligi (12 baraban stoyka bilan) | mm | 28630 |
| Stoykasiz | mm | 16820 |
| Mashina balandligi | mm | 2200 |

Oxorlash jarayonining omillari:

| Omillar | Birligi | Qiymatlari |
| --- | --- | --- |
| Oxor tarkibi | — | KM |
| Oxor konsentratsiyasi | % | 6,2 |
| Xaqiqiy oxorlanish miqdori S | % | 7,34 |
| Oxorlash tezligi | m/min | 109,2 |
| Tanda namligi | % | ≤10 |
| Tanda ipi cho'zilishi | % | 0,7–1,5 |
| G'altakdagi g'aram zichligi | gr/sm³ | 0,52 |

Ip o'tkazish dastgohining texnik tavsifi – PSM-230:

| Nomlari | O'lchov birligi | Ko'rsatgich |
| --- | --- | --- |
| Dastgoh markasi | — | PSM-230 |
| Shoda bo'yicha eni | mm | 1900 |
| Mumkin bo'lgan lamel reykalari soni | dona | 4 |
| Tig' nomeri | tish/dm | 11–14 |
| Mashina eni | mm | 1600 |
| Mashina uzunligi | mm | 2520 |
| Mashina balandligi | mm | 1780 |
| Dvigatel quvvati | kVt | 0,27 |

Ip ulash mashinasining texnik tavsifi – UP:

| Ko'rsatkich | Birlik | Qiymat |
| --- | --- | --- |
| Mashina markasi | — | UP |
| Ishchi eni | mm | 2000 |
| Balandligi | mm | 2610 |
| Tugun urish tezligi | tug/min | 500 |

Ip o'tkazish jarayonining omillari:

| Omillar | O'lchov birligi | Ko'rsatkichlar |
| --- | --- | --- |
| Tanda ip chiziqli zichligi | teks | 29 |
| Ip o'tkazish/bog'lash | — | PSM-230 / UP |
| Bog'lash soni | tugun/m | ≤300 |
| Ip o'tkazish tezligi | ip/soat | 1000 |
| Shodalar soni | dona | 2 |

To'quv dastgohining texnik tavsifi – Sultzer Rutti P 7200:

| Texnologik xarakteristika | O'lchov birligi | Ko'rsatgich |
| --- | --- | --- |
| To'quv dastgohining markasi | — | Sultzer Rutti P 7200 |
| Ishchi eni | mm | 1900 |
| Bosh valning aylanish tezligi | ayl/min | 1000 |
| Arqoq ipining chiziqli zichligi | teks | 29 |
| Tanda ipining chiziqli zichligi | teks | 29 |
| Lamel reykalari soni | dona | 4 |
| Uzak diametri (warp beam) | mm | 1000 |
| Gardish diametri (max) | mm | 1700 |
| To'plam to'quv (rol) diametri (max) | mm | 600 |
| Mashina eni (umumiy) | mm | 3000 |
| Mashina uzunligi | mm | 2200 |
| Mashina balandligi | mm | 1800 |
| Elektrodvigatel quvvati | kVt | 7,5 |
| Xomuza hosil qiluvchi mexanizm | — | Kulachok |
| Arqoq bobina turi | — | konussimon |

To'qimalarni saralash va o'lchash mashinalari – STEMA 201 / STEMA 203:

| Ko'rsatkich | Birlik | Qiymat |
| --- | --- | --- |
| Mashina markasi | — | STEMA 201 / STEMA 203 |
| Ishchi eni | mm | 2000 |
| To'qimani saralash tezligi | m/min | 42 |
| Mashina eni | mm | 2530 |
| Mashina uzunligi | mm | 2600 / 3200 |

Iplarning fizik-mexanik xususiyatlari

| Ip nomi | Chiziqli zichligi teks | Nav | Nisbiy uzilish chegara sn/teks | Uzilish chegara gs/teks | Kondision koef-ti | Sifat ko'rsatkichi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanda ipi | 29 | Oliy | 5,8 | 5,2 | 0,9 | 2,17 |
| Arqoq ipi | 29 | I | 4,7 | 3,9 | 0,95 | 2,1 |

1.9. Dastgohni normalash kartasi va unumdorlik hisobi

Sultzer Rutti P 7200 to'quv dastgohi uchun normalash kartasi hisobi:

| Ko'rsatkich | O'lchov birligi | Qiymat |
| --- | --- | --- |
| I. Dastgoh tavsifi |  |  |
| Dastgoh nomi va markasi | — | Sultzer Rutti P 7200 |
| Dastgohning ishchi eni | sm | 190 |
| Xomuza hosil qiluvchi mexanizm | — | Kulachok |
| Arqoq bobina turi | — | Konussimon |
| II. Dastgohni ishga taxtlash va mahsulot tavsifi |  |  |
| Xom to'qima eni | sm | 169,4 |
| Tig' bo'yicha to'qimaning eni | sm | 183,93 |
| Tayyor to'qimaning eni | sm | 160 |
| Bosh valning aylanish soni | ayl/min | 1000 |
| Tanda ipining chiziqli zichligi | teks | 29 |
| Arqoq ipining chiziqli zichligi | teks | 29 |
| To'qimani arqoq bo'yicha zichligi | ip/dm | 140 |
| 1 m to'qimaga to'g'ri keladigan tanda ipi uziluvchanligi | ip/m | 0,10 |
| 1 m to'qimaga to'g'ri keladigan arqoq ipi uziluvchanligi | ip/m | 0,014 |
| Texnik sabablarga ko'ra o'zi to'xtashlar soni | — | 0,05 |
| Har bir qirqim uzunligi | m | 35 |
| Bitta to'quv g'altakdan chiqadigan to'qima uzunligi | m | 4200 |
| Arqoq bobinasidagi ip massasi | gr | 2440 |
| Iplarning umumiy soni | ip | 2579 |
| 'a' guruhi bo'yicha to'xtashlar koeffisenti | koef | 0,90–0,95 |
| 'b' guruhi bo'yicha to'xtashlar koeffisenti | koef | 0,70–0,95 |
| III. Tashkiliy shartlar |  |  |
| Smena davomiyligi | min | 480 |
| To'quvchining o'tib borish tezligi | m/min | 0,9 |
| To'quv dastgohini eni | sm | 185 |

Hisoblashlar:

1. To'quv dastgohini nazariy ish unumdorlik normasi hisobi:

A_n = V_bv × P_a / 100 = 1000 × 14,0 / 100 = 140 m/soat

A_n (m²/soat) = A_n × B_x / 100 = 140 × 169,4 / 100 = 237,2 m²/soat

2. Foydali vaqt koeffitsiyenti hisobi:

FVK = 1 - (K_a + K_b + K_t)

K_a = N_t × U_t × 1 / V = 2579 × 0,10 × 1 / 1000 = 0,2579 m⁻¹  →  vaqtga = t_a/min

K_b = N_a × U_a × L_bob / V = (arqoq almashtirish uchun)

K_t = 0,05  (texnik to'xtashlar)

FVK = 1 - 0,1716 - 0,1400 - 0,05 = 0,638  →  FVK = 0,70 qabul qilinadi

3. Dastgohning haqiqiy mahsulot ishlab chiqarish normasi:

H₁ = A_n × FVK = 22,9 × 0,7 = 16,03 m/soat

H₂ = H₁ × B_xt = 16,03 × 169,4 = 2715 sm² = 27,15 m²/soat

H₃ = H₁ × P_a × 10 = 16,03 × 14,0 × 10 = 2244 arqoq/soat

H₄ = H₁ × B_tig = 16,03 × 183,93 = 2948 m·arqoq/soat

1.10. To'quv sexini ishlab chiqarish dasturi

To'quv sexining ishlab chiqarish dasturi – bir yilda ishlab chiqariladigan to'qima miqdori va ip sarfi ko'rsatkichlari:

| To'qima nomi | To'qima eni sm | T_t teks | T_a teks | Pa ip/dm | Smena davomiyligi soat | Smenalar soni | Yildagi ish kunlari | Yildagi ish soatlari | O'rnatilgan dastgoxlar soni | O'rnatilgan dastgox soatlari soni | IUK | Ishlayotgan dastgox soatlari soni | Dastgox 1 soatlik unumdorligi m | Dastgox 1 soatlik unumdorligi m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorochechnaya 1307 | 172,8 (Flanel 1660) | 29 | 29 | 140 | 7,41 | 2 | 280 | 4148 | 35 | 156800 | 0,956 | 149900,80 | 55,54 | 27,7 |

| Dastgox 1 soatlik unumdorligi arq/soat | Dastgox 1 soatlik unumdorligi m.arq/soat | Yalpi ishlab chiqarilgan mahsulot ming m | Yalpi m.m² | Yalpi mln arq | Yalpi mln m.arq | Chiqindi tanda % | Chiqindi arqoq % | 100 m to'qima uchun ip sarfi kg – tanda | arqoq | Ip extiyoji yillik tanda t | arqoq t | jami t | Ip extiyoji soatlik tanda kg | arqoq kg | jami kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 77755 | 92420 | 8325,3 | 14103,1 | 11655,5 | 13853,4 | 7,82 | 7,42 | 4,164 | 3,967 | 650,68 | 617,82 | 1268,50 | 4,34 | 4,12 | 8,46 |

1.11. Xom ashyo balansi va chiqindi hisobi

To'quv ishlab chiqarishida chiqindilarni o'timlar bo'yicha taqsimoti:

| Sexlar | Jami % | Chigal ip % | 1–7 m uzuq % | 7–30 m uzuq % | Supurundi % | Normalan-maydigan % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanda bo'yicha: |  |  |  |  |  |  |
| Qayta o'rash | 0,003 | 0,0024 | — | — | 0,0006 | — |
| Tandalash | 0,015 | 0,0135 | 0,01125 | 0,00225 | — | — |
| Ip o'tkazish va bog'lash | 0,042 | 0,042 | 0,0315 | — | — | — |
| To'quvchilik | 0,22 | 0,198 | — | 0,033 | 0,022 | 0,20 |
| Jami: | 0,28 | 0,2559 | 0,043 | 0,03525 | 0,0226 | 0,20 |
| Arqoq bo'yicha: |  |  |  |  |  |  |
| To'quvchilik | 2,7 | 1,89 | — | — | 0,81 | 0,10 |
| Jami: | 2,98 | 2,1459 | — | — | 0,8326 | 0,30 |

Chiqindi miqdori hisobi:

1. Tanda bo'yicha chigal iplar xisobi:

C_t = P_t × %chiq_t / 100 = 650,68 × 0,2559 / 100 = 1,664 t/yil

2. Arqoq bo'yicha chigal iplar xisobi:

C_a = P_a × %chiq_a / 100 = 617,82 × 2,1459 / 100 = 13,25 t/yil

3. Jami chigal iplar:

C_jami = C_t + C_a = 1,664 + 13,25 = 14,91 t/yil

4. Arqoq supurundisi xisobi:

S_a = P_a × %supur_a / 100 = 617,82 × 0,8326 / 100 = 5,147 t/yil

5. 2÷7 m uzuq iplar xisobi:

U_t1 = P_t × %1_7 / 100 = 650,68 × 0,043 / 100 = 0,2798 t/yil

6. 7÷30 m uzuq iplar xisobi:

U_t2 = P_t × %7_30 / 100 = 650,68 × 0,03525 / 100 = 0,2294 t/yil

To'quv ishlab chiqarish uchun xom ashyo balansi:

| Nomlanishi | Miqdori kg | 1 kg so'm | Jami m.so'm | Nomlanishi | Miqdori kg | 1 kg so'm | Jami m.so'm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanda ipi | 650680 | 44000 | 28629932 | Hom to'qima (ip) | 1247925,53 | 45831,9 | 57667534 |
| Arqoq ipi | 617820 | 47000 | 29037602 | Chigal ip | 3698,5 | 3664,63 | 13553634 |
| Ohor | — | — | — | 2–7 m uzuq ip | 920,3 | 4145,68 | 3815269,3 |
|  |  |  |  | 7–30 m uzuq ip | 75,44 | 5325,75 | 401774,58 |
|  |  |  |  | Supurundi+ohor |  |  |  |
|  |  |  |  | Jami chiqindi | 4694,24 |  | 17770,6 |
| Jami: | 1268502 | — | 57667534 | Jami: | 1268502 | — | 57667534 |

1.12. O'rnatilgan uskunalar sonining bir-biriga muvofiqligi

| Ko'rsatkichlar | Qayta o'rash | Tandalash | Oxorlash | Ip bog'lash | Ip o'tkazish | To'qimani tozalash | To'qimani saralash |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bir soatda sarf bo'ladigan yarim mahsulot (kg) | 28,83 | 28,813 | 27,983 | 25,27 | 24,92 | 322,12 | 322,12 |
| Uskunani bir soatda haqiqiy unumdorligi | 31,32 | 440,9 | 490 | 490 | 402,4 | 1968 | 1968 |
| Ishlab turadigan uskunalar soni | 0,92 | 0,065 | 0,057 | 0,046 | 0,061 | 0,16 | 0,16 |
| IUK (ishlayotgan uskunalar koeffitsiyenti) | 0,9 | 0,9 | 0,943 | 0,943 | 0,963 | 0,82 | 0,82 |
| Ishlashga taxtlangan uskunalar soni | 0,828 | 0,03 | 0,043 | 0,0336 | 0,058 | 0,1968 | 0,1968 |
| Loyihaga qabul qilib o'rnatiladigan uskunalar soni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ko'p holda to'quv sексида 35 ta Sultzer Rutti P 7200 dastgohiga xizmat ko'rsatish uchun ko'rsatilgan tayyorlov bo'limlari bitta-bitta mashina bilan ta'minlanadi.

II BOB. MAXSUS QISM

2.1. To'qimaning sirt zichligi va namligi

Flanel to'qimasining sirt zichligi (yuza zichligi) g/m² birligida aniqlanadi. Bu ko'rsatkich to'qimaning qo'llaniladigan sohasiga, materiallar tarkibiga va ishlab chiqarish texnologiyasiga bog'liq.

Tayyor flanel to'qimasining yuza zichligi:

q_s = (G_t × (1 + U_t/100) + G_a) / (B_t × L) × 10⁶

q_s = (4,164 × 1,007 + 3,967) / (1,60 × 100) × 1000 = 90 g/m²

bu yerda: L = 100 m to'qima; B_t = 1,60 m (tayyor to'qima eni); U_t = 0,7% (cho'zilish).

Standart ko'rsatkich (GOST) bo'yicha artikul 1660 Flanel uchun yuza zichligi 85–95 g/m² qabul qilinadi. Hisoblangan 90 g/m² bu talabga to'liq javob beradi.

2.2. To'qimada tolali materiallar bilan to'ldirilganlik koeffitsiyenti

To'qima yuzasini tanda va arqoq iplari bilan to'ldirilganlik foizi:

a) Tanda bo'yicha to'ldirish foizi:

E_t = P_t × d_t / 10 × 100 = 15,2 × 0,212 × 100 / 10 = 32,2%

b) Arqoq bo'yicha to'ldirish foizi:

E_a = P_a × d_a / 10 × 100 = 14,0 × 0,21 × 100 / 10 = 29,4%

v) To'qimaning umumiy to'ldirish foizi:

E = E_t + E_a - E_t × E_a / 100 = 32,2 + 29,4 - 32,2 × 29,4 / 100 = 52,1%

Flanel to'qimasi uchun standart to'ldirish foizi 50–60% chegarasida bo'lishi tavsiya etiladi. Hisoblangan 52,1% ushbu talabga javob beradi.

2.3. To'quv korxonasida sifat nazorati

To'quv korxonasida sifat nazorati quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Xom ashyo nazorati – kelgan iplarning chiziqli zichligi, mustahkamligi, namligi tekshiriladi. Har bir partiya uchun hisobot tayyorlanadi.

2. Tandalash nazorati – tanda romlaridagi iplarning uzilishlari, taranglik bir xilligi va zichligi nazorat qilinadi.

3. Oxorlash nazorati – oxor konsentratsiyasi (6,2%), xaqiqiy oxorlanish miqdori (S = 7,34%), quritilgan ipning namligi (≤10%) doimiy o'lchanadi.

4. To'quv jarayoni nazorati – har bir dastgohda 1 soatda uzilishlar soni (tanda ≤0,10 uz/m, arqoq ≤0,014 uz/m), zichlik va to'qima eni nazorat qilinadi.

5. Tayyor xom to'qima nazorati – STEMA 201/203 mashinalari yordamida to'qima nazorat qilinib, og'irligi o'lchanadi, nuqsonlar belgilanadi va navlar ajratiladi.

6. Laboratoriya nazorati – to'qimaning yuza zichligi, to'ldirish foizi, namligi va fizik-mexanik xususiyatlari laboratoriyada tekshiriladi.

Sifat nazorati GOST 29298-92, GOST 161-86 va korxona ichki standartlariga muvofiq amalga oshiriladi. Nazorat natijalari bo'yicha texnologik jarayon ko'rsatkichlari tuzatiladi.

III BOB. IQTISODIY QISM

Jarayonlarda mexnatni normalash va tashkil etish.

Sultzer Rutti P 7200 to‘quv dastgohi uchun normalash kartasi hisobi

20-jadval

| № | Tayota Sultzer Rutti P 7200 markali to‘quv dastgohi uchun normallashtirish kartasi | O‘lchov birligi | Ko‘rsatkichlar |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Dastgoh tavsifi |  |  |  |
| 1. | Dastgoh nomi va markasi | Sultzer Rutti 700 |  |
| 2. | Dastgohning ishchi eni | sm | 190 |
| 3. | Xomuza hosil qiluvchi mexanizm | - | kulachok |
| 4. | Arqoq bobina turi | - | konussimon |
| II. Dastgohni ishga tahtlash va mahsulot tavsifi |  |  |  |
|  | Xom to‘qima eni | sm | 169.4 |
|  | Tig‘ bo‘yicha to‘qimaning eni | sm | 183.93 |
|  | Tayyor to‘qimaning eni | sm | 160 |
|  | Bosh valning aylanish soni | ayl/min | 1000 |
|  | Tanda ipining chiziqiy zichligi | teks | 29 gr teks gr. |
|  | Arqor ipining chiziqiy zichligi | teks | 29 gr |
|  | To‘qimani arqoq bo‘yicha zichligi | ip/dm | 140 |
|  | 1 metr to‘qimaga to‘g‘ri keladigan iplarning uziluvchanligi |  |  |
|  | - tanda ipi uchun | ip/m | 0.1 |
|  | - arqoq ipi uchun | ip/m | 0,014 |
|  | Texnik sabablarga ko‘ra o‘zi to‘xtashlar soni |  | 0,05 |
|  | Har bir qirqim uzunligi | m | 35 |
|  | Bitta to‘quv g‘altagidan chiqadigan to‘qima uzunligi | m | 4200 |
|  | Arqoq bobinasidagi ip massasi | gr | 2440 |
|  | Iplarning umumiy soni | ip | 2579 |
|  | “a” guruhi bo‘yicha to‘xtashlar koeffisenti | koef | 0,9÷0,95 |
|  | “b” guruhi bo‘yicha to‘xtashlar koeffisenti | koef | 0,7÷0,95 |
| III. Tashkiliy shartlar tavsifi |  |  |  |
| 1. | Smena davomiyligi | min | 480 |
| 2. | To‘quvchining o‘tib borish tezligi | m/min | 0,9 |
| 3. | To‘quv dastgohini eni | sm | 1850 |

Hisoblashlar

1. To‘quv dastgohini nazariy ish unumdorlik normasi hisobi

1)                  (57)

2. Foydali vaqt koeffitsienti hisobi

(58)

3. Dastgohning xaqiqiy maxsulot ishlab chiqarish normasi aniqlanadi

H1=A∙FVK=22.9∙0,7=16.03 m/ soat

H2=H1∙Bxt=16.03∙169.4=94.08 m2/ soat

H3=H1∙Pa∙10=262∙16.03∙10=41998 arqoq/ soat

H4=H1 ∙Btig‘=41998∙1,864=78284 m.arq/ soat

To‘quv sexini ishlab chiqarish dasturi

21-Jadval

| To‘qima nomi | To‘qi-ma eni sm | Iplarni chiziqiy zichligi teks |  | To‘qima-ning 10 sm dagi arqoq bo‘yicha zichligi ip/dm | To‘quv sehini ishlash rejimi |  |  |  | o‘rna-tilgan dastgoxlar soni | o‘rnatil-gan dastgox soatlari soni | IUK | Ishlayot-gan dastgoxlar soatlari soni | Dastgoxning 1 soatlik unumdorligi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tanda | arqoq |  | Smena davomiyligi | Smena-lar soni | Yilda-gi ish kun-lari | Yilda-gi ish soat-lari |  |  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| sorochechnaya 1307 | 172.8 | 29 gr.x2 | 16,5 gr | 140 | 7,41 | 2 | 280 | 4148 | 30 | 156800 | 0,956 | 149900,80 | 55.54 | 27.7 |

| Dastgoxning 1 soatlik unumdorligi |  | Yalpi ishlab chiqarilgan maxsulot |  |  |  | Chiqindilarni xisobga olganda 100 m hom to‘qima uchun ip sarfi |  |  | Ipga bo‘lgan yillik extiyoj tonna |  |  | Ipga bo‘lgan soatlik extiyoj kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| arq. | m. arq. | m. metr | m. metr2 | mln. arq. | mln metr. arq. | Tanda | Arqoq | Jami | Tanda | Arqoq | Jami | Tanda | Arqoq | Jami |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 |
| 77755 | 92420 | 8325.3 | 14103.1 | 11655.5 | 13853.4 | 7.82 | 7.42 | 19.09 | 650.68 | 617.82 | 1268.50 | 4.34 | 4.12 | 8.46 |
|  |  | 11*14/1000 | 11*15/1000 | 11*16/ 106 | 11*17/ 106 |  |  |  | 18*22/100 | 18*23/100 | 25+26 | 25/9* 1000 | 26/9* 1000 | 28+29 |

HOM ASHYODAN FOYDALANISh REJASI XISOBI

Hom ashyo balansida hom ashyo miqdori va sifati to‘qima ishlab chiqarishda chiqindilarning o‘timlar bo‘yicha miqdori’ xamda hom to‘qima ishlab chiqarish uchun olinadigan ipning qiymatlari aniqlanadi.

Balansning kirish qismida tanda va arqoq iplarining kelib tushishi’ xamda tanda iplarini ohorlash uchun ohor miqdori xisobga olinadi.Chiqish qismida esa to‘qimaga sarflangan ipning miqdori hamda ishlab chiqarish jarayonidagi chiqindilarning o‘timlar bo‘yicha miqdorlari aniqlanadi.

To‘quv ishlab chiqarishida chiqindilarni o‘timlar bo‘yicha taqsimoti

22-Jadval

| Sexlar | Normalanadigan chiqindilar’ % |  |  |  |  | Normalan-maydigan chiqindilar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jami | Shu jumladan |  |  |  |  |
|  |  | Chigal ip | Yumshoq va ohorlangan ip uzuqlari |  | suprundi |  |
|  |  |  | 1-7 m | 7-30 m |  |  |
| Tanda bo‘yicha |  |  |  |  |  |  |
| Kayta o‘rash | 0,003 | 0,0024 | - | - | 0,0006 |  |
| Tandalash | 0,015 | 0,0135 | 0.01125 | 0.00225 | - |  |
| Ip o‘tkazish va bog‘lash | 0,042 | 0.042- | 0.0315 | - | - |  |
| To‘quvchilik | 0,22 | 0.198 | - | 0.033 | 0.022 | 0,2 |
| Jami: | 0,28 | 0,2559 | 0.043 | 0.03525 | 0,0226 | 0,2 |
| Arqoq bo‘yicha |  |  |  |  |  |  |
| To‘quvchilik | 2,7 | 1.89 | - | - | 0.81 | 0,1% |
| Jami: | 2.98 | 2,1459 | - | - | 0,8326 | 0,3 |

Chigal ip ko‘rsatkichi belgilangan ip turidan kelib chiqib olinadi. Bunda sexlarning chiqindi foiziga nisbatan yuqori buram berilgan iplar uchun 80 foizgacha, 1-7 metrgacha 75 foizgacha hamda 7-30 metrgacha 15 foizgacha olinadi.

To‘quvchilik bo‘limidagi qo’yiladigan chiqindilar miqdori chigal ip va supurindiga nisbatan chiqindi foizi ishlatilayotgan ip turiga nisbatan olinadi. Bunda chigal ip uchun yuoqi buram berilgan iplar uchun 70 foizgacha supurindi uchun 30 foizgacha olinadi hamda yuqori buram berilmagan yakka yigirib olingan iplar uchun 50 foiz chigal ip uchun va 50 foiz supurindi uchun tanlab olinadi.

Chiqindi miqdori xisobi:

1. Tanda bo‘yicha chigal iplar xisobi:

PT-21 jadvaldan 25 chi stoblisadan olinadi ya’niy Ipga bo‘lgan yillik extiyoj tonna ko’rsatkichi

%chiq- esa 22 jadvaldagi Chigal ipning umumiy yig’indisidagi ko’rsatkich olinadi

2. Arqoq bo‘yicha chigal iplar xisobi:

Pa-21 jadvaldan 26 chi stoblisadan olinadi ya’niy Ipga bo‘lgan yillik extiyoj tonna ko’rsatkichi

%chiq- esa 22 jadvaldagi Chigal ipning Arqoq ipni ko’rsatkich olinadi

3. Jami chigal iplar xisobi:

4. Arqoq supurindisi xisobi:

Pa-21 jadvaldan 26 chi stoblisadan olinadi ya’niy Ipga bo‘lgan yillik extiyoj tonna ko’rsatkichi

%chiq- esa 22 jadvaldagi Chigal ipning Arqoq bo‘yicha supurindi ko’rsatkich olinadi.

5. 2÷7 m  uzuq iplar xisobi:

PT-21 jadvaldan 25 chi stoblisadan olinadi ya’niy Ipga bo‘lgan yillik extiyoj tonna ko’rsatkichi

%chiq- esa 22 jadvaldagi yumshoq ip bo’yicha 1-7 metrgacha  ko’rsatkich olinadi

6. 7÷30 m  uzuq iplar xisobi:

PT-21 jadvaldan 25 chi stoblisadan olinadi ya’niy Ipga bo‘lgan yillik extiyoj tonna ko’rsatkichi

%chiq- esa 22 jadvaldagi yumshoq ip bo’yicha 7-30 metrgacha  ko’rsatkich olinadi

To‘quv ishlab chiqarish uchun xom ashyo balansi

23-Jadval.

| Ishlab chiqarishga kiritildi |  |  |  | Ishlab chiqarishdan olindi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomla-nishi | Miq-dori kg | 1 kg baxosi so‘m | Jami bahosi m.so‘m | Nomlanishi | Miqdori kg | 1 kg baxosi so‘m | Jami bahosi m.so‘m |
| Tanda Arqoq Ohor | 650.68 617.82 - | 44000 47000 - | 28629932 29037602 - | Hom to‘qima (ip) Chiqindilar: Chigal ip 2-7 m gacha uzuq iplar 7-30 m gacha uzuq iplar suprundi momiq va to‘kilgan ohor | 1247925.53 ***** (3-for nat)3698.5 (5-for)920.3 75.44 | 45831.9 $$ 3664.63 4145.68 5325.75 | 57667534 +++++ 13553634 /// 3815269.3 401774.58 |
|  |  |  |  | Jami chiqindi: | 4694.24 |  | 17770.6 **** |
| Jami: | 1268.50 |  | 57667534 *** | Jami: | 1268502 |  | 57667534 ++++ |

1 kg ipni narxi maxsulot uchun olinadan tannarx jadvalidan olinadi. Olingan qiymat tonna nisbatan bir yillik qilib belgilab olinadi.

(21 jadvalning 27 stoblisadagi natija olinadi) 380.73 ko’rsatkichi kilogramni tonnaga aylantirib olinadi yaniy 1000 ga ko’paytirib olinadi.

Hom to’qima (ip) ko’rsatkichini topish uchun (Chigal ip, 2-7 m gacha uzuq iplar, 7-30 m gacha uzuq iplar, suprundi, momiq va to‘kilgan ohor) yig‘indisini jami (380.73*1000) natijasidan ayriladi ya’niy 380730-4694.24=376035.7 chiqgan natija yoziladi

Olingan maxsulotning narxlari xom ashyoga belgilan narxdan (Maxsulotni umumiy narxdagi belgilab) olingan summa 1000 ga bo’lib olingan natija qo’yiladi. Bunda jadvalda tonnaga nisbatan maxsulotag baxo berilgani uchun.

++++ jami maxsulot narxi *** narxi olinadi hamda (Chigal ip, 2-7 m gacha uzuq iplar, 7-30 m gacha uzuq iplar, suprundi, momiq va to‘kilgan ohor) yig‘indisini Jami bahosi **** umumiysi qo’shilib chiqgan jami narx +++-**** ayriladi chiqgan natija +++++ ga kiritilib hamda Hom to’qima (ip) 1 kgdagi baxosi +++++ natijasi ***** turgan natijasga bo’linib 1 kg baxosi chiqadi va chiqgan natija esa $$ joyi qo’yiladi

Izox: **** chiqgan nartija tonnada bo’lgani uchun undagi chiqgan natija 1000 ga bo’lib olinib kg aylantiriladi va ko’rsatkichlar kgdagi qiymatlar yoziladi.

1770.6 natija yuqoridagi 3 ta natija qo’shilib 1000 ga bolingan natija xisoblanadi. Chunki tonna kg aylantiriladi.

Mexnat va ish haqi rejasi hisobi

Mexnat va ish xaqi rejasi korhonada ishchilar sonini aniqlanishi’ ularning ish xaqi fondi’ xamda shu bo‘limdagi asosiy texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarga mo‘ljallanadi.

Ish xaqqi fondi va shtatlar xisobi.                                                       24-Jadval

| № | Kasblarning nomlanishi | Ishchi-lar gurux | Taxt-langan usku-nalar soni | Xiz. ko‘r. Nor-masi | Ishchilar soni |  |  | Ishla-yotgan ish soatlar | To‘l. turi | Malaka | Tarif stavkasi | Mukofot | Bir kunlik ish xaqi fondi | Mukofot | Xammasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I sm | II sm | Jami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 2 3 4 5 | To‘quvchilik To‘quvchi Yordachi usta Qirquvchi Instruktir Farrosh Ta’mirlovchi Yuk tashuvchi Jami: a x t | a a a a x x t | 35 35 35 35 35 35 35 | 5 25 40 100 300 40 91.7 | 6 1 1 1 4 1 1 15 9 5 1 | 6 1 1 - 4 1 1 14 8 5 1 | 12 2 2 1 8 2 2 29 17 10 2 | 103.74 14.82 14.82 7.41 59.28 14.82 14.82 | v/m v/m v/m v/m v/m v/m v/m | 5 6 3 5 3 4 3 | 6847 7532 5870 6847 6458 6975 6064 | 50 % 50 % 40 % 40 % 40 % 60 % 40 % | 710307.78 111624.24 86993.4 50736.27 328830.24 103369.5 89868.48 1395051,06 976535,74 479568,08 125815,87 | 355153,89 55812,12 34797,36 20294,51 131532,10 62021,70 35947,39 644822,80 415321,61 193553,80 35947,39 | 1065461,67 167436,36 121790,76 71030,78 460362,34 165391,20 125815,87 2025080,17 1395051,06 625753,54 125815,87 |
|  | Tayorlov bo‘limi Jami: a x t |  |  |  | 10 6 3 1 | 9 6 3 - | 19 12 6 1 |  |  |  |  |  | 966180,159 600732,405 302539,818 62907,936 | 451375,95 290725,12 135487,65 25163,17 | 1417556,12 976535,74 479568,08 125815,87 |
|  | Fabrika bo‘ycha xammasi: a x t |  |  |  | 25 15 8 2 | 23 14 8 1 | 48 29 16 3 |  |  |  |  |  | 2371586,80 1458921,55 686574,93 125815,87 | 1123508,79 660887,53 462621,27 125815,87 | 3495095,60 2055938,59 1439157,01 125815,87 |

4. jadvaldagi 30 soni loyihalayotgan uskunalar sonidan kelib chiqib qo‘yiladi.

5 jadval xizmat ko‘rsatish normasi (To‘quvchi uchun 5-7 gacha ishchi, 25 dastgoh uchun 1 ta dan tanlab olinadi, Qirquvchi 40 dastgohga bitta olinadi, Instruktir ishchi esa 100 tagacha bitta olinadi agarda 100 tadan oshsa 2 ta smenaga 1 tadan 2 ta tanlab olinadi, Farrosh korxonaning loyiha chizmasidan kelib chiqib xar bir 300 metr kvadratga 1 tadan tanlab olinadi, Ta’mirlovchi 40 ta dastgohga har bir smena uchun bittadan olinadi, Yuk tashuvchi 21 jadvaldagi Ipga bo’lgan soatlik extiyojning umumiysi olinadi. Bunda Ipga bo‘lgan extiyoz yillik 200 kggacha bitta yuk tashuvchi olinadi undan oshsa xar bir 200 kg 1 tadan qo’shib olinadi.)

9 jadvalni topish uchun 24-javalning 8 stoblisa 21 jadvalni 6 stoblisaga (Smena davomiyligi) ko‘paytirilib topiladi. Ya’niy 12*7.41=88.92 qilib olinadi.

12 stoblisa maxsulotni umumiy narxlari “Iqtisodiyot tarmoqlari korxonalarida ishchilar soatlik o‘rtacha ta’rif stavkalari” belgilangan narxlardan tarif svkasi bo’yicha tanlab olinadi.

14 stoblisa ko‘rsatkichlarni topish uchun 9 stoblisani 12 soblisaga ko‘patmasi orqali topiladi. Ya’niy 88.92*6847=608832.24 qiymat chiqiladi.

15 stoblisa ko‘rsatkichlarni topish uchun 13 stoblisani 14 soblisaga ko‘patmasi orqali topiladi. Ya’niy 710307.78*0.50=355153,89 qiymat chiqiladi.

16 stoblisa ko‘rsatkichlarni topish uchun 14 stoblisani 15 soblisaga umumiy qiymati qo’shilib chiqgan xisob qo’yiladi.

Tayyorlov bo‘limi qismidagi ishchilar soni To‘quvchilik bo‘limadagi ishchilar sonining 70 foizi tanlab olinadi.

To‘quv fabrikasi ishchilarining guruhlari bo‘yicha ish xaqi

fondi xisobini jamlanma jadvali

25-Jadval.

| O‘timlar nomi | Bir kunlik soatbay i/h fondi | Bir yil- dagi ish kun-lari | Bir yildagi soatbay i/h | Asosiy ish haqi fondi | Qo‘shimcha ish haqi fondi’ m.s. | Oylik ish haqi fondi’ m.s. | Yagona ijtimoiy to‘lov m.s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASOSIY ISHCHILAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Tayyorlov bo‘limi To‘quvchilik | 1395051,06 976535,74 | 280 280 | 30 % 382053.22 267437.25 | 20%+382053.22 458463.86 320924.7 | 15% 55015.66 48138,7 | 458463.86+55015.66 513479.52 369063,4 | 513479.52*20% 128369,88 73812,68 |
| Jami: | 2055938,59 |  | 649490,47 | 779388,56 | 103154,46 | 882542,92 | 202182,56 |
| USKUNALARGA XIZMAT KO‘RSATUVCHI ISHCHILAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Tayyorlov Bo‘limi To‘quvchilik | 479568,08 625753,54 | 280 280 | 131408,24 187726,06 | 157689,88 225271,27 | 23653,48 33790,69 | 181343,36 259061,96 | 36268,67 51812,39 |
| Jami: | 1063781,01 |  | 319134,3 | 382961,15 | 57444,17 | 440405,32 | 88081,06 |
| FABRIKA ICHIDA TRANSPORT ISHCHILARI |  |  |  |  |  |  |  |
| Tayyorlov bo‘limi To‘ko‘vchilik | 125815,87 125815,87 | 280 280 | 26421,33 37744,76 | 31705,59 45293,71 | 4755,83 6794,05 | 36461,42 52087,76 | 7292,28 10417,55 |
| Jami: | 213886,98 |  | 64166,09 | 76999,3 | 11549,88 | 28217.32 | 17709,83 |
| Xammasi: | 3442636,28 |  | 1032790,86 | 1239349,01 | 171148,51 | 1351165,56 | 307973,45 |

Ish xaqqi jamlanma jadvali

26-Jadval.

| № | Ish xaqi fondlarining nomlanishi | Bir kunlik ish xaqining soatbay fondi, so‘m | Yillik ish kunlari | Bir yildagi ish xaqining soatbay fondi, ming so‘m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Vaqtboy ish xaqi | 2371586,80 | 280 | 3*4/1000 657002,5 |
| 2 | Vaqtboy –mukofot | 1123508,79 | 280 | 3*4/1000 306935,6 |
| J1 | Jami soatboy ish xaqqi fondi | 3495095,60 | 280 | 3*4/1000 978626,77 |
| 3 | Smena davomidagi to‘xtalishlarga qo‘shimcha ish xaqi – 1,5 % | J1*1.5% 52426,43 | 280 | 3*4/1000 14679,40 |
| J2 | Jami kunlik ish xaqi fondi | 3547522,03 | 280 | 3*4/1000 993306,17 |
| 4 | Davlat majburiyatlarini (buyurtmalarini) bajarganligi uchun qo‘shimcha ish xaqi – 0,5 % | J2*0.5% 17471,38 | 280 | 3*4/1000 48919,86 |
| 5 | Mexnat ta’tiliga tulanadigan qo‘shimcha xaq – 8,5% | J2*8.5% 84431,02 | 280 | 3*4/1000 84431,02 |
| J3 | Jami oylik ish xaqi fondi | J2+4+5 3547522,03 | 280 | 3*4/1000 1082703,72 |
| 6 | Yagona ijtimoiy to‘lovga ajratma – 10÷25 % | J3*25% 270675,93 | 280 | 3*4/1000 270676 |

Izox:

1) Jadvalni 1 bandidagi Vaqtboy ish xaqi 2346437,53 ko‘rsatkich 24 jadvalning Fabrika bo‘ycha xammasi Bir kunlik ish xaqi fondi jamlanmasidagi ko‘rsakich olinadi;

2) Jadvalni 2 bandidagi Vaqtboy –mukofot 1123508,79 ko‘rsatkich 24 jadvalning Fabrika bo‘ycha xammasi Mukofot jamlanmasidagi ko‘rsakich olinadi;

3) 1 va 2 ko‘rsatkich jamlanmasi qo‘shiladi.

Mexnat bo‘yicha rejalashtirilgan texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar xisobi

1. Mexnat unumdorligi’ metr

m/od.s     (59)

bu yerda:    Bm - bir yilda ishlab chiqarilgan maxsulot xajmi, metr. Bu ko‘rsatkichlar To‘quv sexini ishlab chiqarish dasturi 21 jadvalning 18 bandidagi 1994.7 ko‘rsatkichlar olinadi.

Ochch - bir yilda ishlangan ish soatlari

od/s            (60)

buerda:  Chya    - 2 tasmena bo‘yicha ishga kelgan ishchilar soni, 24 jadvaldagi fabrika bo’yicha xamma ichilar sonidan olonadi

T         - bir yildagi ish soatlari soni

2. Mexnat unumdorligi’ arqoq

(61)

Bu yerda:  Barq - bir yilda maxsulot ishlab chiqarish xajmi arqoq. Bu ko‘rsatkichlar To‘quv sexini ishlab chiqarish dasturi 21 jadvalning 20 bandidagi 11655.5 ko‘rsatkichlar olinadi.

3. Ro‘yxatdagi ishchilar soni.

4. 100 ta dastgox uchunishchikuchiningnisbiysarfi

(62)

bu yerda: Sish  - ishlangan dastgox soatlari. Bu ko‘rsatkichlar To‘quv sexini ishlab chiqarish dasturi 21 jadvalning 13 bandidagi 149900,80 ko‘rsatkichlar olinadi.

5. O‘rtacha oylik ish xaqi so‘m/soat

Bu yerda  Ish xaqqi jamlanma jadvali 26 jadvalda keltirilgan Jami soatboy ish xaqqi fondi (J1)ning 3*4/1000 chiqgan natijasi olinadi.

6. O‘rtacha kunlik ish xaqi so‘m/kun

Bu yerda:  Ish xaqqi jamlanma jadvali 26 jadvalda keltirilgan Jami kunlik ish xaqi fondi (J2)ning 3*4/1000 chiqgan natijasi olinadi.

Ishlagn kishi kunlari = Chya×Krd=48∙280=13440

Bu yerda: Krd- To‘quv sexini ishlab chiqarish dasturi 21 jadvalni Yildagi ish kunlari 8-bandagi 280 tanlab olinadi.

7. O‘rtacha oylik ish xaqi so‘m/oy

so‘m  (63)

Bu yerda:  Ish haqi jamlanma jadvali 26 jadvalda keltirilgan Jami oylik ish xaqi fondi (J3)ning 3*4/1000 chiqgan natijasi olinadi.

VIII.To‘quvchilikda maxsulot tannarxi xisobi

Rejalashtirilgan maxsulotni ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘lgan tannarhni ya’ni harajatlarni puldagi umumiy yig‘indisini aniqlash bitiruv ishining muxim bo‘limlaridan biri xisoblanadi. Maxsulot tayyorlashda ishlab chiqarishdagi umumiy harajatlar summasini aniqlashda faqat to‘qima ishlab chiqarish bilan bog‘liq harajatlarni xisobga olish kerak. Hom to‘qima tannarhini xisoblash bir turdagi va xar hil turdagi maxsulotlar bo‘yicha tuziladi.

I.Moddiy ishlab chikarish xarajatlari

1.  Xom ashyo xarajatlari – (hisoblangan xom ashyo balansidan olinadi) –

17234449.4 m.so‘m

Bu ko‘rsatkich 23 jadvaldagi Jami baxosidagi ko‘rsatkich qo‘yiladi

2. Qolgan moddiy xarajatlar (xom-ashyo xarajatlaridan 6-10% qabul qilinadi)

57667534×(6-10 % miqdori olin adi)= 17234449.4×6%=689377.96

Jami moddiy ishlab chiqarish xarajatlari – 61127585848 +++

II. Ishlab chiqarish harakteridagi mexnatga xaq to‘lash harajatlari

1.  Ishlab chiqarishdagi asosiy ishchilar ish haqi

(asosiy   +  qo‘shimcha)= 1110480,85 ms

Bu yerda: Ishlab chiqarishdagi asosiy ishchilar ish haqi Ish xaqqi jamlanma jadvali 26 jadvalda keltirilgan Jami oylik ish xaqi fondi (J3)ning 3*4/1000 chiqgan natijasi olinadi.

2. Sex xodimlari ish xaqi  (Ishlab chiqarishdagi asosiy ishchilar ish xaqiga nisbatan 12-16 % miqdorda qabul qilinadi), 15 % tanlab olinadi.

1110480,85×15%=166572,13

3. Jami ishlab chiqarish xarakteridagi mexnatga xaq to ‘lash xarajatlari 
- 1110480,85+166572,13=1245109282 ---

III. Yagona ijtimoiy to‘lov harajatlari (Umumiy ish xaqiga nisbatan 25 %)

Bu harajatlar yagona ijtimoiy to‘lov uchun sarflanadi.

1245109282×25%= 311277321 ===

Asosiy ishlab chiqarish fondlarining yemirilishi va ishlab chiqarish harakteridagi nomoddiy aktivlar.

1. Uskunalar qiymati va yemirilish ajratmalari xisobi

27-Jadval.

| Uskunalarni nomlanishi va markasi | O‘rna-tilgan mashi-nalar soni | 1 ta uskuna baxosi m.so‘m | Uskuna-larni umumiy qiymati m.so‘m | Uskuna-larni o‘rnatish (montaj) m.so‘m | Uskunalarni o‘rnatish bilan birga qiymati m.so‘m | Yemiri-lish normasi % | Yemirilish ajratmalari qiymati m.so‘m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qayta o‘rash Tandalash Ip bog‘lash IP o‘tkazish To‘quvchilik Saralash –hisoblash hisoblash – o‘lchash | 2 1 1 1 35 1 1 | 145220 800000 101600 31750 635000 45000 50000 | 290440 800000 101600 31750 19050000 45000 50000 | 29044 80000 10160 3175 2444750 4500 5000 | 319484 880000 111760 34925 24447500 49500 55000 | 10 10 10 10 10 10 10 | 31948 88080 11176 3492.5 2095500 4950 5500 |
| Jami: | 37 | 1808570 | 25898169 | 2354379 | 25898169 |  | 2589817 |

Ishlab chiqarish harakteridagi bino va inshootlar yemirilishi bino va inshootlar qiymatiga nisbatan 5-7 % ni tashkil qiladi.

- 1m2 ishlab chiqarish binosi uchun 1000 m.so‘m

2160·1000=2160000

Izox: 2160-Korxona loyiha chizmasining yuzi xisoblab olinadi. Ya’niy 18*2=36, 12*5=60 shu ikkala sonning 36*60=2160 qilib olinadi.

1m2 mamuriy va xizmat ko‘rsatish binosi uchun 850 m.so‘m

432·850=367200

Izox: 432 qiymat yuqorida loyihaning yuzi (2160) qiymatning 20% olinadi. Ya’niy 2160*20%=432 qiymat olinadi.

Jami baxosi=2527200 m.s

Yemirilishlar=126360 m.s

Izox: Yemirilishlarni aniqlash Jami baxoning 5% olinadi. Ya’niy 2527200*5%=126360 m/s qilib olinadi.

3. Transport vositalarini yemirilishi transport vositalari qiymatidan va 8-12 % yemirilish normasidan kelib chiqqan xolda xisoblanadi. Ba’zi xollarda transport vositalari yemirilishi uskunalar yemirilishi qiymatidan 3-5% miqdorida qabul qilinadi.

=3442636,28×5%=118579

3442636,28 qiymati 24 jadvaldagi xammasi ko’rsatkichning yg’indisi olinadi

Ishlab chiqarish harakteridagi nomoddiy aktivlar va asosiy fondlar yemirilishi xisobini yakuniy jadvali.

28-Jadval

| № | ### Asosiy fondlar nomlanishi | ### Umumiy qiymati |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uskunalar yemirilishi | 2589817 |
| 2. | Ishlab chiqarish harakteridagi bino va inshootlar yemirilishi | 126360 |
| 3. | Transport vositalari yemirilishi | 118579 |
| #### Yemirilish ajratmalarining umumiy qiymati: |  | 2834756 ++ |

Ishlab chiqarish xarakteridagi boshka xarajatlar.

1) Bu yerda asosiy ishlab chiqarish fondlarini ishchi xolatida saqlash bilan boglik xarajatlar kiradi.

25898169×1%=235438

2) Atrof muxitni muxofaza qilish xarakteridagi fondlardan foydalanish, saqlash va joriy ta’mirlash xarajatlari.

25898169×2%=470876

3) Texnika xavfsizligi  xarajatlari ruyxatdagi xar bir ishchi uchun xisoblanadi.

Ttxx=Chsp×60=51×60=3060 m.so‘m

4)  Mexnat muxofazasi xarajatlari ruyxatdagi xar bir ishchi uchun xisoblanadi.

Mmxx=Chsp×80=51×80=4080 m.so‘m

4) Izlanishlar va loyixalar, ishlab chiqarish sexlarini ratsionallashtirish xarajatlari xar bir tukuv dastgoxi uchun xisoblanadi.

Iil=loyihadagi to‘quv dastgohlar soni×100=30×100=3000

Ishlab chiqarish bilan bog‘liq  boshqa harajatlarining yakuniy jadvali

29-Jadval.

| № | Harajatlarning nomlanishi | Harajatlar qiymati’ m.so‘m |
| --- | --- | --- |
| 1. | Joriy ta’mirlash va uskunalarni saqlash, uskunalarni o‘rta va kapital ta’mirlash | 235438 |
| 2. | Atrof muxit muhofazasi | 470876 |
| 3. | Texnika hafsizligi | 3060 |
| 4. | Mexnat muxofazasi | 4080 |
| 5. | Izlanishlar va loyihalar’ ishlab chiqarish cehlarini racionallashtirish harajatlari | 3000 |
|  | Jami: | 716674 ** |

Maxsulot tannarxi (обезличенная) xisobi

30-Jadval

| № | Harajat turlari | Umumiy tannarx | 1 m xom to‘qima tannarxi | Jamiga nisbatan % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moddiy ishlab chiqarish harajatlari | 61127585848 +++ | 7342,35 *** | 80,79 |
| 2. | Ishlab chiqarishda ishlovchilar mexnatiga xaq to‘lash harajatlari | 1245109282 --- | 149,56 | 5,76 |
| 3. | Yagona ijtimoiy to‘lov | 311277321 === | 37,39 | 1,43 |
| 4. | Asosiy fondlar yemirilishi | 2834756 ++ | 0,34 | 11,44 |
| 5. | Ishlab chiqarish harakteridagi boshqa harajatlar | 124004.4 ** | 0,09 | 0,58 |
|  | Jami ishlab chiqarish tannarxi: | 62687523881 | 7529,72 | 100 |

1 metr to‘qima tannarxi =  sum/m

Bu yerda 1 metr tuqima tannarxi topish uchun suratdagi Xarajatlar xammasi 30 jadvaldagi Maxsulot tannarixning umumiy yig’indis ko’rsatkichui qo’yiladi hamda maxrada esa 21 jadvalning 18 stoblisadagi son olinadi.

30 jadvaldagi 1 m to‘qima tannarxini topish uchun 1 m to’qima tannarxi topish formulasidagi (11121.56) ko’rsatkichni umumiy tannarx ko‘rsatkichining xar bir jarayon bo’yicha chiqagan natijasini belgilangan jarayaonlarning umumiysining bo’linmasidan chiqgan foizga ko‘paytirilib topiladi. Masalan 17923827,36/22184186,28=80,79 foiz shu chiqgan natija 1 m to’qimaning tannarxi ya’niy 11121,56∙80,79=8981.77 qiymat chiqadi va shu ko’rsatkichlar qo’yiladi. Qolganlari xam shunga o’shash ishlanadi.

1. Moddiy ishlab chiqarish harajatlari foiz ko‘rsatkichi.

Xarajatlar salmog‘i =

2. Ishlab chiqarishda ishlovchilar mexnatiga xaq to‘lash harajatlari

Xarajatlar salmog‘i =

3. Yagona ijtimoiy to‘lov

Xarajatlar salmog‘i =

4. Asosiy fondlar yemirilishi

Xarajatlar salmog‘i =

5. Ishlab chiqarish harakteridagi boshqa harajatlar

Xarajatlar salmog‘i =

Fabrika bo‘yicha sotish rejasi va samaradorlik xisobi

31-Jadval.

| To‘qima nomi | Max-sulot xajmi | Maxsulot tannarxi m.s. |  | Maxsulot baxosi m.s. |  | Foyda m.s. | Renta-bellik % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 m uchun | Jami: | 1 m uchun | Jami: |  |  |
| Sorochech-naya Art-1307 | 8325.3 | 7529,72 | 62687523881 | 8659,18 | +++ 72090652463 | 9403128582 | 15 |

Izox: 31 jadvaldagi maxsulot xajmidagi ko‘rsatkich, 21 jadvaldagi 18 stoblisadagi ko‘rsatkichi (1994,7) qo‘yiladi.

31 jadvaldagi maxsulot xajmidagi ko‘rsatkich jami ko’rsatkich jadvaliga 30 jadvaldagi umumiy tannarx yig’indisi qo’yiladi.

1. Bir metr to‘qima bahosi = 11121,56∙15%=1668.23

11121,56+1668,23=12789,79

2. Maxsulot baxosi =12789,79*1994.7=72090652463

3. Korxona foydasi

F = S – T=72090652463-62687523881=9403128582

4. Maxsulot rentabelligi foydani tannarxga nisbati kurinishida aniklanadi:

R = ( F / T )  100=(9403128582/22184186,28)*100=15%

5. Bir so‘mlik tovar maxsulot uchun xarajatlar kuyidagicha aniklanadi:

=62687523881/72090652463=0.87 so‘m/so‘m,

6. Kapital mablaglarni koplanishi, yil

- Kapital mablag‘lar qiymati = 25898169+2527200=28425369000 *****

Davr xarajatlari xisobi

dgfbfb

Izox: Davr xarajatlari xisobidagu formalaning surat qismida joylashgan umumiy fabrika xodimlari ish xaqi ko‘rsatkichiga 30 jadvalning 2 bandidagi “Ishlab chiqarishda ishlovchilar mexnatiga xaq to‘lash harajatlari ”natijasi (1277952,98) qo’yiladi

Davr xarajatlarini elementlar bo‘yicha jamlanma jadvali

| № | Xarajatlar nomi | Foizi | Miqdori, ming so‘mda |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boshqaruv raxbarlari ish xaqi | 25 | 311277321 |
| 2 | Devonxona va u bilan bog‘lik xarajatlar | 13 | 161864207 |
| 3 | Xizmat safari xarajatlari | 16 | 199217485 |
| 4 | Ma’muriy binoni ta’mirlash va unga qarash xarajatlari | 17 | 211668578 |
| 5 | Umum korxona labaratoriya xarajatlari | 12 | 149413114 |
| 6 | Ixtiro va loyixalash xarajatlari | 10 | 124510928 |
| 7 | Boshka umumxujalik xarajatlari | 7 | 87157650 |
| ** | Jami davr xarajatlari | 100 | 1245109282 dgfbfb |
| 8 | Davr xarajatlariga ko‘shiladigan xarajatlar: a) mulk soligi (asosiy ishlab chiqarish fondlari qiymatiga nisbatan – 2,0 %) b) suvga tulov (1 metr to‘qima uchun – 50 so‘m) v) yer solig‘i (1 gektar uchun – 6500 ming so‘m) g) O‘zbekiston Respublikasi yul fondiga ajratma (maxsulot baxosidan 1,0 % kabul kilinadi) | 28425369000 *****2% 1994.7*50 (2160/100)*6500 +++ 72090652463*1% | 457919,8 99735 140400 250275 |
| ** | Davr xarajatlari xammasi |  | *** 2384255341 |

1994.7 ko’rsatkich 21 jadvaldagi 18 qatordan olinadi

Korxonaning moliyaviy kursatkichlari

| № | Ko‘rsatkichlar nomi | Miqdori, ming so‘m |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrika buyicha maxsulot tannarxi | 62687523881 |
| 2 | Maxsulotni sotish xajmi (bahosi) | 72090652463 |
| 3 | Maxsulot sotishdan tushgan yalpi foyda | 9403128582 |
| 4 | Davr xarajatlari – xammasi | *** 2384255341 |
| 5 | Korxonaning asosiy faoliyatidan olingan foyda | 7018873241 (3-4) |
| 6 | Foydadan to‘lanadigan soliq – 15% | 1052830986 (5*15) |
| 7 | Solik tulangandan sung kolgan foyda | 5966042255 5-6 |
| 8 | Boshqa tulovlar va majburiyatlar – 4 % | 238641690 7*4% |
| 9 | Korxona ixtiyoridagi foyda | 5727400565 7-8 |
| 10 | Korxona zaxira fondiga ajratma – 5 % | 286370028 9*5% |

To‘quv fabrikasining texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari

| № | Ko‘rsatkichlar nomi | O‘lchov birligi | Ko‘rsatkichlar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | To‘qima nomi |  | Сорочечная Art.1307 |
| 2 | Urnatilgan dastgoxlar soni | dastgox | 35 |
| 3 | Rejali tuxtashlar foizi 5-15% gacha olinadi | % | 8% |
| 4 | Uskunalar unumdorligi | m/soat arqoq/soat | 55,54 77755 |
| 5 | Bir yilda ishlab chikarilgan maxsulot | ming metr | 8325.3 |
| 6 | Mexnat unumdorligi | m/ishchi soat ark./ishchi soat | 20 525000.8 |
| 7 | Urtacha oylik ish xaqi | so‘m | 1841333 |
| 8 | Ruyxatdagi ishchilar soni | kishi | 51 |
| 9 | Fabrika buyicha maxsulot tannarxi | ming so‘m | 62687523881 |
| 10 | 1 m to‘qima tannarxi | so‘m | 7530 |
| 11 | Sotish xajmi | ming so‘m | 72090652463 |
| 12 | 1 m to‘qima baxosi | so‘m | 8659 |
| 13 | Fabrika bo‘yicha foyda | ming so‘m | 9403128582 |
| 14 | Maxsulot samaradorligi | % | 15 |
| 15 | Korxona samaradorligi | % | 15 |
| 16 | Asosiy ishlab chikarish fondlari qiymati | ming so‘m | 28425369000 |
| 17 | Kapital mablag‘larni qoplanish muddati | yil | 7 |

VIII.To‘quvchilikda maxsulot tannarhi xisobi

Rejalashtirilgan maxsulotni ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘lgan tannarhni ya’ni harajatlarni puldagi umumiy yig‘indisini aniqlash bitiruv ishining muxim bo‘limlaridan biri xisoblanadi. Maxsulot tayyorlashda ishlab chiqarishdagi umumiy harajatlar summasini aniqlashda faqat to‘qima ishlab chiqarish bilan bog‘liq harajatlarni xisobga olish kerak. Hom to‘qima tannarhini xisoblash bir turdagi va xar hil turdagi maxsulotlar bo‘yicha tuziladi.

Maxsulot ishlab chiqarish tannarhi harajatlari quyidagi guruhlardan iborat:

1.Moddiy ishlab chiqarish harajatlari

2.Ishlab chiqarish harakteridagi mexnatga to‘lanadigan harajatlar

3.Yagona ijtimoiy to‘lov

4.Asosiy ishlab chiqarish fondlari amortizaciyasi

5.Ishlab chiqarish bilan bog‘liq boshqa harajatlar

_________________________________________________________

Jami maxsulot ishlab chiqarish tannarhi:

6.Davr harajatlari

Moddiy ishlab chiqarish harajatlarining umumiy jadvali

27-Jadval

| Moddiy ishlab chiqarish harajatlari turlari | Umumiy qiymati ming so‘m |
| --- | --- |
| I. To‘g‘ri moddiy harajatlar 1. Hom ashyo 2. Maxsulotga ketadigan materiallar 3. Tehnologik hizmatlar uchun yoqilg‘i va bug‘ | 5243864.5 - 1275.36 |
| II. Qo‘shimcha moddiy harajatlar - Oborotdagi idishlar va kam baxoli inventarlarni eyilishi - Ishlab chiqarish harakteridagitransport harajatlari (transportnijoriy ta’mirlashva saqlash harajatlari) - Ishlab chiqarish harakteridagibinolarniisitish harajatlari - Ishlab chiqarishbinolarinijoriy ta’mirlashva saqlash harajatlari - Dvigatel elektr energiyasi - Yoritish elektr energiyasi - Navbatchi yoritish elektr energiyasi - NISh elektr energiyasi | 460 1410.8 34992 37584 144694.06 18211.2 1821.12 28938 |
| Xamma moddiy harajatlar: | 5513251.04 |

II. Ishlab chiqarish harakteridagi mexnatga xaq to‘lash harajatlari

1.  Ishlab chiqarishdagi asosiy ishchilar ish xaqi

(asosiy   +  qo‘shimcha)=180565.26 ms

2. Transport ishchilari ish xaqi

(asosiy   +  qo‘shimcha)=28217.32 ms

3.  Ishlab chiqarish binolarini saqlash va ta’mirlash ishchilari ish xaqi  (asosiy   +  qo‘shimcha) =    15080.8 ms

4. Ceh hodimlari ish xaqi (raxbarlar’ mutahassislar’ hizmatchilar)

=12639.57 ms

Jami=236502.95 ms

III. Yagona ijtimoiy to‘lov harajatlari

Bu harajatlar yagona ijtimoiy to‘lov uchun sarflanadi. 45157,40

Asosiy ishlab chiqarish fondlarining emirilishi va ishlab

chiqarish harakteridagi nomoddiy aktivlar

1. Uskunalar qiymati va emirilish ajratmalari xisobi

28-Jadval.

| Uskunalarninomlani-shiva markasi | o‘rna-tilgan mashi-nalar soni | 1 ta uskuna baxosi m.so‘m | Uskuna-larni umumiy qiymati m.so‘m | Uskuna-larni o‘rnatish (montaj) m.so‘m | Uskunalar-ni o‘rnatish bilan birga qiymati m.so‘m | Emiri-lish normasi % | Emirilish ajratma-lari qiymati m.so‘m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qayta o‘rash Tandalash Ip bog‘lash O‘tkazish To‘quvchilik Patok liniyasi | 2 1 1 1 40 1 | 24100 44100 2720 280 100000 10800 | 48200 44100 2720 280 4000000 10800 | 4820 4410 272,0 28,0 400000 1080,0 | 53020 48510 2992 946 4400000 11880 | 10 10 10 10 10 10 | 5302 4851 299,2 94,6 440000 1188 |
| Jami: | 46 | 182580 | 4106680 | 410668 | 4517268 |  | 451726.8 |

Ishlab chiqarish harakteridagi bino va inshootlar emirilishi bino va inshootlar qiymatiga nisbatan 5-7 % ni tashkil qiladi.

- 1m2 ishlab chiqarish binosi uchun 210 m.so‘m

2592·210=544320

1m2mamuriy va xizmat ko‘rsatish binosi uchun 180 m.so‘m

648·180,0=116640

Jami baxosi=660960 m.s

Yemirilishlar=33048 m.s

3. Transport vositalarini emirilishi transport vositalari qiymatidan va 8-12 % emirilish normasidan kelib chiqqan xolda xisoblanadi. Ba’zi xollarda transport vositalari emirilishi uskunalar emirilishi qiymatidan 3-5% miqdorida qabul qilinadi.

Ishlab chiqarish harakteridagi nomoddiy aktivlar va

asosiy fondlar emirilishi xisobini yakuniy jadvali.

28-Jadval

| № | ### Asosiy fondlar nomlanishi | ### Umumiy qiymati |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uskunalar emirilishi | 451726.8 |
| 2. | Ishlab chiqarish harakteridagi bino va inshootlar emirilishi | 33048 |
| 3. | Transport vositalari emirilishi | 22586.34 |
| #### Emirilish ajratmalarining #### umumiy qiymati: |  | 507361.14 |

Ishlab chiqarish bilan bog‘liq  boshqa harajatlarining yakuniy jadvali

29-Jadval.

| № | Harajatlarning nomlanishi | Harajatlar qiymati’ m.so‘m |
| --- | --- | --- |
| 1. | Joriy ta’mirlash va uskunalarni saqlash | 41066.8 |
| 2. | Uskunalarni o‘rta va kapital ta’mirlash | 82133.6 |
| 3. | Atrof muxit muhofazasi | 144 |
| 4. | Mexnat muxofazasi va tehnika hafsizligi | 180 |
| 5. | Izlanishlar va loyihalar’ ishlab chiqarish cehlarini racionallashtirish harajatlari | 280 |
|  | Jami: | 124004.4 |

Maxsulot tannarhi (obezlichennaya) xisobi

30-Jadval

| № | Harajat turlari | Umumiy tannarh | 1 m hom to‘qima tannarhi | Jamiga nisbatan’ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moddiy ishlab chiqarish harajatlari | 5513251.04 | 2168.26 | 85.6 |
| 2. | Ishlab chiqarishda ishlovchilar mexnatigaxaq to‘lash harajatlari | 236502.95 | 92.96 | 3.67 |
| 3. | Yagona ijtimoiy to‘lov | 59125.7 | 23.3 | 0.92 |
| 4. | Asosiy fondlar emirilishi | 507361.14 | 199.72 | 7.885 |
| 5. | Ishlab chiqarish harakteridagi boshqa harajatlar | 124004.4 | 48,76 | 1.925 |
|  | Jami ishlab chiqarish tannarhi: | 6440245.23 | 2533 | 100 |

Fabrika bo‘yicha sotish rejasi va samaradorlik xisobi

31-Jadval.

| To‘qima nomi | Max-sulot xaj-mi | Maxsulot tannarhi m.s. |  | Maxsulot baxosi’ m.s. |  | Foyda’ m.s. | Rentabellik’ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 m uchun | Jami: | 1 m uchun | Jami: |  |  |
| Sorochechnaya Art-1307 | 2542.6 | 2533 | 6440245.23 | 3300 | 8390580 | 1950334.7 | 35 |

1. Bir metr to‘qima bahosi = 10911+15%=12547

2. Maxsulot baxosi =12547*1994.7=25027500,9

3. Korxona foydasi

F = S – T=25027500.9-62687523881=3263306.4

4. Maxsulot rentabelligi foydani tannarxga nisbati kurinishida aniklanadi:

R = ( F / T )  100=(3263306.4/21764194,86)*100=15%

5. Bir sumlik tovar maxsulot uchun xarajatlar kuyidagicha aniklanadi:

=62687523881/25027500.9=0.87 so‘m/so‘,

6. Kapital mablaglarni koplanishi, yil

- Kapital mablag‘lar qiymati = 25898169+2527200=28425369000

Davr xarajatlari xisobi

Davr xarajatlarini elementlar bo‘yicha jamlanma jadvali

| № | Xarajatlar nomi | Foizi | Miqdori, ming so‘mda |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boshqaruv raxbarlari ish xaqi | 25 | 311277321 |
| 2 | Devonxona va u bilan bog‘lik xarajatlar | 13 | 161864207 |
| 3 | Xizmat safari xarajatlari | 16 | 199217485 |
| 4 | Ma’muriy binoni ta’mirlash va unga qarash xarajatlari | 17 | 211668578 |
| 5 | Umum korxona labaratoriya xarajatlari | 12 | 149413114 |
| 6 | Ixtiro va loyixalash xarajatlari | 10 | 124510928 |
| 7 | Boshka umumxujalik xarajatlari | 7 | 87157650 |
| ** | Jami davr xarajatlari | 100 | 1245109282 |
| 8 | Davr xarajatlariga ko‘shiladigan xarajatlar: a) mulk soligi (asosiy ishlab chiqarish fondlari qiymatiga nisbatan – 2,0 %) b) suvga tulov (1 metr tukima uchun – 50 sum) v) yer soligi (1 gektar uchun – 6500 ming sum) g) O‘zbekiston Respublikasi yul fondiga ajratma (maxsulot baxosidan 1,0 % kabul kilinadi) |  | 28425369000*2% 1994.7*50 Geg sotixga aylantiriladi21.60*6500 25027500.9*1% |
| ** | Davr xarajatlari xammasi |  | umumiy |

- Korxonaning moliyaviy kursatkichlari

| № | Ko‘rsatkichlar nomi | Miqdori, ming sum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrika buyicha maxsulot tannarxi | 62687523881 |
| 2 | Maxsulotni sotish xajmi (bahosi) | 72090652463 |
| 3 | Maxsulot sotishdan tushgan yalpi foyda | 9403128582 |
| 4 | Davr xarajatlari – xammasi | umumiy |
| 5 | Korxonaning asosiy faoliyatidan olingan foyda | 3-4 |
| 6 | Foydadan to‘lanadigan soliq – 15% | 5*15 |
| 7 | Solik tulangandan sung kolgan foyda | 5-6 |
| 8 | Boshqa tulovlar va majburiyatlar – 4 % | 7*4% |
| 9 | Korxona ixtiyoridagi foyda | 7-8 |
| 10 | Korxona zaxira fondiga ajratma – 5 % | 9*5% |

- To‘quv fabrikasining texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari

| № | Ko‘rsatkichlar nomi | Ulchov birligi | Ko‘rsatkichlar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | To‘qima nomi |  |  |
| 2 | Urnatilgan dastgoxlar soni | dastgox |  |
| 3 | Rejali tuxtashlar foizi | % | 8% |
| 4 | Uskunalar unumdorligi | m/soat arkok/soat |  |
| 5 | Bir yilda ishlab chikarilgan maxsulot | ming metr | 8325.3 |
| 6 | Mexnat unumdorligi | m/ishchi soat ark./ishchi soat | 20 525000.8 |
| 7 | Urtacha oylik ish xaqi | sum | 1841333 |
| 8 | Ruyxatdagi ishchilar soni | kishi | 51 |
| 9 | Fabrika buyicha maxsulot tannarxi | ming sum | 62687523881 |
| 10 | 1 m to‘qima tannarxi | sum | 7530 |
| 11 | Sotish xajmi | ming sum | 72090652463 |
| 12 | 1 m to‘qima baxosi | sum | 8659 |
| 13 | Fabrika bo‘yicha foyda | ming sum | 9403128582 |
| 14 | Maxsulot samaradorligi | % | 15 |
| 15 | Korxona samaradorligi | % | 15 |
| 16 | Asosiy ishlab chikarish fondlari qiymati | ming sum | 28425369000 |
| 17 | Kapital mablag‘larni qoplanish muddati | yil | 7 |

IV BOB. MEHNAT MUHOFAZASI VA EKOLOGIYA QISMI

Shovqin va undan ximoyalanish

Insonning mavjud beshta sezgi organi ichida eshitish  a’zosi o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi. Aynan eshitish orqali  inson boshqa odamlar bilan muloqot qiladi, xavf-xatarni  anglaydi va o‘z madaniyatini yuksaltiradi. Inson o‘zining  eshitish sezgilari orqali toza tovushlarni, aralash tovushlarni  va shovqinni farqlaydi. Toza tovush bir xil chastotadagi  sinusoidal tebranishlardan iboratdir.  Bir sekunddagi tebranishlar soni tovush chastotasi deb  ataladi. Chastota fizik olim Genrix Gers (1857–1894-у.у.)  sharafiga «gers» (Gs) orqali o‘lchanadi. Bir gers (1Gs) – bir  sekundda bir tebranish demakdir.  Aralash tovush bir necha toza tovushning yig‘indisidan  iborat. Shovqin esa har xil chastota va tebranishdagi  tovushlar aralashmasidir. 1660-yili Robert Boyl (1627–1661-у.у.) tovush tarqalishi uchun gazsimon suyuqlik yoki qattiq jism  holatidagi muhit zarurligini isbotlaydi. Tovush tarqalishiga  sabab bo‘ladigan muhitga bog‘liq holda shovqinlar mexanik  va aerogidrodinamik ko‘rinishda bo‘ladi.  Tovush intensivligining o‘lchov birligi etib «Bel»  qabul qilingan. U telefon yaratilishining asoschisi Aleksandr  Greyama Bel (1847–1922-у.у.) sharafiga atalgan. Insonning  qulog‘i bir xil bosimdagi, turli xil chastota va qattiqlikdagi  tovushlarni eshita oladi. Tovush balandligi («gromkost») -  «fon» bilan o‘lchanadi. Bir fon – 1000 Gs chastotadagi va  1dB intensivlikdagi tovush balandligiga tengdir.  Inson qulog‘i 16 Gs dan 20000 Gs gacha bo‘lgan  tovush chastotalarini eshitish qobiliyatiga ega. Inson  800...4000 Gs chas-totali tovushlarni yaxshi eshitadi,  16...100 Gs chastotali tovushlarni sezilarli darajada  eshitadi.  1861-yili anatomik olim Alfonso Korti (1822–1876-  у.у.) insonning eshitish a’zosi – quloqni tekshirib, uning  ishlash tartibini o‘rganib chiqqan.  Odatda, biz quloq deganda, tashqi ko‘rinishdagi quloq  chanog‘ini (suprasini) tushunamiz. Ushbu quloq suprasidan  bosh suyak tomon ichki eshituv уo‘li o‘tgan bo‘lib, u  balog‘atga yetgan odamlarda 2 sm. gacha bo‘ladi. Undan  keyin xususiy eshituv a’zosi, o‘rtacha quloq, уa’ni bагаbаn  bo‘shlig‘i boshlanadi.  U tashqi eshituv уo‘lidan baraban pardasi bilan  chegaralangan. Baraban bo‘shlig‘ida uchta mayda suyakchabolg‘acha, уa’ni ichki tog‘ау va eshituv suyakchalari  joylashgan. Har bir tovush to‘lqinida bolg‘acha-suyakchalar  tog‘ayga, tog‘ау esa o‘z navbatida eshituv suyakchalariga  ta’sir etadi. Ushbu suyakchalar baraban pardasi tebranish  amplitudasini 2–3 martagacha kuchaytiradi. O‘rta quloqdan keyin esa spiralsimon naycha joylashgan bo‘lib, u o‘ziga xos  suyuqlik bilan to‘latilgan bo‘ladi. Spiralsimon naychada  membrana yashiringan bo‘lib, u 16 mingga yaqin sezuvchi  tolasimon hujayralardan tashkil topgandir. Bu Alfonso Korti  sharafiga «Kort a’zosi» deb nomlanadi.  Tovush to‘lqini baraban pardasidan suyakchalar orqali  spiralsimon naychaga uzatiladi va bu vaqtda membranada  titrash tarqaladi. Titrash «Kort a’zosi»dagi tolasimon  hujayralarni harakatga keltiradi, hujayralar egilib, buralib  deformatsiyalanadi va unda elektrik signallar hosil bo‘ladi.  Bu elektrik signallar eshitish nervlarini qo‘zg‘atadi. Bu  shartli belgili («kodirovanne») elektrik impulslar miyaga  uzatiladi va u miyada qayta ishlanib anglanadi. Ana shunday  mexanik tebranishlarni elektrik impulslarga aylantirib berish  qobiliyatiga ega bo‘lgan inson qulog‘i 0 dan 130 dB gacha  bo‘lgan tovush intensivligini eshita oladi. Lekin, insonga  turli xil chastotadagi tovushlar turlicha ta’sir etadi.  Shovqinning insonga ta’sirini fiziologik baholash  maqsadida, u past chastotali (300 Gs gacha), o‘rta chastotali  (300...800 Gs) va yuqori chastotali (800 Gs dan yuqori)  shovqinlarga ajratiladi.  Inson xoh kunduzi, xoh tunda, ish vaqtida ham, dam  olish vaqtida ham, uyquda ham ma’lum darajadagi shovqin  ta’sirida bo‘ladi. Masalan, barglarning shitirlashi 10–40 dB,  soatning chiqillashi quloqdan 1m uzoqlikda 25–35 dB,  uxlayotgan odamning nafas olishi 25 dB atrofida, oddiy  so‘zlashuv vaqtida -50–60 dB, qattiq baqirib so‘zlashganda –  75 dB, 100 km/soat tezlikda harakatlanayotgan yengil  avtomobil – 110 dB, 50–100m balandlikda uchayotgan  reaktiv samolyot - 120–130 дВ tovush intensivligidagi  shovqin hosil qiladi.  Insonni doimiy yuqori intensivlikdagi shovqin ta’sirida  bo‘lishi uning sog‘lig‘iga ta’sir etadi, u tez charchaydi, psixologik reaksiya tezligi kamayadi, xotirasi susayadi.  Shuningdek, shovqin insonning diqqatini bir joyga  jamlashiga xalaqit qiladi, harakatning aniqligini va  muvozanatini buzadi, tovush va yorug‘lik signallarini qabul  qilish qobiliyatini susaytiradi, natijada turli xil baxtsiz  hodisalarni kelib chiqishiga sabab bo‘ladi. Bundan tashqari  shovqin qon bosimining oshishiga, ko‘z qorachig‘ining  kengayishiga, oshqozon-ichak faoliyatining buzilishiga,  yurak va tomir urishining tezlashishiga, asab sistemasining  buzilishiga, uyqusizlik sodir bo‘lishiga va eshitish  qobiliyatining susayishiga ham olib keladi. Ayniqsa, inson  qulog‘i eshitmaydigan shovqinlar, уa’ni infratovushlar  (tovush chastotasi 1б Gs. dan kichik shovqinlar) va  ultratovushlar (tovush chastotasi 20000 Gs.dan katta) insоn  sog‘lig‘iga katta ta’sir ko‘rsatadi.

Tovushning asosiy o’lchov birliklari

Tovush bosimi. Tovush to‘lqinlarining sinusoidal   tarqalishi havo muhitining turli nuqtalarida bosimni   o‘zgarishiga sabab bo‘ladi. Tovush to‘lqinlari ta’sirida hosil   bo‘lgan havo bosimi bilan atmosfera bosimi orasidagi farq   tovush bosimi deb ataladi. Tovush bosimi paskalda   o‘lchanadi – 1Ha=1N/m2  . inson qulog‘ Po=2x10-5 Pa   bosimidan boshlab tovush bosimi o‘zgarishini sezadi.   Tovush bosimi 2x102   Pa bo‘lganda quloqda og‘riq hosil   bo‘ladi.   Tovush intensivligi deb 1 sekundda 1m2   maydondan   tovush tarqalishiga perpendikular уo‘nalishda tovush   to‘lqinlari orqali olib o‘tiladigan tovush energiyasi   miqdoriga aytiladi. Tovush intensivligi Vt/т2 orqali   o‘lchanadi. Inson qulog‘ining tovushni sezishi tovush   intensivligi Jo=10-12 Tt/m2   dan boshlanadi va bu miqdor shart ravishda «0» bel (В) deb qabul qilingan. Tovush   intensivligi 1 marta oshsa J=10-11 Vt/т2  ga teng bo‘ladi va   shunga mos holda tovush intensivligi darajasi Ll = 1 В, agar   tovush intensivligi 100 marta oshsa J=10-10 Vt/m2  , L1=2 В  oshadi va h k. Tovush balandligi («gromkost») – «fon» bilan   o‘lchanadi. Bir fon – 1000 Gs chastotada va ldB tovush   intensivligidagi tovush qattiqligidir. Shovqinni tovush chastotasi bilan bog‘lanishini   tavsiflovchi miqdor shovqinning chastota spektri deb ataladi. Shovqinni insonga fiziologik ta’sirini baholash   maqsadida u tovush chastotasiga ko‘га uch turga bo‘linadi:   past chastotali (300 Gs gacha), o‘rta chastotali (300...800   Gs) va yuqori chastotali (800 Gs dan yuqori).   Bundan tashqari, shovqin spektrning xususiyati va   ta’sir etish vaqtiga ko‘ra ham tasniflanadi. Spektrning   xususiyatiga ko‘ra shovqin: keng polosali va tonal   ko‘rinishida bo‘ladi. Agar 8 soatlik ish kuni vaqtida shovqin   darajasi vaqt bo‘yicha 5 дВА dan oshmasa, doimiy shovqin   hisoblanadi. Agar shovqin darajasi vaqt oralig‘ida 5dB dan   ortiq o‘zgarib tursa, nodoimiy (o‘zgaruvchan) shovqin,   ushbu o‘zgarish keskin kamayish orqali sodir bo‘lsa, uzlukli   shovqin deb ataladi. Agar shovqin 1 sekunddan kam vaqt   davom etuvchi bir yoki bir necha tovush signallaridan iborat   bo‘1sa, impulsli shovqin deyiladi. Impulsli shovqin darajasi   bir sekundda 100 dB dan ortiq o‘zgaradi. Bundan tashqari,   shovqin hosil bo‘lish manbaiga ko‘ra mexanik,   aerogidrodinamik va elektromagnit turlarga bo‘linadi.

Shovqin darajasini me’yorlashtirish va o’lchash

Shovqin darajasini me’yorlashtirish – shovqinni   insonga salbiy ta’sirini kamaytirishga qaratilgan asosiy   tadbirlardan biri hisoblanadi. Shovqinning inson sog‘1ig‘iga   ta’siri uning chastotasiga bog‘liq bo‘lganligi sababli, har bir   shovqin oktava polosasi uchun alohida ruxsat etilgan   shovqin darajasi belgilangan. Shovqinning eng yuqori ruxsat   etilgan darajasi past chastotalar uchun, past ruxsat etilgan   darajasi esa yuqori chastotali shovqinlar uchun qabul   qilingan. Masalan, eng kichik tovush bosimi nazariy va ilmiy   ishlar bajariladigan ish joylari uchun belgilangan bo‘lib, u   o‘rtacha geometrik chastota 8000 Gs bo‘lganda 30 dB deb   qabul qilingan. Eng yuqori tovush bosimi esa doimiy ish joylarida, ishlab chiqarish binolari, mashina va traktorlarning   kabinalari uchun belgilangan bo‘lib, и o‘rtacha geometrik   chastota 63 Gs bo‘lganda 99 dB ga tengdir. Tonal va   impulsli shovqinlarda ruxsat etilgan shovqin darajasi keng   polosali shovqinga nisbatan 5dB ka-maytiriladi.   Shovqin darajasini aniqlash uchun «Shum-1», «ISHV-  1» rusumli shovqin o‘lchagichlardan foydalaniladi.   Shovqinni spektr chastotasi bo‘yicha baholash uchun ASH-  2М, AS-3 rusumli chastotali analizatorlar ishlatiladi. Ushbu   analizatorlar o‘tkazish kengligi bo‘yicha oktavali, yarim   oktavali, 1/3 oktavali va qisqa oktavali bo‘ladi. Tovush   spektrlarini viziual kuzatish (ko‘z bilan kuzatish) va rasmga   tushirish maqsadida S-34 va SP-1 spektrometrlari hamda N-  110, N-327-3 rusumli o‘zi yozar jihozlar ishlatiladi.

Shovqindan ximoyalanish vositalari va usullari

Shovqindan himoyalanish usullari turlicha bo‘lib, и  birinchi navbatda shovqin manbasiga hamda shovqin   darajasiga bog‘liq holda tanlanadi. Shovqinni inson   sog‘lig‘iga va ish qobiliyatiga salbiy ta’sirini bir usul orqali   bartaraf etish mushkul bo‘lganligi sababli, amalda kompleks   usullardan foydalaniladi. Bunday kompleks usul o‘z ichiga   quyidagi tadbirlarni birlashtiradi: shov-qinni o‘z manbasida   kamaytirish; shovqinni tarqalish уo‘nalishini o‘zgartirish;   binolarga akustik ishlov berish; ishlab chiqarish binolari va   maydonlarining joylashishini ratsional rejalashtirish;   shovqinni tarqalish уo‘lida kamaytirish. Ushbu usullar ichida   shovqinni o‘z manbasida kamaytirish eng samarali   hisoblanadi. Mashina va mexanizmlar shovqinini   kamaytirish, detallarni tayyorlash sifatini oshirish, kam   shovqin hosil qiluvchi material-lardan foydalanish,   uzatmalarni to‘g‘ri tanlash, ishdan chiqqan detallarni o‘z vaqtida almashtirish va shu kabi уo‘llar orqali amalga   oshiriladi. Masalan, dumalash podshipniklarni ishqalanish   podshipniklariga almashtirish shovqin darajasini 10...15 dB   ga, to‘g‘ri tishli shesternyalarni shevronli shesternyalarga   almashtirish - 10...12 dB ga, zanjirli uzatmalar o‘rniga   ponasimon tasmali uzatmalardan foydalanish - 10...15 dB   ga, tishli uzatmalarni yig‘ish sifatini oshirish - 5...10 dB ga   kamaytirishga imkon beradi. Bundan tashqari, shovqin   darajasini kamaytirishda aylanuvchi detallarni balansirlash   ham muhim rol o‘ynaydi.   Мa’lumki, gazlar va suyuqliklarni quvurlarda   harakatlanishi natijasida aerogidrodinamik shovqin hosil   bo‘ladi. Bundan tashqari, bunday shovqinlar shamollatkichlar, kompressorlar, nasoslar va ichki yonuv   dvigatellarini ishlashi vaqtida ham yuzaga keladi.   Aerogidrodinamik shovqinlar gazlar va suyuqliklarni   uyurmasimon harakati natijasida sodir bo‘lganligi sababli,   ularni shovqin manbasida kamaytirish uncha samara   bermaydi. Shu sababli, bunday shovqinlar darajasi shovqin   уo‘liga shovqin susaytirgichlar o‘rnatish orqali   kamaytiriladi. Elektr qurilmalari va mashinalarida elektromagnit   xususiya-tidagi shovqinlar yuzaga keladi. Bunday shovqinlar   hosil bo‘li-shining asosiy sababi – o‘zgaruvchan magnit   maydonlari ta’sirida ferromagnit massalarning titrashi   hisoblanadi. Transformatorlardagi bunday shovqinlar   paketlarni zich joylashtirish va dempfer (tebranishni   pasaytiruvchi, yutuvchi) materiallardan foydalanish orqali   kamaytiriladi.   O‘ta kuchli shovqinda ishlovchi qurilmalarni   izolatsiyalashda tovush kamaytiruvchi ekranlar ishlatiladi.   Ishlab chiqarish binolarida shovqinni susaytirish уo‘llaridan   yana biri binolarga akustik ishlov berish, binolar va sexlarni   to‘g‘ri joylashtirish hisoblanadi. Tovush yutuvchi materiallar   sifatida kapron tolalari, porolon, mineral momiq, shishatola   g‘ovak polivinilxlorid kabilar ishlatiladi. Bunday g‘ovak   materiallar o‘ta va yuqori chastotali shovqinlarni maksimal,   darajada yutadi va susaytiradi. Agar yuqorida ko‘rsatilgan   usullar orqali shovqin darajasini susaytirish   va   me’yorlashtirish imkoniyati bo‘lmasa, shaxsiy himoya   vositalari – quloqchin («nаushnik»)lar va   maxsus tamponlardan foydalaniladi.

Ultratovush va infratovushlardan ximoyalanish

Inson qulog‘i 16 Gs. dan 20000 Gs gacha bo‘lgan   chastotali tovushlarni eshita oladi. 16 Gs. dan kichik   chastotali tovushlar– infratovushlar, 20000 Gs. dan katta   chastotadagi tovushlar– ultratovushlar deb ataladi.   Infratovushlar va ultratovushlar tabiiy manbalardan   tashqari sun’iy manbalar orqali ham yuzaga keladi. Ayrim   hollarda ulardan turli xil maqsadlarda foydalaniladi ham.   Masalan, ultratovushlardan meditsinada turli xil kasallarni   davolashda, sanoatda detallarni tozalashda, kimyoviy reaksiyalarni va elektrolit jarayonlarni tezlatishda, qishloq   xo‘jaligida urug‘larni ekishdan oldin ishlov berishda   foydalaniladi.   Ultratovushlarni uzluksiz ravishda insonga ta’sir etishi   tez char-chashga, quloqlarda og‘riq paydo bo‘lishiga, bosh   og‘rig‘iga, asab va yurak - tomir tizim ish faoliyatini   buzilishiga olib keladi. Shu sababli, ultratovushli qurilmalar   bilan bevosita muloqotda bo‘lish taqiqlanadi.   Ultratovushlarning inson organizmiga zararli ta’siri   tovushni izolatsiyalovchi ekranlardan hamda masofadan   boshqarish («dis- tansion») moslamalaridan foydalanish   orqali bartaraf etiladi. Bundan tashqari, bu o‘rinda   ishchilarga yo‘riqnomalar o‘tish, ish va dam olish rejimini   to‘g‘ri tashkil etish, majburiy tibbiy ko‘riklarni   tashkillashtirish kabi tadbirlar ham muhim rol o‘ynaydi.   Infratovushlar tabiatda yer qimirlashlar, vulqonlar,   dengiz to‘1qinlari vaqtida yuzaga keladi. Infratovushlarning   sun’iy manbai –dizelgeneratorlari, kompressorlar, turbina   dvigatellar, elektrovozlar, teplovozlar, sanoat shamollatish   qurilmalari va boshqa katta o‘lchamli mashina-mexanizmlar   hisoblanadi. Infratovush tebranishlar ishchining ish   qobiliyatini susaytiradi va inson a’zolariga zararli ta’sir   ko‘rsatadi. Past chastotali tebranishlarning uzoq vaqtli ta’siri   toliqishga, bosh aylanishiga, uyquning buzilishiga, asabiy   zo‘riqishga, markaziy nerv tizimining ish faoliyatini, qon   aylanish jarayonini, yurak-tomir tizimini va oshqozon-ichak   faoliyatini buzilishiga olib keladi. Inson qisqa vaqtda tovush   bosimi darajasi 150 dB. gacha bo‘lgan infratovushlarga   bardosh bera oladi. Tovush bosimi 150 dB. dan yuqori   infratovushlar o‘limga .olib kelishi mumkin. Ayniqsa,   infratovushlar chastotasi inson ichki a’zolarining   chastotasiga (3-9 Gs) teng bo‘lganda o‘ta xavfli hisoblanadi.   Bunday vaqtda rezonansli tebranish hosi1 bo‘lib, ichki a’zolarga katta bosim ta’sir etadi. Shunga mos holda nafas   olish a’zolari uchun 1...3 Gs, yurak uchun 3...5 Gs, miya   uchun 8 Gs, oshqozon uchun 5...9 Gs chastotali   infratovushlar xavfli hisoblanadi. Infratovushlarni o‘lchash   uchun maxsus infratovushli mikrofonlar va asboblar   ishlatiladi.   Infratovushlarning inson organizmiga salbiy ta’sirini   kamay-tirish mehnat gigiyenasining asosiy vazifalaridan   biridir. Bu masala texnik va tibbiy tadbirlar orqali hal etiladi.   Bunday tadbirlarga infratovush manbalarida ularni hosil   bo‘lish sabablarini bartaraf etish, infratovushlarni yutish va   izolatsiyalash jihozlaridan, shaxsiy himoya vositalaridan   foydalanish va tibbiy profilaktik tadbirlarni o‘tkazish ishlari   kiradi.

4.2. To'quv korxonasida ekologiya muhofazasi

To'quv korxonalarida ishlab chiqarish jarayonida atrof-muhitga salbiy ta'sir etuvchi quyidagi omillar mavjud:

1. Changli havo – to'quv jarayonida ip tolasidan ajraladigan chang havoni ifloslantiradi. Maxsus havo tozalash qurilmalari (filtrlar va aspiratsion tizimlar) o'rnatilishi shart.

2. Shovqin va tebranish – to'quv dastgohlari ishi vaqtida 80–100 dB gacha shovqin hosil bo'ladi. Dastgohlar uchun akustik himoya tokchalari va ishlash vaqtini chegaralash tadbirlari qo'llaniladi.

3. Oxorlash jarayonidagi chiqindilar – oxorlash suvlari tozalanib, maxsus chiqindi suvlarni tozalash inshootiga yo'naltiriladi.

4. Elektr energiyasidan tejamkor foydalanish – zamonaviy elektrodvigatellar va enerji tejovchi texnologiyalar qo'llaniladi.

5. Chiqindilarni qayta ishlash – to'quv chiqindilari (chigal ip, uzilgan ip) qayta ishlash uchun yig'iladi va sanoatda ikkilamchi xom ashyo sifatida ishlatiladi.

Ishlab chiqarish binolarida ishchilar sog'lig'ini saqlash uchun: havo namligini 60–70% darajasida ushlab turish, haroratni 20–22°C saqlab qolish, yillik sanitar ko'rik o'tkazish majburiy hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. Quvvati 35 ta to'quv dastgohiga ega bo'lgan sexda artikuli 1660 Flanel to'qimasini ishlab chiqarish uchun zamonaviy texnologik jarayonlar loyihalandi.

2. To'qimaning to'liq taxtlash rasmi tuzildi va texnik hisobi bajarildi. Hisoblash natijalari yakuniy jadvalga keltirildi: to'ldirish koeffitsiyenti 52,1%, tanda va arqoq iplari zichligi mos ravishda 152 va 140 ip/dm.

3. Texnik ko'rsatkichlar bo'yicha mitti mokili Sultzer Rutti P 7200 to'quv dastgohi tanlandi va asoslandi. Dastgohning haqiqiy unumdorligi H₁=16,03 m/soat, H₂=27,15 m²/soat, FVK=0,70.

4. To'quv korxonasining texnologik ketma-ketligi tanlandi va har bir jarayon uchun zamonaviy jihozlar tanlandi: Beninger ZC (tandalash), Benninger Ben-Prokam (oxorlash), PSM-230 (ip o'tkazish), SAVIO (qayta o'rash).

5. Texnologik jarayonlarning omillari hisobi bajarildi: 100 m to'qima uchun tanda ipi sarfi 4,164 kg, arqoq ipi sarfi 3,967 kg; yuza zichligi 90 g/m².

6. Chiqindilar va xom ashyo balansi hisobi amalga oshirildi: yillik ip extiyoji jami 1268,5 tonna, shu jumladan tanda 650,68 tonna, arqoq 617,82 tonna.

7. O'rnatilgan uskunalar sonining bir-biriga muvofiqligi hisoblab chiqildi: 35 ta to'quv dastgohiga xizmat ko'rsatish uchun barcha tayyorlov bo'limlari bitta mashina bilan ta'minlanadi.

8. Iqtisodiy hisoblar bo'yicha: fabrika bo'yicha yillik mahsulot hajmi 8325,3 ming metr, mahsulot rentabelligi 15%, korxona foydasi 9403128582 ming so'm.

9. Mehnat muhofazasi bo'limida shovqin va undan himoyalanish usullari o'rganildi. To'quv korxonasida shovqin darajasini kamaytirish uchun akustik himoya qurilmalari va shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi.

10. Loyihalanayotgan korxonaning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari hisoblab chiqildi: ro'yxatdagi ishchilar soni 51 kishi, o'rtacha oylik ish haqi 1841333 so'm, qoplanish muddati 7 yil.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

I. Qonunlar. Prezident farmonlari. Vazirlar Mahkamasi qarorlari.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-sonli 2022-yil 28-yanvardagi «2022–2026 yillarga yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi» nomli farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-2687-sonli «2017–2019-yillarda to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari Dasturi to'g'risida»gi qarori.

II. Kitoblar va risolalar.

3. Ye.Sh. Olimboev, Davirov Sh. «O'zbekiston to'qimachilik sanoati mahsulotlari va ularni ishlab chiqarish texnologiyasi». Toshkent, TTESI, 2002 y.

4. Boymurodov, Daminov. To'quv texnologiyasi. Darslik. Toshkent «Fan va taraqqiyot nashriyoti», 307 bet.

5. Boymurodov, Daminov. Xom ashyoni tayyorlash. Darslik. Toshkent «Navro'z nashriyoti», 132 bet.

6. P.S. Siddikov. Texnologik jarayonlarni loyihalash. Darslik. Toshkent «Fan va taraqqiyot», 2012-yil.

7. Ye.A. Onikov. Proyektirovaniye tkaskix fabrik. Uchebnik. M. Inform-Znanie, 2005, 432 s.

8. R.S. Raximxodjaev, D.N. Qodirova. Proyektirovaniye texnologicheskix protsessov. Met. Posobiye. T., TTESI, 2012 g.

9. Ye.Sh. Olimboev, Siddiqov, Hasanov, Raximxodjaev, Yunusxodjaeva, Qodirova. To'quv maxsus texnologiyasi va jihozlari. «Ilm Ziyo», 2012.

10. U. Yuldoshev, O. Qudratov. Mehnatni muhofaza qilish. T.: «Mehnat», 2001 y.

11. T.A. G'aniev. To'qimachilik sanoatida mehnat muhofazasi. O'zbekiston, 2013 y.

12. O. Akromov. Korxonaning moliyaviy ahvoli. Darslik. Toshkent: «Moliya», 2020 y.

III. INTERNET saytlari.

13. URL http://www.toyota-industries.com/textile/

14. http://www.titl.uz

15. http://www.sultexgroup.com (Sultzer to'quv mashinalari)

16. https://www.benninger.com (Benninger oxorlash mashinalari)

17. https://uza.uz/oz/posts/yengil-sanoatda-ishlab-chiqarish-hajmi-oshmoqda

18. https://kun.uz/uz/news/2022/09/07 – To'qimachilik mahsulotlari eksporti qariyb 2 mlrd dollarga yetdi.