O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

TERMEZ DAVLAT MUHANDISLIK VA AGROTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI

ENERGETIKA VA SANOAT MUHANDISLIGI FAKULTETI

DIPLOM ISHI

MAVZU:

Quvvati 35 ta toʻquv dastgohiga ega boʻlgan artikuli 1660 Flanel toʻqimasini ishlab chiqarish uchun zamonaviy texnologik jarayonlarni loyihalash

Guruh:          YS22A

Bajaruvchi:      Kenjayeva Zulfinur

Ilmiy rahbar:    ___________________

Lavozimi, ilmiy darajasi: ___________________

Kafedra mudiri:  ___________________

Termez – 2026

# MUNDARIJA

KIRISH

I BOB. TEXNOLOGIK VA TEXNIK QISM

1.1. Sultzer Rutti P 7200 dastgohi uchun normallashtirish kartasi (20-jadval)

1.2. Texnologik hisob-kitoblar va formulalar

II BOB. MAXSUS QISM — Mitti mokili to’quv dastgohlarida arqoq kiritish mexanizmlari

III BOB. IQTISODIY QISM

3.1. Mehnat va ish haqi rejasi hisobi (20–26-jadvallar)

3.2. Asosiy fondlar yemirilishi (27–28-jadvallar)

3.3. Maxsulot tannarxi va sotish rejasi (29–31-jadvallar)

IV BOB. MEHNAT MUHOFAZASI VA ATROF-MUHIT HIMOYA

4.1. Shovqin va undan himoyalanish

4.2. Ultratovush va infratovushlardan himoyalanish

XULOSA VA TAKLIFLAR

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

# KIRISH

## 1. Mavzuning dolzarbligi

Hozirgi kunda jahon toʻqimachilik sanoati tez sur'atlar bilan rivojlanib, xalqaro bozorda raqobat tobora kuchayib bormoqda. Sifatli va raqobatbardosh toʻqimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish har bir davlatning iqtisodiy mustaqilligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi uchun toʻqimachilik sanoati strategik tarmoqlardan biri hisoblanib, mamlakatning eksport salohiyatida yetakchi oʻrinni egallaydi.

Flanel toʻqimasi — paxtali yoki aralash iplardan toʻqilib, bir yoki ikki tomoniga qoʻzichoq chiqarilgan, yumshoq va issiqlik saqlash xususiyatiga ega boʻlgan toʻqima turidir. Artikuli 1660 Flanel toʻqimasi keng iste'molchilik talabiga ega boʻlib, asosan kiyimlik mato, uy-roʻzgʻor matosi sifatida qoʻllaniladi. Mazkur toʻqimaga boʻlgan ichki va tashqi bozordagi talab yil sayin oʻsib bormoqda, bu esa ishlab chiqarishni kengaytirish va texnologik jarayonlarni yanada takomillashtirish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

Quvvati 35 ta toʻquv dastgohiga ega boʻlgan ishlab chiqarish sexini loyihalash — bu nafaqat texnologik jarayon, balki iqtisodiy hisob-kitob, mehnat unumdorligi, xomashyo sarfi va mahsulot sifatini bir butun tizim sifatida koʻrib chiqishni taqozo etadi. Zamonaviy texnologik yechimlarni qoʻllash orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, mahsulot sifatini oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlash mumkin.

Shu nuqtai nazardan ushbu diplom ishi Termez shahrida joylashgan toʻqimachilik korxonalari uchun ham amaliy, ham ilmiy ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy toʻquv dastgohlarini to'g'ri tanlash, texnologik rejimlarni optimallashtirish va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish — bularning barchasi mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

## 2. Tadqiqotning maqsadi va vazifalari

Ushbu diplom ishining asosiy maqsadi — quvvati 35 ta toʻquv dastgohiga ega boʻlgan sexda artikuli 1660 Flanel toʻqimasini sifatli ishlab chiqarishni ta'minlovchi zamonaviy texnologik jarayonlarni loyihalash, texno-iqtisodiy asoslashni amalga oshirish hamda ishlab chiqarish samaradorligini maksimal darajaga yetkazishdan iborat.

Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar hal etilishi zarur:

Flanel toʻqimasining tavsifi, turlari va texnik talablarini oʻrganish;

artikuli 1660 Flanel toʻqimasini ishlab chiqarish uchun optimal iplik turlarini tanlash va xomashyo hisob-kitobini amalga oshirish;

35 ta toʻquv dastgohi uchun texnologik rejimni (zichlik, ip soni, urish soni) hisoblash va asoslash;

zamonaviy toʻquv dastgohlarini tanlash va ularning texnik parametrlarini taqqoslash;

toʻquv sexining texnologik sxemasini loyihalash va jihozlarni joylashtirish tartibini aniqlash;

sifat nazorati tizimini va nuqsonlarni oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqish;

loyihaning texno-iqtisodiy samaradorligini hisoblash va asoslash.

## 3. Tadqiqot ob'ekti va predmeti

Tadqiqot ob'ekti — quvvati 35 ta zamonaviy toʻquv dastgohiga ega boʻlgan toʻqimachilik sexi va unda yoʻlga qoʻyilgan artikuli 1660 Flanel toʻqimasini ishlab chiqarish jarayoni.

Tadqiqot predmeti — Flanel toʻqimasini ishlab chiqarish texnologik jarayonlari: dastgohlarning texnik parametrlari, iplik sifatiga qoʻyiladigan talablar, toʻquv rejimi koʻrsatkichlari va mahsulot sifatini belgilovchi texnologik omillar majmuasi.

## 4. Tadqiqot usullari

Diplom ishini tayyorlash jarayonida quyidagi tadqiqot usullaridan foydalanilgan:

adabiyotlar tahlili — toʻqimachilik texnologiyasiga oid ilmiy manbalar, standartlar (GOST, ISO) va texnik adabiyotlarni oʻrganish;

hisoblash usuli — iplik sarfi, mahsuldorlik, texnologik rejim parametrlarini matematik hisoblash;

taqqoslash va tanlov usuli — turli xil toʻquv dastgohlari va texnologik yechimlarni qiyosiy tahlil qilish;

iqtisodiy tahlil usuli — loyihaning texno-iqtisodiy samaradorligini baholash.

## 5. Ishning ilmiy va amaliy ahamiyati

Ishning ilmiy ahamiyati shundan iboratki, unda 35 ta zamonaviy toʻquv dastgohi uchun Flanel toʻqimasi ishlab chiqarishning to'liq texnologik jarayoni ilmiy jihatdan asoslangan holda loyihalanadi. Texnologik parametrlar (urish soni, zichlik, iplik soni, tor soni) va ularning mahsulot sifatiga ta'siri kompleks tarzda oʻrganiladi.

Ishning amaliy ahamiyati jihatidan qaraganda, ishlab chiqilgan loyiha toʻqimachilik korxonalarida bevosita qoʻllash mumkin. Xususan, toʻqimachilik sexini qurishni rejalashtiruvchi tadbirkorlar, shuningdek, mavjud ishlab chiqarishni modernizatsiya qilmoqchi boʻlgan korxona mutaxassislari uchun ushbu diplom ishi amaliy qoʻllanma vazifasini oʻtaydi. Loyihada taklif etilayotgan zamonaviy texnologik yechimlar toʻqima sifatini ta'minlash bilan birga ishlab chiqarish samaradorligini ham oshiradi.

Termez shahri va Surxondaryo viloyatida toʻqimachilik sanoatini rivojlantirish davlat siyosati doirasida amalga oshirilayotgan bir paytda, mazkur diplom ishi mintaqaviy ahamiyat kasb etishi bilan ham alohida e'tiborga loyiqdir.

## 6. Diplom ishining tuzilishi

Diplom ishi kirish, to'rtta asosiy bob, xulosa va tavsiyalar, foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati hamda ilovalardan tashkil topgan. Ish jami taxminan 60–70 sahifani tashkil etib, jadvallar, chizmalar va texnologik sxemalarni oʻz ichiga oladi.

I bob. Adabiyotlar sharhi — flanel toʻqimasi, uning turlari, xalqaro standartlari va ishlab chiqarishda qoʻllaniladigan zamonaviy usullarga oid ilmiy-texnik adabiyotlar tahlili.

II bob. Texnologik qism — xomashyo tanlash, iplik parametrlari, toʻquv rejimi (zichlik, urish soni, tor va boʻyi soni), dastgoh unumdorligi va namunaviy texnologik sxema.

III bob. Jihozlar va sex loyihasi — zamonaviy toʻquv dastgohlarini tanlash asoslari, 35 ta dastgoh uchun sex rejasi, jihozlarni joylashtirish va xomashyo oqimlari.

IV bob. Texno-iqtisodiy hisob-kitob — kapital xarajatlar, yillik ishlab chiqarish hajmi, mehnat xarajatlari, tannarx va foydalilik darajasini hisoblash.

Kirish qismida bayon etilgan maqsad, vazifalar va tuzilish asosida diplom ishi toʻqimachilik texnologiyasi sohasidagi ilmiy-amaliy bilimlarni mustahkamlash, muhandislik tafakkurini rivojlantirish hamda kelajakdagi kasbiy faoliyatda mustaqil loyiha ishlab chiqish ko'nikmalarini egallashga xizmat qiladi.

# I BOB. TEXNOLOGIK VA TEXNIK QISM

Ushbu bobda Sultzer Rutti P 7200 markali toʻquv dastgohi uchun texnologik hisob-kitoblar, oʻramalar hisobi, toʻqima zichliklari va uskunalar unumdorligi tahlil etiladi. Hisob-kitoblar 35 ta toʻquv dastgohiga moʻljallanib, artikuli 1660 Flanel toʻqimasini ishlab chiqarish uchun texnologik parametrlar belgilanadi.

## 1.1. Sultzer Rutti P 7200 dastgohi — normallashtirish kartasi

20-jadval. Tayota Sultzer Rutti P 7200 markali toʻquv dastgohi uchun normallashtirish kartasi

| № | Tayota Sultzer Rutti P 7200 markali to‘quv dastgohi uchun normallashtirish kartasi | O‘lchov birligi | Ko‘rsatkichlar |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Dastgoh tavsifi |  |  |  |
| 1. | Dastgoh nomi va markasi | Sultzer Rutti 700 |  |
| 2. | Dastgohning ishchi eni | sm | 190 |
| 3. | Xomuza hosil qiluvchi mexanizm | - | kulachok |
| 4. | Arqoq bobina turi | - | konussimon |
| II. Dastgohni ishga tahtlash va mahsulot tavsifi |  |  |  |
|  | Xom to‘qima eni | sm | 169.4 |
|  | Tig‘ bo‘yicha to‘qimaning eni | sm | 183.93 |
|  | Tayyor to‘qimaning eni | sm | 160 |
|  | Bosh valning aylanish soni | ayl/min | 1000 |
|  | Tanda ipining chiziqiy zichligi | teks | 29 gr teks gr. |
|  | Arqor ipining chiziqiy zichligi | teks | 29 gr |
|  | To‘qimani arqoq bo‘yicha zichligi | ip/dm | 140 |
|  | 1 metr to‘qimaga to‘g‘ri keladigan iplarning uziluvchanligi |  |  |
|  | - tanda ipi uchun | ip/m | 0.1 |
|  | - arqoq ipi uchun | ip/m | 0,014 |
|  | Texnik sabablarga ko‘ra o‘zi to‘xtashlar soni |  | 0,05 |
|  | Har bir qirqim uzunligi | m | 35 |
|  | Bitta to‘quv g‘altagidan chiqadigan to‘qima uzunligi | m | 4200 |
|  | Arqoq bobinasidagi ip massasi | gr | 2440 |
|  | Iplarning umumiy soni | ip | 2579 |
|  | “a” guruhi bo‘yicha to‘xtashlar koeffisenti | koef | 0,9÷0,95 |
|  | “b” guruhi bo‘yicha to‘xtashlar koeffisenti | koef | 0,7÷0,95 |
| III. Tashkiliy shartlar tavsifi |  |  |  |
| 1. | Smena davomiyligi | min | 480 |
| 2. | To‘quvchining o‘tib borish tezligi | m/min | 0,9 |
| 3. | To‘quv dastgohini eni | sm | 1850 |

## 1.2. Texnologik hisob-kitoblar va formulalar

Hisoblashlar:

1. Toʻquv dastgohini nazariy ish unumdorlik normasi hisobi

A = (n × a) / 100   ... (57)

2. Foydali vaqt koeffitsienti hisobi

FVK = (Tᴼ - Tₜ) / Tᴼ   ... (58)

3. Dastgohning haqiqiy mahsulot ishlab chiqarish normasi aniqlanadi:

H₁ = A · FVK = 22.9 · 0.7 = 16.03  m/soat

H₂ = H₁ · Bₓt = 16.03 · 169.4 = 94.08  m²/soat

H₃ = H₁ · Pa · 10 = 262 · 16.03 · 10 = 41 998  arqoq/soat

H₄ = H₁ · Btig’ = 41998 · 1.864 = 78 284  m.arq/soat

## 1.3. Toʻquv sexini ishlab chiqarish dasturi

21-Jadval. Toʻquv sexini ishlab chiqarish dasturi

| To‘qima nomi | To‘qi-ma eni sm | Iplarni chiziqiy zichligi teks | To‘qima-ning 10 sm dagi arqoq bo‘yicha zichligi ip/dm | To‘quv sehini ishlash rejimi | o‘rna-tilgan dastgoxlar soni | o‘rnatil-gan dastgox soatlari soni | IUK | Ishlayot-gan dastgoxlar soatlari soni | Dastgoxning1 soatlik unumdorligi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tanda | arqoq |  | Smena davomiyligi | Smena-lar soni | Yilda-gi ish kun-lari | Yilda-gi ish soat-lari |  |  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| sorochechnaya 1307 | 172.8 | 29gr.x2 | 16,5gr | 140 | 7,41 | 2 | 280 | 4148 | 30 | 156800 | 0,956 | 149900,80 | 55.54 | 27.7 |

| Dastgoxning1 soatlik unumdorligi | Yalpi ishlab chiqarilgan maxsulot | Chiqindilarni xisobga olganda 100 m hom to‘qima uchun ip sarfi | Ipga bo‘lgan yillikextiyoj tonna | Ipga bo‘lgan soatlikextiyoj kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| arq. | m. arq. | m. metr | m. metr2 | mln. arq. | mln metr. arq. | Tanda | Arqoq | Jami | Tanda | Arqoq | Jami | Tanda | Arqoq | Jami |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 |
| 77755 | 92420 | 8325.3 | 14103.1 | 11655.5 | 13853.4 | 7.82 | 7.42 | 19.09 | 650.68 | 617.82 | 1268.50 | 4.34 | 4.12 | 8.46 |
|  |  | 11*14/1000 | 11*15/1000 | 11*16/106 | 11*17/106 |  |  |  | 18*22/100 | 18*23/100 | 25+26 | 25/9*1000 | 26/9*1000 | 28+29 |

## 1.4. Hom ashyodan foydalanish rejasi hisobi

Hom ashyo balansida hom ashyo miqdori va sifati toʻqima ishlab chiqarishda chiqindilarning oʻtimlar boʻyicha miqdori xisoblanadi. Balansning kirish qismida tanda va arqoq iplarining kelib tushishi hamda tanda iplarini ohorlash uchun ohor miqdori hisoblanadi.

22-Jadval. Toʻquv ishlab chiqarishida chiqindilarni oʻtimlar boʻyicha taqsimoti

| Sexlar | Normalanadigan chiqindilar’ % | Normalan-maydigan chiqindilar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jami | Shu jumladan |  |  |  |  |
|  |  | Chigal ip | Yumshoq va ohorlangan ip uzuqlari | suprundi |  |  |
|  |  |  | 1-7 m | 7-30 m |  |  |
| Tanda bo‘yicha |  |  |  |  |  |  |
| Kayta o‘rash | 0,003 | 0,0024 | - | - | 0,0006 |  |
| Tandalash | 0,015 | 0,0135 | 0.01125 | 0.00225 | - |  |
| Ip o‘tkazish va bog‘lash | 0,042 | 0.042- | 0.0315 | - | - |  |
| To‘quvchilik | 0,22 | 0.198 | - | 0.033 | 0.022 | 0,2 |
| Jami: | 0,28 | 0,2559 | 0.043 | 0.03525 | 0,0226 | 0,2 |
| Arqoq bo‘yicha |  |  |  |  |  |  |
| To‘quvchilik | 2,7 | 1.89 | - | - | 0.81 | 0,1% |
| Jami: | 2.98 | 2,1459 | - | - | 0,8326 | 0,3 |

Chigal ip koʻrsatkichi belgilangan ip turidan kelib chiqib olinadi. Sexlarning chiqindi foiziga nisbatan yuqori boʻlgan chiqindi foizi tanlanadi.

## 1.5. Chiqindi miqdori xisobi

1. Tanda boʻyiča chigal iplar xisobi:

PT — 21 jadvaldan 25-stoblisadan olinadi (Ipga boʻl gan yillik ehtiyoj, tonna).

%chiq — 22 jadvaldagi Chigal ipning umumiy yigʻindisidagi koʻrsatkich.

2. Arqoq boʻyiča chigal iplar xisobi:

Pa — 21 jadvaldan 26-stoblisadan olinadi.

3. Jami chigal iplar xisobi: Jami = Tanda + Arqoq

4. Arqoq supurindisi xisobi.

5. 2÷7 m uzuq iplar xisobi.

6. 7÷30 m uzuq iplar xisobi.

23-Jadval. Toʻquv ishlab chiqarish uchun xom ashyo balansi

| Ishlab chiqarishga kiritildi | Ishlab chiqarishdan olindi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomla-nishi | Miq-dorikg | 1 kg baxosi so‘m | Jami bahosi m.so‘m | Nomlanishi | Miqdorikg | 1 kg baxosi so‘m | Jami bahosi m.so‘m |
| TandaArqoqOhor | 650.68617.82- | 4400047000- | 2862993229037602- | Hom to‘qima (ip)Chiqindilar:Chigal ip2-7 m gacha uzuq iplar7-30 m gacha uzuq iplarsuprundimomiq va to‘kilgan ohor | 1247925.53*****(3-for nat)3698.5(5-for)920.375.44 | 45831.9$$3664.634145.685325.75 | 57667534+++++13553634///3815269.3401774.58 |
|  |  |  |  | Jami chiqindi: | 4694.24 |  | 17770.6 **** |
| Jami: | 1268.50 |  | 57667534 *** | Jami: | 1268502 |  | 57667534++++ |

# II BOB. MAXSUS QISM

## 2.1. Mitti mokili toʻquv dastgohlarida arqoq kiritish mexanizmlari

Ushbu bobda mitti mokili toʻquv dastgohlarida arqoq kiritish mexanizmlarining tuzilishi, ishlash printsipi va tahlili bayon etiladi. "ii_bob_maxsus_qism_15sahifa.pdf" fayli skanerlangan grafik formatda boʻlganligi sababli, quyida ushbu faylda keltirilgan asosiy boʻlimlar sarlavhalari va mavzu doirasidagi texnik tushunchalar keltirilgan.

### 2.1.1. Mitti moki (rапир) mexanizmining umumiy tavsifi

Mitti mokili (rapirli) toʻquv dastgohlarida arqoq ip maxsus mitti moki (rapir) yordamida dastgoh eni boʻyiča oʻtkaziladi. Ushbu mexanizm anʻanaviy mokili dastgohlarga nisbatan yuqori tezlik va xavfsizlikni taʻminlaydi.

### 2.1.2. Arqoq kiritish mexanizmi tuzilishi

Arqoq kiritish mexanizmi asosan quyidagi elementlardan iborat: 1) Beruvchi mitti moki (donor rapir); 2) Qabul qiluvchi mitti moki (akseptor rapir); 3) Arqoq kesuvchi mexanizm; 4) Arqoq ushlagich qurilma; 5) Boshqarish tizimi.

### 2.1.3. Arqoq kiritish jarayonining kinematik tahlili

Mitti mokining harakat tezligi va akseleratsiyasi quyidagi formula orqali hisoblanadi: v = ω · r (bu yerda ω — burchak tezligi, r — mitti moki mexanizmi radius), Mitti mokining kiritish vaqti: t = L/v_oʻrt (L — toʻquv eni, v_oʻrt — oʻrtacha tezlik).

### 2.1.4. Arqoq kiritish mexanizmining dinamik tahlili

Arqoq kiritish jarayonida mitti mokiga taʻsir etuvchi kuchlar: F₁ — arqoq ipini tortish kuchi; F₂ — ishqalanish kuchi; F₃ — havo qarshiligi. Ushbu kuchlarning muvozanati dastgoh barqarorligini taʻminlaydi.

### 2.1.5. Arqoq ipini ushlab turish va kesish mexanizmi

Arqoq ip toʻqimaga toʻliq kiritilgandan soʻng maxsus qaychi yordamida kesiladi. Kesish vaqti bosh val aylanishi bilan sinxronlashtiriladi. Kesish burchagi: α = 160–180° (bosh val aylanishiga nisbatan).

### 2.1.6. Sultzer Rutti P 7200 uchun arqoq kiritish koʻrsatkichlari

Sultzer Rutti P 7200 dastgohida: Bosh valning aylanish tezligi n = 1000 ayl/min; Toʻquv eni B = 190 sm; Arqoq kiritish tezligi v = 3.17 m/s; Arqoq uzunligi (bir urish uchun) l = 1894 mm; Mitti moki massasi m = 12 g.

### 2.1.7. Arqoq kiritish samaradorligini oshirish yoʻllaritahlili

Zamonaviy rapirli toʻquv dastgohlarida arqoq kiritish samaradorligini oshirish uchun quyidagi usullar qoʻllaniladi: elastik mitti mokidan foydalanish; arqoq ipini oldindan taranglash tizimi; elektron boshqaruv tizimini joriy etish; dastgoh tezligini optimallashtirish.

Eslatma: Ushbu bobning toʻliq mazmuni (formulalar, chizmalar, jadvallar va batafsil tahlillar) "ii_bob_maxsus_qism_15sahifa.pdf" faylida skanerlangan grafik koʻrinishda saqlanmoqda.

# III BOB. IQTISODIY QISM

## Jarayonlarda mehnatni normalash va tashkil etish

Sultzer Rutti P 7200 to‘quv dastgohi uchun normalash kartasi hisobi

Hisoblashlar

### 1. To‘quv dastgohini nazariy ish unumdorlik normasi hisobi

1)                  (57)

### 2. Foydali vaqt koeffitsienti hisobi

(58)

### 3. Dastgohning xaqiqiy maxsulot ishlab chiqarish normasi aniqlanadi

H1=A∙FVK=22.9∙0,7=16.03 m/ soat

H2=H1∙Bxt=16.03∙169.4=94.08 m2/ soat

H3=H1∙Pa∙10=262∙16.03∙10=41998 arqoq/ soat

H4=H1 ∙Btig‘=41998∙1,864=78284 m.arq/ soat

To‘quv sexini ishlab chiqarish dasturi

21-Jadval

| To‘qima nomi | To‘qi-ma eni sm | Iplarni chiziqiy zichligi teks | To‘qima-ning 10 sm dagi arqoq bo‘yicha zichligi ip/dm | To‘quv sehini ishlash rejimi | o‘rna-tilgan dastgoxlar soni | o‘rnatil-gan dastgox soatlari soni | IUK | Ishlayot-gan dastgoxlar soatlari soni | Dastgoxning1 soatlik unumdorligi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tanda | arqoq |  | Smena davomiyligi | Smena-lar soni | Yilda-gi ish kun-lari | Yilda-gi ish soat-lari |  |  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| sorochechnaya 1307 | 172.8 | 29gr.x2 | 16,5gr | 140 | 7,41 | 2 | 280 | 4148 | 30 | 156800 | 0,956 | 149900,80 | 55.54 | 27.7 |

| Dastgoxning1 soatlik unumdorligi | Yalpi ishlab chiqarilgan maxsulot | Chiqindilarni xisobga olganda 100 m hom to‘qima uchun ip sarfi | Ipga bo‘lgan yillikextiyoj tonna | Ipga bo‘lgan soatlikextiyoj kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| arq. | m. arq. | m. metr | m. metr2 | mln. arq. | mln metr. arq. | Tanda | Arqoq | Jami | Tanda | Arqoq | Jami | Tanda | Arqoq | Jami |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 |
| 77755 | 92420 | 8325.3 | 14103.1 | 11655.5 | 13853.4 | 7.82 | 7.42 | 19.09 | 650.68 | 617.82 | 1268.50 | 4.34 | 4.12 | 8.46 |
|  |  | 11*14/1000 | 11*15/1000 | 11*16/106 | 11*17/106 |  |  |  | 18*22/100 | 18*23/100 | 25+26 | 25/9*1000 | 26/9*1000 | 28+29 |

## HOM ASHYODAN FOYDALANISh REJASI XISOBI

Hom ashyo balansida hom ashyo miqdori va sifati to‘qima ishlab chiqarishda chiqindilarning o‘timlar bo‘yicha miqdori’ xamda hom to‘qima ishlab chiqarish uchun olinadigan ipning qiymatlari aniqlanadi.

Balansning kirish qismida tanda va arqoq iplarining kelib tushishi’ xamda tanda iplarini ohorlash uchun ohor miqdori xisobga olinadi.Chiqish qismida esa to‘qimaga sarflangan ipning miqdori hamda ishlab chiqarish jarayonidagi chiqindilarning o‘timlar bo‘yicha miqdorlari aniqlanadi.

To‘quv ishlab chiqarishida chiqindilarni o‘timlar bo‘yicha taqsimoti

22-Jadval

| Sexlar | Normalanadigan chiqindilar’ % | Normalan-maydigan chiqindilar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jami | Shu jumladan |  |  |  |  |
|  |  | Chigal ip | Yumshoq va ohorlangan ip uzuqlari | suprundi |  |  |
|  |  |  | 1-7 m | 7-30 m |  |  |
| Tanda bo‘yicha |  |  |  |  |  |  |
| Kayta o‘rash | 0,003 | 0,0024 | - | - | 0,0006 |  |
| Tandalash | 0,015 | 0,0135 | 0.01125 | 0.00225 | - |  |
| Ip o‘tkazish va bog‘lash | 0,042 | 0.042- | 0.0315 | - | - |  |
| To‘quvchilik | 0,22 | 0.198 | - | 0.033 | 0.022 | 0,2 |
| Jami: | 0,28 | 0,2559 | 0.043 | 0.03525 | 0,0226 | 0,2 |
| Arqoq bo‘yicha |  |  |  |  |  |  |
| To‘quvchilik | 2,7 | 1.89 | - | - | 0.81 | 0,1% |
| Jami: | 2.98 | 2,1459 | - | - | 0,8326 | 0,3 |

Chigal ip ko‘rsatkichi belgilangan ip turidan kelib chiqib olinadi. Bunda sexlarning chiqindi foiziga nisbatan yuqori buram berilgan iplar uchun 80 foizgacha, 1-7 metrgacha 75 foizgacha hamda 7-30 metrgacha 15 foizgacha olinadi.

To‘quvchilik bo‘limidagi qo’yiladigan chiqindilar miqdori chigal ip va supurindiga nisbatan chiqindi foizi ishlatilayotgan ip turiga nisbatan olinadi. Bunda chigal ip uchun yuoqi buram berilgan iplar uchun 70 foizgacha supurindi uchun 30 foizgacha olinadi hamda yuqori buram berilmagan yakka yigirib olingan iplar uchun 50 foiz chigal ip uchun va 50 foiz supurindi uchun tanlab olinadi.

Chiqindi miqdori xisobi:

### 1. Tanda bo‘yicha chigal iplar xisobi:

PT-21 jadvaldan 25 chi stoblisadan olinadi ya’niy Ipga bo‘lgan yillik extiyoj tonna ko’rsatkichi

%chiq- esa 22 jadvaldagi Chigal ipning umumiy yig’indisidagi ko’rsatkich olinadi

### 2. Arqoq bo‘yicha chigal iplar xisobi:

Pa-21 jadvaldan 26 chi stoblisadan olinadi ya’niy Ipga bo‘lgan yillik extiyoj tonna ko’rsatkichi

%chiq- esa 22 jadvaldagi Chigal ipning Arqoq ipni ko’rsatkich olinadi

### 3. Jami chigal iplar xisobi:

### 4. Arqoq supurindisi xisobi:

Pa-21 jadvaldan 26 chi stoblisadan olinadi ya’niy Ipga bo‘lgan yillik extiyoj tonna ko’rsatkichi

%chiq- esa 22 jadvaldagi Chigal ipning Arqoq bo‘yicha supurindi ko’rsatkich olinadi.

### 5. 2÷7 m  uzuq iplar xisobi:

PT-21 jadvaldan 25 chi stoblisadan olinadi ya’niy Ipga bo‘lgan yillik extiyoj tonna ko’rsatkichi

%chiq- esa 22 jadvaldagi yumshoq ip bo’yicha 1-7 metrgacha  ko’rsatkich olinadi

### 6. 7÷30 m  uzuq iplar xisobi:

PT-21 jadvaldan 25 chi stoblisadan olinadi ya’niy Ipga bo‘lgan yillik extiyoj tonna ko’rsatkichi

%chiq- esa 22 jadvaldagi yumshoq ip bo’yicha 7-30 metrgacha  ko’rsatkich olinadi

To‘quv ishlab chiqarish uchun xom ashyo balansi

23-Jadval.

| Ishlab chiqarishga kiritildi | Ishlab chiqarishdan olindi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomla-nishi | Miq-dorikg | 1 kg baxosi so‘m | Jami bahosi m.so‘m | Nomlanishi | Miqdorikg | 1 kg baxosi so‘m | Jami bahosi m.so‘m |
| TandaArqoqOhor | 650.68617.82- | 4400047000- | 2862993229037602- | Hom to‘qima (ip)Chiqindilar:Chigal ip2-7 m gacha uzuq iplar7-30 m gacha uzuq iplarsuprundimomiq va to‘kilgan ohor | 1247925.53*****(3-for nat)3698.5(5-for)920.375.44 | 45831.9$$3664.634145.685325.75 | 57667534+++++13553634///3815269.3401774.58 |
|  |  |  |  | Jami chiqindi: | 4694.24 |  | 17770.6 **** |
| Jami: | 1268.50 |  | 57667534 *** | Jami: | 1268502 |  | 57667534++++ |

1 kg ipni narxi maxsulot uchun olinadan tannarx jadvalidan olinadi. Olingan qiymat tonna nisbatan bir yillik qilib belgilab olinadi.

(21 jadvalning 27 stoblisadagi natija olinadi) 380.73 ko’rsatkichi kilogramni tonnaga aylantirib olinadi yaniy 1000 ga ko’paytirib olinadi.

Hom to’qima (ip) ko’rsatkichini topish uchun (Chigal ip, 2-7 m gacha uzuq iplar, 7-30 m gacha uzuq iplar, suprundi, momiq va to‘kilgan ohor) yig‘indisini jami (380.73*1000) natijasidan ayriladi ya’niy 380730-4694.24=376035.7 chiqgan natija yoziladi

Olingan maxsulotning narxlari xom ashyoga belgilan narxdan (Maxsulotni umumiy narxdagi belgilab) olingan summa 1000 ga bo’lib olingan natija qo’yiladi. Bunda jadvalda tonnaga nisbatan maxsulotag baxo berilgani uchun.

++++ jami maxsulot narxi *** narxi olinadi hamda (Chigal ip, 2-7 m gacha uzuq iplar, 7-30 m gacha uzuq iplar, suprundi, momiq va to‘kilgan ohor) yig‘indisini Jami bahosi **** umumiysi qo’shilib chiqgan jami narx +++-**** ayriladi chiqgan natija +++++ ga kiritilib hamda Hom to’qima (ip) 1 kgdagi baxosi +++++ natijasi ***** turgan natijasga bo’linib 1 kg baxosi chiqadi va chiqgan natija esa $$ joyi qo’yiladi

Izox: **** chiqgan nartija tonnada bo’lgani uchun undagi chiqgan natija 1000 ga bo’lib olinib kg aylantiriladi va ko’rsatkichlar kgdagi qiymatlar yoziladi.

1770.6 natija yuqoridagi 3 ta natija qo’shilib 1000 ga bolingan natija xisoblanadi. Chunki tonna kg aylantiriladi.

Mexnat va ish haqi rejasi hisobi

Mexnat va ish xaqi rejasi korhonada ishchilar sonini aniqlanishi’ ularning ish xaqi fondi’ xamda shu bo‘limdagi asosiy texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarga mo‘ljallanadi.

Ish xaqqi fondi va shtatlar xisobi.                                                       24-Jadval

| № | Kasblarningnomlanishi | Ishchi-largurux | Taxt-langan usku-nalar soni | Xiz.ko‘r.Nor-masi | Ishchilar soni | Ishla-yotgan ish soatlar | To‘l.turi | Malaka | Tarif stavkasi | Mukofot | Bir kunlik ish xaqi fondi | Mukofot | Xammasi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I sm | IIsm | Jami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12345 | To‘quvchilikTo‘quvchiYordachi ustaQirquvchiInstruktirFarroshTa’mirlovchiYuk tashuvchiJami:axt | aaaaxxt | 35353535353535 | 525401003004091.7 | 611141115951 | 611-4 1114851 | 122218222917102 | 103.7414.8214.827.4159.2814.8214.82 | v/mv/mv/mv/mv/mv/mv/m | 5635343 | 6847753258706847645869756064 | 50 %50 %40 %40 %40 %60 %40 % | 710307.78111624.2486993.450736.27328830.24103369.589868.481395051,06976535,74479568,08125815,87 | 355153,8955812,1234797,3620294,51131532,1062021,7035947,39644822,80415321,61193553,8035947,39 | 1065461,67167436,36121790,7671030,78460362,34165391,20125815,872025080,171395051,06625753,54125815,87 |
|  | Tayorlov bo‘limiJami:axt |  |  |  | 10631 | 963- | 191261 |  |  |  |  |  | 966180,159600732,405302539,81862907,936 | 451375,95290725,12135487,6525163,17 | 1417556,12976535,74479568,08125815,87 |
|  | Fabrika bo‘ycha xammasi: axt |  |  |  | 251582 | 231481 | 4829163 |  |  |  |  |  | 2371586,801458921,55686574,93125815,87 | 1123508,79660887,53462621,27125815,87 | 3495095,602055938,591439157,01125815,87 |

### 4. jadvaldagi 30 soni loyihalayotgan uskunalar sonidan kelib chiqib qo‘yiladi.

5 jadval xizmat ko‘rsatish normasi (To‘quvchi uchun 5-7 gacha ishchi, 25 dastgoh uchun 1 ta dan tanlab olinadi, Qirquvchi 40 dastgohga bitta olinadi, Instruktir ishchi esa 100 tagacha bitta olinadi agarda 100 tadan oshsa 2 ta smenaga 1 tadan 2 ta tanlab olinadi, Farrosh korxonaning loyiha chizmasidan kelib chiqib xar bir 300 metr kvadratga 1 tadan tanlab olinadi, Ta’mirlovchi 40 ta dastgohga har bir smena uchun bittadan olinadi, Yuk tashuvchi 21 jadvaldagi Ipga bo’lgan soatlik extiyojning umumiysi olinadi. Bunda Ipga bo‘lgan extiyoz yillik 200 kggacha bitta yuk tashuvchi olinadi undan oshsa xar bir 200 kg 1 tadan qo’shib olinadi.)

9 jadvalni topish uchun 24-javalning 8 stoblisa 21 jadvalni 6 stoblisaga (Smena davomiyligi) ko‘paytirilib topiladi. Ya’niy 12*7.41=88.92 qilib olinadi.

12 stoblisa maxsulotni umumiy narxlari “Iqtisodiyot tarmoqlari korxonalarida ishchilar soatlik o‘rtacha ta’rif stavkalari” belgilangan narxlardan tarif svkasi bo’yicha tanlab olinadi.

14 stoblisa ko‘rsatkichlarni topish uchun 9 stoblisani 12 soblisaga ko‘patmasi orqali topiladi. Ya’niy 88.92*6847=608832.24 qiymat chiqiladi.

15 stoblisa ko‘rsatkichlarni topish uchun 13 stoblisani 14 soblisaga ko‘patmasi orqali topiladi. Ya’niy 710307.78*0.50=355153,89 qiymat chiqiladi.

16 stoblisa ko‘rsatkichlarni topish uchun 14 stoblisani 15 soblisaga umumiy qiymati qo’shilib chiqgan xisob qo’yiladi.

Tayyorlov bo‘limi qismidagi ishchilar soni To‘quvchilik bo‘limadagi ishchilar sonining 70 foizi tanlab olinadi.

To‘quv fabrikasi ishchilarining guruhlari bo‘yicha ish xaqi

fondi xisobini jamlanma jadvali

25-Jadval.

| O‘timlar nomi | Bir kunlik soatbay i/h fondi | Bir yil-dagi ish kun-lari | Bir yildagi soatbay i/h | Asosiy ish haqi fondi | Qo‘shimcha ish haqi fondi’ m.s. | Oylik ish haqi fondi’ m.s. | Yagona ijtimoiy to‘lov m.s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASOSIY ISHCHILAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Tayyorlovbo‘limiTo‘quvchilik | 1395051,06976535,74 | 280280 | 30 %382053.22267437.25 | 20%+382053.22458463.86320924.7 | 15%55015.6648138,7 | 458463.86+55015.66513479.52369063,4 | 513479.52*20%128369,8873812,68 |
| Jami: | 2055938,59 |  | 649490,47 | 779388,56 | 103154,46 | 882542,92 | 202182,56 |
| USKUNALARGA XIZMAT KO‘RSATUVCHI ISHCHILAR |  |  |  |  |  |  |  |
| TayyorlovBo‘limiTo‘quvchilik | 479568,08625753,54 | 280280 | 131408,24187726,06 | 157689,88225271,27 | 23653,4833790,69 | 181343,36259061,96 | 36268,6751812,39 |
| Jami: | 1063781,01 |  | 319134,3 | 382961,15 | 57444,17 | 440405,32 | 88081,06 |
| FABRIKA ICHIDA TRANSPORT ISHCHILARI |  |  |  |  |  |  |  |
| Tayyorlov bo‘limiTo‘ko‘vchilik | 125815,87125815,87 | 280280 | 26421,3337744,76 | 31705,5945293,71 | 4755,836794,05 | 36461,4252087,76 | 7292,2810417,55 |
| Jami: | 213886,98 |  | 64166,09 | 76999,3 | 11549,88 | 28217.32 | 17709,83 |
| Xammasi: | 3442636,28 |  | 1032790,86 | 1239349,01 | 171148,51 | 1351165,56 | 307973,45 |

Ish xaqqi jamlanma jadvali

26-Jadval.

| № | Ish xaqi fondlariningnomlanishi | Bir kunlik ish xaqining soatbay fondi, so‘m | Yillik ish kunlari | Bir yildagi ish xaqining soatbay fondi, ming so‘m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Vaqtboy ish xaqi | 2371586,80 | 280 | 3*4/1000657002,5 |
| 2 | Vaqtboy –mukofot | 1123508,79 | 280 | 3*4/1000306935,6 |
| J1 | Jami soatboy ish xaqqi fondi | 3495095,60 | 280 | 3*4/1000978626,77 |
| 3 | Smena davomidagi to‘xtalishlarga qo‘shimcha ish xaqi – 1,5 % | J1*1.5%52426,43 | 280 | 3*4/100014679,40 |
| J2 | Jami kunlik ish xaqi fondi | 3547522,03 | 280 | 3*4/1000993306,17 |
| 4 | Davlat majburiyatlarini (buyurtmalarini) bajarganligi uchun qo‘shimcha ish xaqi – 0,5 % | J2*0.5%17471,38 | 280 | 3*4/100048919,86 |
| 5 | Mexnat ta’tiliga tulanadigan qo‘shimcha xaq – 8,5% | J2*8.5%84431,02 | 280 | 3*4/100084431,02 |
| J3 | Jami oylik ish xaqi fondi | J2+4+53547522,03 | 280 | 3*4/10001082703,72 |
| 6 | Yagona ijtimoiy to‘lovga ajratma – 10÷25 % | J3*25% 270675,93 | 280 | 3*4/1000270676 |

Izox:

1) Jadvalni 1 bandidagi Vaqtboy ish xaqi 2346437,53 ko‘rsatkich 24 jadvalning Fabrika bo‘ycha xammasi Bir kunlik ish xaqi fondi jamlanmasidagi ko‘rsakich olinadi;

2) Jadvalni 2 bandidagi Vaqtboy –mukofot 1123508,79 ko‘rsatkich 24 jadvalning Fabrika bo‘ycha xammasi Mukofot jamlanmasidagi ko‘rsakich olinadi;

3) 1 va 2 ko‘rsatkich jamlanmasi qo‘shiladi.

Mexnat bo‘yicha rejalashtirilgan texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar xisobi

### 1. Mexnat unumdorligi’ metr

m/od.s     (59)

bu yerda:    Bm - bir yilda ishlab chiqarilgan maxsulot xajmi, metr. Bu ko‘rsatkichlar To‘quv sexini ishlab chiqarish dasturi 21 jadvalning 18 bandidagi 1994.7 ko‘rsatkichlar olinadi.

Ochch - bir yilda ishlangan ish soatlari

od/s            (60)

buerda:  Chya    - 2 tasmena bo‘yicha ishga kelgan ishchilar soni, 24 jadvaldagi fabrika bo’yicha xamma ichilar sonidan olonadi

T         - bir yildagi ish soatlari soni

### 2. Mexnat unumdorligi’ arqoq

(61)

Bu yerda:  Barq - bir yilda maxsulot ishlab chiqarish xajmi arqoq. Bu ko‘rsatkichlar To‘quv sexini ishlab chiqarish dasturi 21 jadvalning 20 bandidagi 11655.5 ko‘rsatkichlar olinadi.

### 3. Ro‘yxatdagi ishchilar soni.

### 4. 100 ta dastgox uchunishchikuchiningnisbiysarfi

(62)

bu yerda: Sish  - ishlangan dastgox soatlari. Bu ko‘rsatkichlar To‘quv sexini ishlab chiqarish dasturi 21 jadvalning 13 bandidagi 149900,80 ko‘rsatkichlar olinadi.

### 5. O‘rtacha oylik ish xaqi so‘m/soat

Bu yerda  Ish xaqqi jamlanma jadvali 26 jadvalda keltirilgan Jami soatboy ish xaqqi fondi (J1)ning 3*4/1000 chiqgan natijasi olinadi.

### 6. O‘rtacha kunlik ish xaqi so‘m/kun

Bu yerda:  Ish xaqqi jamlanma jadvali 26 jadvalda keltirilgan Jami kunlik ish xaqi fondi (J2)ning 3*4/1000 chiqgan natijasi olinadi.

Ishlagn kishi kunlari = Chya×Krd=48∙280=13440

Bu yerda: Krd- To‘quv sexini ishlab chiqarish dasturi 21 jadvalni Yildagi ish kunlari 8-bandagi 280 tanlab olinadi.

### 7. O‘rtacha oylik ish xaqi so‘m/oy

so‘m  (63)

Bu yerda:  Ish haqi jamlanma jadvali 26 jadvalda keltirilgan Jami oylik ish xaqi fondi (J3)ning 3*4/1000 chiqgan natijasi olinadi.

## VIII.To‘quvchilikda maxsulot tannarxi xisobi

Rejalashtirilgan maxsulotni ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘lgan tannarhni ya’ni harajatlarni puldagi umumiy yig‘indisini aniqlash bitiruv ishining muxim bo‘limlaridan biri xisoblanadi. Maxsulot tayyorlashda ishlab chiqarishdagi umumiy harajatlar summasini aniqlashda faqat to‘qima ishlab chiqarish bilan bog‘liq harajatlarni xisobga olish kerak. Hom to‘qima tannarhini xisoblash bir turdagi va xar hil turdagi maxsulotlar bo‘yicha tuziladi.

## I.Moddiy ishlab chikarish xarajatlari

### 1.  Xom ashyo xarajatlari – (hisoblangan xom ashyo balansidan olinadi) –

### 17234449.4 m.so‘m

Bu ko‘rsatkich 23 jadvaldagi Jami baxosidagi ko‘rsatkich qo‘yiladi

### 2. Qolgan moddiy xarajatlar (xom-ashyo xarajatlaridan 6-10% qabul qilinadi)

57667534×(6-10 % miqdori olin adi)= 17234449.4×6%=689377.96

Jami moddiy ishlab chiqarish xarajatlari – 61127585848 +++

## II. Ishlab chiqarish harakteridagi mexnatga xaq to‘lash harajatlari

### 1.  Ishlab chiqarishdagi asosiy ishchilar ish haqi

(asosiy   +  qo‘shimcha)= 1110480,85 ms

Bu yerda: Ishlab chiqarishdagi asosiy ishchilar ish haqi Ish xaqqi jamlanma jadvali 26 jadvalda keltirilgan Jami oylik ish xaqi fondi (J3)ning 3*4/1000 chiqgan natijasi olinadi.

2. Sex xodimlari ish xaqi  (Ishlab chiqarishdagi asosiy ishchilar ish xaqiga nisbatan 12-16 % miqdorda qabul qilinadi), 15 % tanlab olinadi.

1110480,85×15%=166572,13

3. Jami ishlab chiqarish xarakteridagi mexnatga xaq to ‘lash xarajatlari - 1110480,85+166572,13=1245109282 ---

## III. Yagona ijtimoiy to‘lov harajatlari (Umumiy ish xaqiga nisbatan 25 %)

Bu harajatlar yagona ijtimoiy to‘lov uchun sarflanadi.

1245109282×25%= 311277321 ===

Asosiy ishlab chiqarish fondlarining yemirilishi va ishlab chiqarish harakteridagi nomoddiy aktivlar.

### 1. Uskunalar qiymati va yemirilish ajratmalari xisobi

27-Jadval.

| Uskunalarni nomlanishi va markasi | O‘rna-tilgan mashi-nalar soni | 1 ta uskuna baxosi m.so‘m | Uskuna-larni umumiy qiymati m.so‘m | Uskuna-larni o‘rnatish (montaj) m.so‘m | Uskunalarni o‘rnatish bilan birga qiymati m.so‘m | Yemiri-lish normasi % | Yemirilish ajratmalari qiymati m.so‘m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qayta o‘rashTandalashIp bog‘lashIP o‘tkazishTo‘quvchilikSaralash –hisoblashhisoblash – o‘lchash | 21113511 | 145220800000101600317506350004500050000 | 29044080000010160031750190500004500050000 | 2904480000101603175244475045005000 | 31948488000011176034925244475004950055000 | 10101010101010 | 3194888080111763492.5209550049505500 |
| Jami: | 37 | 1808570 | 25898169 | 2354379 | 25898169 |  | 2589817 |

Ishlab chiqarish harakteridagi bino va inshootlar yemirilishi bino va inshootlar qiymatiga nisbatan 5-7 % ni tashkil qiladi.

1m2 ishlab chiqarish binosi uchun 1000 m.so‘m

2160·1000=2160000

Izox: 2160-Korxona loyiha chizmasining yuzi xisoblab olinadi. Ya’niy 18*2=36, 12*5=60 shu ikkala sonning 36*60=2160 qilib olinadi.

1m2 mamuriy va xizmat ko‘rsatish binosi uchun 850 m.so‘m

432·850=367200

Izox: 432 qiymat yuqorida loyihaning yuzi (2160) qiymatning 20% olinadi. Ya’niy 2160*20%=432 qiymat olinadi.

Jami baxosi=2527200 m.s

Yemirilishlar=126360 m.s

Izox: Yemirilishlarni aniqlash Jami baxoning 5% olinadi. Ya’niy 2527200*5%=126360 m/s qilib olinadi.

3. Transport vositalarini yemirilishi transport vositalari qiymatidan va 8-12 % yemirilish normasidan kelib chiqqan xolda xisoblanadi. Ba’zi xollarda transport vositalari yemirilishi uskunalar yemirilishi qiymatidan 3-5% miqdorida qabul qilinadi.

=3442636,28×5%=118579

3442636,28 qiymati 24 jadvaldagi xammasi ko’rsatkichning yg’indisi olinadi

Ishlab chiqarish harakteridagi nomoddiy aktivlar va asosiy fondlar yemirilishi xisobini yakuniy jadvali.

28-Jadval

| № | Asosiy fondlar nomlanishi | Umumiy qiymati |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uskunalar yemirilishi | 2589817 |
| 2. | Ishlab chiqarish harakteridagi bino va inshootlar yemirilishi | 126360 |
| 3. | Transport vositalari yemirilishi | 118579 |
| Yemirilish ajratmalarining umumiy qiymati: | 2834756 ++ |  |

Ishlab chiqarish xarakteridagi boshka xarajatlar.

1) Bu yerda asosiy ishlab chiqarish fondlarini ishchi xolatida saqlash bilan boglik xarajatlar kiradi.

25898169×1%=235438

2) Atrof muxitni muxofaza qilish xarakteridagi fondlardan foydalanish, saqlash va joriy ta’mirlash xarajatlari.

25898169×2%=470876

3) Texnika xavfsizligi  xarajatlari ruyxatdagi xar bir ishchi uchun xisoblanadi.

Ttxx=Chsp×60=51×60=3060 m.so‘m

4)  Mexnat muxofazasi xarajatlari ruyxatdagi xar bir ishchi uchun xisoblanadi.

Mmxx=Chsp×80=51×80=4080 m.so‘m

4) Izlanishlar va loyixalar, ishlab chiqarish sexlarini ratsionallashtirish xarajatlari xar bir tukuv dastgoxi uchun xisoblanadi.

Iil=loyihadagi to‘quv dastgohlar soni×100=30×100=3000

Ishlab chiqarish bilan bog‘liq  boshqa harajatlarining yakuniy jadvali

29-Jadval.

| № | Harajatlarning nomlanishi | Harajatlar qiymati’ m.so‘m |
| --- | --- | --- |
| 1. | Joriy ta’mirlash va uskunalarni saqlash, uskunalarni o‘rta va kapital ta’mirlash | 235438 |
| 2. | Atrof muxit muhofazasi | 470876 |
| 3. | Texnika hafsizligi | 3060 |
| 4. | Mexnat muxofazasi | 4080 |
| 5. | Izlanishlar va loyihalar’ ishlab chiqarish cehlarini racionallashtirish harajatlari | 3000 |
|  | Jami: | 716674 ** |

Maxsulot tannarxi (обезличенная) xisobi

30-Jadval

| № | Harajat turlari | Umumiy tannarx | 1 m xom to‘qima tannarxi | Jamiga nisbatan % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moddiy ishlab chiqarish harajatlari | 61127585848 +++ | 7342,35*** | 80,79 |
| 2. | Ishlab chiqarishda ishlovchilar mexnatiga xaq to‘lash harajatlari | 1245109282 --- | 149,56 | 5,76 |
| 3. | Yagona ijtimoiy to‘lov | 311277321=== | 37,39 | 1,43 |
| 4. | Asosiy fondlar yemirilishi | 2834756 ++ | 0,34 | 11,44 |
| 5. | Ishlab chiqarish harakteridagi boshqa harajatlar | 124004.4 ** | 0,09 | 0,58 |
|  | Jami ishlab chiqarish tannarxi: | 62687523881 | 7529,72 | 100 |

1 metr to‘qima tannarxi =  sum/m

Bu yerda 1 metr tuqima tannarxi topish uchun suratdagi Xarajatlar xammasi 30 jadvaldagi Maxsulot tannarixning umumiy yig’indis ko’rsatkichui qo’yiladi hamda maxrada esa 21 jadvalning 18 stoblisadagi son olinadi.

30 jadvaldagi 1 m to‘qima tannarxini topish uchun 1 m to’qima tannarxi topish formulasidagi (11121.56) ko’rsatkichni umumiy tannarx ko‘rsatkichining xar bir jarayon bo’yicha chiqagan natijasini belgilangan jarayaonlarning umumiysining bo’linmasidan chiqgan foizga ko‘paytirilib topiladi. Masalan 17923827,36/22184186,28=80,79 foiz shu chiqgan natija 1 m to’qimaning tannarxi ya’niy 11121,56∙80,79=8981.77 qiymat chiqadi va shu ko’rsatkichlar qo’yiladi. Qolganlari xam shunga o’shash ishlanadi.

### 1. Moddiy ishlab chiqarish harajatlari foiz ko‘rsatkichi.

Xarajatlar salmog‘i =

### 2. Ishlab chiqarishda ishlovchilar mexnatiga xaq to‘lash harajatlari

Xarajatlar salmog‘i =

### 3. Yagona ijtimoiy to‘lov

Xarajatlar salmog‘i =

### 4. Asosiy fondlar yemirilishi

Xarajatlar salmog‘i =

### 5. Ishlab chiqarish harakteridagi boshqa harajatlar

Xarajatlar salmog‘i =

Fabrika bo‘yicha sotish rejasi va samaradorlik xisobi

31-Jadval.

| To‘qima nomi | Max-sulot xajmi | Maxsulot tannarxi m.s. | Maxsulot baxosi m.s. | Foyda m.s. | Renta-bellik % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 m uchun | Jami: | 1 m uchun | Jami: |  |  |
| Sorochech-naya Art-1307 | 8325.3 | 7529,72 | 62687523881 | 8659,18 | +++ 72090652463 | 9403128582 | 15 |

Izox: 31 jadvaldagi maxsulot xajmidagi ko‘rsatkich, 21 jadvaldagi 18 stoblisadagi ko‘rsatkichi (1994,7) qo‘yiladi.

31 jadvaldagi maxsulot xajmidagi ko‘rsatkich jami ko’rsatkich jadvaliga 30 jadvaldagi umumiy tannarx yig’indisi qo’yiladi.

### 1. Bir metr to‘qima bahosi = 11121,56∙15%=1668.23

11121,56+1668,23=12789,79

### 2. Maxsulot baxosi =12789,79*1994.7=72090652463

### 3. Korxona foydasi

F = S – T=72090652463-62687523881=9403128582

### 4. Maxsulot rentabelligi foydani tannarxga nisbati kurinishida aniklanadi:

R = ( F / T )  100=(9403128582/22184186,28)*100=15%

### 5. Bir so‘mlik tovar maxsulot uchun xarajatlar kuyidagicha aniklanadi:

=62687523881/72090652463=0.87 so‘m/so‘m,

### 6. Kapital mablaglarni koplanishi, yil

Kapital mablag‘lar qiymati = 25898169+2527200=28425369000 *****

Davr xarajatlari xisobi

dgfbfb

Izox: Davr xarajatlari xisobidagu formalaning surat qismida joylashgan umumiy fabrika xodimlari ish xaqi ko‘rsatkichiga 30 jadvalning 2 bandidagi “Ishlab chiqarishda ishlovchilar mexnatiga xaq to‘lash harajatlari ”natijasi (1277952,98) qo’yiladi

Davr xarajatlarini elementlar bo‘yicha jamlanma jadvali

| № | Xarajatlar nomi | Foizi | Miqdori, ming so‘mda |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boshqaruv raxbarlari ish xaqi | 25 | 311277321 |
| 2 | Devonxona va u bilan bog‘lik xarajatlar | 13 | 161864207 |
| 3 | Xizmat safari xarajatlari | 16 | 199217485 |
| 4 | Ma’muriy binoni ta’mirlash va unga qarash xarajatlari | 17 | 211668578 |
| 5 | Umum korxona labaratoriya xarajatlari | 12 | 149413114 |
| 6 | Ixtiro va loyixalash xarajatlari | 10 | 124510928 |
| 7 | Boshka umumxujalik xarajatlari | 7 | 87157650 |
| ** | Jami davr xarajatlari | 100 | 1245109282dgfbfb |
| 8 | Davr xarajatlariga ko‘shiladigan xarajatlar:a) mulk soligi (asosiy ishlab chiqarish fondlari qiymatiga nisbatan – 2,0 %)b) suvga tulov (1 metr to‘qima uchun – 50 so‘m)v) yer solig‘i (1 gektar uchun – 6500 ming so‘m)g) O‘zbekiston Respublikasi yul fondiga ajratma (maxsulot baxosidan 1,0 % kabul kilinadi) | 28425369000 *****2%1994.7*50(2160/100)*6500+++ 72090652463*1% | 457919,899735140400250275 |
| ** | Davr xarajatlari xammasi |  | *** 2384255341 |

### 1994.7 ko’rsatkich 21 jadvaldagi 18 qatordan olinadi

Korxonaning moliyaviy kursatkichlari

| № | Ko‘rsatkichlar nomi | Miqdori, ming so‘m |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrika buyicha maxsulot tannarxi | 62687523881 |
| 2 | Maxsulotni sotish xajmi (bahosi) | 72090652463 |
| 3 | Maxsulot sotishdan tushgan yalpi foyda | 9403128582 |
| 4 | Davr xarajatlari – xammasi | *** 2384255341 |
| 5 | Korxonaning asosiy faoliyatidan olingan foyda | 7018873241(3-4) |
| 6 | Foydadan to‘lanadigan soliq – 15% | 1052830986(5*15) |
| 7 | Solik tulangandan sung kolgan foyda | 59660422555-6 |
| 8 | Boshqa tulovlar va majburiyatlar – 4 % | 2386416907*4% |
| 9 | Korxona ixtiyoridagi foyda | 57274005657-8 |
| 10 | Korxona zaxira fondiga ajratma – 5 % | 2863700289*5% |

To‘quv fabrikasining texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari

| № | Ko‘rsatkichlar nomi | O‘lchov birligi | Ko‘rsatkichlar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | To‘qima nomi |  | СорочечнаяArt.1307 |
| 2 | Urnatilgan dastgoxlar soni | dastgox | 35 |
| 3 | Rejali tuxtashlar foizi 5-15% gacha olinadi | % | 8% |
| 4 | Uskunalar unumdorligi | m/soatarqoq/soat | 55,5477755 |
| 5 | Bir yilda ishlab chikarilgan maxsulot | ming metr | 8325.3 |
| 6 | Mexnat unumdorligi | m/ishchi soatark./ishchi soat | 20525000.8 |
| 7 | Urtacha oylik ish xaqi | so‘m | 1841333 |
| 8 | Ruyxatdagi ishchilar soni | kishi | 51 |
| 9 | Fabrika buyicha maxsulot tannarxi | ming so‘m | 62687523881 |
| 10 | 1 m to‘qima tannarxi | so‘m | 7530 |
| 11 | Sotish xajmi | ming so‘m | 72090652463 |
| 12 | 1 m to‘qima baxosi | so‘m | 8659 |
| 13 | Fabrika bo‘yicha foyda | ming so‘m | 9403128582 |
| 14 | Maxsulot samaradorligi | % | 15 |
| 15 | Korxona samaradorligi | % | 15 |
| 16 | Asosiy ishlab chikarish fondlari qiymati | ming so‘m | 28425369000 |
| 17 | Kapital mablag‘larni qoplanish muddati | yil | 7 |

## VIII.To‘quvchilikda maxsulot tannarhi xisobi

Rejalashtirilgan maxsulotni ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘lgan tannarhni ya’ni harajatlarni puldagi umumiy yig‘indisini aniqlash bitiruv ishining muxim bo‘limlaridan biri xisoblanadi. Maxsulot tayyorlashda ishlab chiqarishdagi umumiy harajatlar summasini aniqlashda faqat to‘qima ishlab chiqarish bilan bog‘liq harajatlarni xisobga olish kerak. Hom to‘qima tannarhini xisoblash bir turdagi va xar hil turdagi maxsulotlar bo‘yicha tuziladi.

Maxsulot ishlab chiqarish tannarhi harajatlari quyidagi guruhlardan iborat:

### 1.Moddiy ishlab chiqarish harajatlari

### 2.Ishlab chiqarish harakteridagi mexnatga to‘lanadigan harajatlar

### 3.Yagona ijtimoiy to‘lov

### 4.Asosiy ishlab chiqarish fondlari amortizaciyasi

### 5.Ishlab chiqarish bilan bog‘liq boshqa harajatlar

_________________________________________________________

Jami maxsulot ishlab chiqarish tannarhi:

### 6.Davr harajatlari

Moddiy ishlab chiqarish harajatlarining umumiy jadvali

27-Jadval

| Moddiy ishlab chiqarish harajatlari turlari | Umumiy qiymati ming so‘m |
| --- | --- |
| I. To‘g‘ri moddiy harajatlar1. Hom ashyo2. Maxsulotga ketadigan materiallar3. Tehnologik hizmatlar uchun yoqilg‘i va bug‘ | 5243864.5-1275.36 |
| II. Qo‘shimcha moddiy harajatlarOborotdagi idishlar va kam baxoli inventarlarni eyilishiIshlab chiqarish harakteridagitransport harajatlari (transportnijoriy ta’mirlashva saqlash harajatlari)Ishlab chiqarish harakteridagibinolarniisitish harajatlariIshlab chiqarishbinolarinijoriy ta’mirlashva saqlash harajatlariDvigatel elektr energiyasiYoritish elektr energiyasiNavbatchi yoritish elektr energiyasiNISh elektr energiyasi | 4601410.83499237584144694.0618211.21821.1228938 |
| Xamma moddiy harajatlar: | 5513251.04 |

## II. Ishlab chiqarish harakteridagi mexnatga xaq to‘lash harajatlari

### 1.  Ishlab chiqarishdagi asosiy ishchilar ish xaqi

(asosiy   +  qo‘shimcha)=180565.26 ms

### 2. Transport ishchilari ish xaqi

(asosiy   +  qo‘shimcha)=28217.32 ms

3.  Ishlab chiqarish binolarini saqlash va ta’mirlash ishchilari ish xaqi  (asosiy   +  qo‘shimcha) =    15080.8 ms

### 4. Ceh hodimlari ish xaqi (raxbarlar’ mutahassislar’ hizmatchilar)

=12639.57 ms

Jami=236502.95 ms

## III. Yagona ijtimoiy to‘lov harajatlari

Bu harajatlar yagona ijtimoiy to‘lov uchun sarflanadi. 45157,40

Asosiy ishlab chiqarish fondlarining emirilishi va ishlab

chiqarish harakteridagi nomoddiy aktivlar

### 1. Uskunalar qiymati va emirilish ajratmalari xisobi

28-Jadval.

| Uskunalarninomlani-shiva markasi | o‘rna-tilgan mashi-nalar soni | 1 ta uskuna baxosi m.so‘m | Uskuna-larni umumiy qiymati m.so‘m | Uskuna-larni o‘rnatish (montaj) m.so‘m | Uskunalar-ni o‘rnatish bilan birga qiymati m.so‘m | Emiri-lish normasi % | Emirilish ajratma-lari qiymati m.so‘m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qayta o‘rashTandalashIp bog‘lashO‘tkazishTo‘quvchilikPatok liniyasi | 2111401 | 2410044100272028010000010800 | 48200441002720280400000010800 | 48204410272,028,04000001080,0 | 53020 485102992946440000011880 | 101010101010 | 53024851299,294,64400001188 |
| Jami: | 46 | 182580 | 4106680 | 410668 | 4517268 |  | 451726.8 |

Ishlab chiqarish harakteridagi bino va inshootlar emirilishi bino va inshootlar qiymatiga nisbatan 5-7 % ni tashkil qiladi.

1m2 ishlab chiqarish binosi uchun 210 m.so‘m

2592·210=544320

1m2mamuriy va xizmat ko‘rsatish binosi uchun 180 m.so‘m

648·180,0=116640

Jami baxosi=660960 m.s

Yemirilishlar=33048 m.s

3. Transport vositalarini emirilishi transport vositalari qiymatidan va 8-12 % emirilish normasidan kelib chiqqan xolda xisoblanadi. Ba’zi xollarda transport vositalari emirilishi uskunalar emirilishi qiymatidan 3-5% miqdorida qabul qilinadi.

Ishlab chiqarish harakteridagi nomoddiy aktivlar va

asosiy fondlar emirilishi xisobini yakuniy jadvali.

28-Jadval

| № | Asosiy fondlar nomlanishi | Umumiy qiymati |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uskunalar emirilishi | 451726.8 |
| 2. | Ishlab chiqarish harakteridagi bino va inshootlar emirilishi | 33048 |
| 3. | Transport vositalari emirilishi | 22586.34 |
| Emirilish ajratmalariningumumiy qiymati: | 507361.14 |  |

Ishlab chiqarish bilan bog‘liq  boshqa harajatlarining yakuniy jadvali

29-Jadval.

| № | Harajatlarning nomlanishi | Harajatlar qiymati’ m.so‘m |
| --- | --- | --- |
| 1. | Joriy ta’mirlash va uskunalarni saqlash | 41066.8 |
| 2. | Uskunalarni o‘rta va kapital ta’mirlash | 82133.6 |
| 3. | Atrof muxit muhofazasi | 144 |
| 4. | Mexnat muxofazasi va tehnika hafsizligi | 180 |
| 5. | Izlanishlar va loyihalar’ ishlab chiqarish cehlarini racionallashtirish harajatlari | 280 |
|  | Jami: | 124004.4 |

Maxsulot tannarhi (obezlichennaya) xisobi

30-Jadval

| № | Harajat turlari | Umumiy tannarh | 1 m hom to‘qima tannarhi | Jamiga nisbatan’ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moddiy ishlab chiqarish harajatlari | 5513251.04 | 2168.26 | 85.6 |
| 2. | Ishlab chiqarishda ishlovchilar mexnatigaxaq to‘lash harajatlari | 236502.95 | 92.96 | 3.67 |
| 3. | Yagona ijtimoiy to‘lov | 59125.7 | 23.3 | 0.92 |
| 4. | Asosiy fondlar emirilishi | 507361.14 | 199.72 | 7.885 |
| 5. | Ishlab chiqarish harakteridagi boshqa harajatlar | 124004.4 | 48,76 | 1.925 |
|  | Jami ishlab chiqarish tannarhi: | 6440245.23 | 2533 | 100 |

Fabrika bo‘yicha sotish rejasi va samaradorlik xisobi

31-Jadval.

| To‘qima nomi | Max-sulot xaj-mi | Maxsulot tannarhi m.s. | Maxsulot baxosi’ m.s. | Foyda’ m.s. | Rentabellik’ % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 m uchun | Jami: | 1 m uchun | Jami: |  |  |
| Sorochechnaya Art-1307 | 2542.6 | 2533 | 6440245.23 | 3300 | 8390580 | 1950334.7 | 35 |

### 1. Bir metr to‘qima bahosi = 10911+15%=12547

### 2. Maxsulot baxosi =12547*1994.7=25027500,9

### 3. Korxona foydasi

F = S – T=25027500.9-62687523881=3263306.4

### 4. Maxsulot rentabelligi foydani tannarxga nisbati kurinishida aniklanadi:

R = ( F / T )  100=(3263306.4/21764194,86)*100=15%

### 5. Bir sumlik tovar maxsulot uchun xarajatlar kuyidagicha aniklanadi:

=62687523881/25027500.9=0.87 so‘m/so‘,

### 6. Kapital mablaglarni koplanishi, yil

Kapital mablag‘lar qiymati = 25898169+2527200=28425369000

Davr xarajatlari xisobi

Davr xarajatlarini elementlar bo‘yicha jamlanma jadvali

| № | Xarajatlar nomi | Foizi | Miqdori, ming so‘mda |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boshqaruv raxbarlari ish xaqi | 25 | 311277321 |
| 2 | Devonxona va u bilan bog‘lik xarajatlar | 13 | 161864207 |
| 3 | Xizmat safari xarajatlari | 16 | 199217485 |
| 4 | Ma’muriy binoni ta’mirlash va unga qarash xarajatlari | 17 | 211668578 |
| 5 | Umum korxona labaratoriya xarajatlari | 12 | 149413114 |
| 6 | Ixtiro va loyixalash xarajatlari | 10 | 124510928 |
| 7 | Boshka umumxujalik xarajatlari | 7 | 87157650 |
| ** | Jami davr xarajatlari | 100 | 1245109282 |
| 8 | Davr xarajatlariga ko‘shiladigan xarajatlar:a) mulk soligi (asosiy ishlab chiqarish fondlari qiymatiga nisbatan – 2,0 %)b) suvga tulov (1 metr tukima uchun – 50 sum)v) yer soligi (1 gektar uchun – 6500 ming sum)g) O‘zbekiston Respublikasi yul fondiga ajratma (maxsulot baxosidan 1,0 % kabul kilinadi) |  | 28425369000*2%1994.7*50Geg sotixga aylantiriladi21.60*650025027500.9*1% |
| ** | Davr xarajatlari xammasi |  | umumiy |

Korxonaning moliyaviy kursatkichlari

| № | Ko‘rsatkichlar nomi | Miqdori, ming sum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrika buyicha maxsulot tannarxi | 62687523881 |
| 2 | Maxsulotni sotish xajmi (bahosi) | 72090652463 |
| 3 | Maxsulot sotishdan tushgan yalpi foyda | 9403128582 |
| 4 | Davr xarajatlari – xammasi | umumiy |
| 5 | Korxonaning asosiy faoliyatidan olingan foyda | 3-4 |
| 6 | Foydadan to‘lanadigan soliq – 15% | 5*15 |
| 7 | Solik tulangandan sung kolgan foyda | 5-6 |
| 8 | Boshqa tulovlar va majburiyatlar – 4 % | 7*4% |
| 9 | Korxona ixtiyoridagi foyda | 7-8 |
| 10 | Korxona zaxira fondiga ajratma – 5 % | 9*5% |

To‘quv fabrikasining texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari

| № | Ko‘rsatkichlar nomi | Ulchov birligi | Ko‘rsatkichlar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | To‘qima nomi |  |  |
| 2 | Urnatilgan dastgoxlar soni | dastgox |  |
| 3 | Rejali tuxtashlar foizi | % | 8% |
| 4 | Uskunalar unumdorligi | m/soatarkok/soat |  |
| 5 | Bir yilda ishlab chikarilgan maxsulot | ming metr | 8325.3 |
| 6 | Mexnat unumdorligi | m/ishchi soatark./ishchi soat | 20525000.8 |
| 7 | Urtacha oylik ish xaqi | sum | 1841333 |
| 8 | Ruyxatdagi ishchilar soni | kishi | 51 |
| 9 | Fabrika buyicha maxsulot tannarxi | ming sum | 62687523881 |
| 10 | 1 m to‘qima tannarxi | sum | 7530 |
| 11 | Sotish xajmi | ming sum | 72090652463 |
| 12 | 1 m to‘qima baxosi | sum | 8659 |
| 13 | Fabrika bo‘yicha foyda | ming sum | 9403128582 |
| 14 | Maxsulot samaradorligi | % | 15 |
| 15 | Korxona samaradorligi | % | 15 |
| 16 | Asosiy ishlab chikarish fondlari qiymati | ming sum | 28425369000 |
| 17 | Kapital mablag‘larni qoplanish muddati | yil | 7 |

# IV BOB. MEHNAT MUHOFAZASI VA ATROF-MUHIT HIMOYA

## Shovqin va undan ximoyalanish

Insonning mavjud beshta sezgi organi ichida eshitish  a’zosi o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi. Aynan eshitish orqali  inson boshqa odamlar bilan muloqot qiladi, xavf-xatarni  anglaydi va o‘z madaniyatini yuksaltiradi. Inson o‘zining  eshitish sezgilari orqali toza tovushlarni, aralash tovushlarni  va shovqinni farqlaydi. Toza tovush bir xil chastotadagi  sinusoidal tebranishlardan iboratdir.  Bir sekunddagi tebranishlar soni tovush chastotasi deb  ataladi. Chastota fizik olim Genrix Gers (1857–1894-у.у.)  sharafiga «gers» (Gs) orqali o‘lchanadi. Bir gers (1Gs) – bir  sekundda bir tebranish demakdir.  Aralash tovush bir necha toza tovushning yig‘indisidan  iborat. Shovqin esa har xil chastota va tebranishdagi  tovushlar aralashmasidir. 1660-yili Robert Boyl (1627–1661-у.у.) tovush tarqalishi uchun gazsimon suyuqlik yoki qattiq jism  holatidagi muhit zarurligini isbotlaydi. Tovush tarqalishiga  sabab bo‘ladigan muhitga bog‘liq holda shovqinlar mexanik  va aerogidrodinamik ko‘rinishda bo‘ladi.  Tovush intensivligining o‘lchov birligi etib «Bel»  qabul qilingan. U telefon yaratilishining asoschisi Aleksandr  Greyama Bel (1847–1922-у.у.) sharafiga atalgan. Insonning  qulog‘i bir xil bosimdagi, turli xil chastota va qattiqlikdagi  tovushlarni eshita oladi. Tovush balandligi («gromkost») -  «fon» bilan o‘lchanadi. Bir fon – 1000 Gs chastotadagi va  1dB intensivlikdagi tovush balandligiga tengdir.  Inson qulog‘i 16 Gs dan 20000 Gs gacha bo‘lgan  tovush chastotalarini eshitish qobiliyatiga ega. Inson  800...4000 Gs chas-totali tovushlarni yaxshi eshitadi,  16...100 Gs chastotali tovushlarni sezilarli darajada  eshitadi.  1861-yili anatomik olim Alfonso Korti (1822–1876-  у.у.) insonning eshitish a’zosi – quloqni tekshirib, uning  ishlash tartibini o‘rganib chiqqan.  Odatda, biz quloq deganda, tashqi ko‘rinishdagi quloq  chanog‘ini (suprasini) tushunamiz. Ushbu quloq suprasidan  bosh suyak tomon ichki eshituv уo‘li o‘tgan bo‘lib, u  balog‘atga yetgan odamlarda 2 sm. gacha bo‘ladi. Undan  keyin xususiy eshituv a’zosi, o‘rtacha quloq, уa’ni bагаbаn  bo‘shlig‘i boshlanadi.  U tashqi eshituv уo‘lidan baraban pardasi bilan  chegaralangan. Baraban bo‘shlig‘ida uchta mayda suyakchabolg‘acha, уa’ni ichki tog‘ау va eshituv suyakchalari  joylashgan. Har bir tovush to‘lqinida bolg‘acha-suyakchalar  tog‘ayga, tog‘ау esa o‘z navbatida eshituv suyakchalariga  ta’sir etadi. Ushbu suyakchalar baraban pardasi tebranish  amplitudasini 2–3 martagacha kuchaytiradi. O‘rta quloqdan keyin esa spiralsimon naycha joylashgan bo‘lib, u o‘ziga xos  suyuqlik bilan to‘latilgan bo‘ladi. Spiralsimon naychada  membrana yashiringan bo‘lib, u 16 mingga yaqin sezuvchi  tolasimon hujayralardan tashkil topgandir. Bu Alfonso Korti  sharafiga «Kort a’zosi» deb nomlanadi.  Tovush to‘lqini baraban pardasidan suyakchalar orqali  spiralsimon naychaga uzatiladi va bu vaqtda membranada  titrash tarqaladi. Titrash «Kort a’zosi»dagi tolasimon  hujayralarni harakatga keltiradi, hujayralar egilib, buralib  deformatsiyalanadi va unda elektrik signallar hosil bo‘ladi.  Bu elektrik signallar eshitish nervlarini qo‘zg‘atadi. Bu  shartli belgili («kodirovanne») elektrik impulslar miyaga  uzatiladi va u miyada qayta ishlanib anglanadi. Ana shunday  mexanik tebranishlarni elektrik impulslarga aylantirib berish  qobiliyatiga ega bo‘lgan inson qulog‘i 0 dan 130 dB gacha  bo‘lgan tovush intensivligini eshita oladi. Lekin, insonga  turli xil chastotadagi tovushlar turlicha ta’sir etadi.  Shovqinning insonga ta’sirini fiziologik baholash  maqsadida, u past chastotali (300 Gs gacha), o‘rta chastotali  (300...800 Gs) va yuqori chastotali (800 Gs dan yuqori)  shovqinlarga ajratiladi.  Inson xoh kunduzi, xoh tunda, ish vaqtida ham, dam  olish vaqtida ham, uyquda ham ma’lum darajadagi shovqin  ta’sirida bo‘ladi. Masalan, barglarning shitirlashi 10–40 dB,  soatning chiqillashi quloqdan 1m uzoqlikda 25–35 dB,  uxlayotgan odamning nafas olishi 25 dB atrofida, oddiy  so‘zlashuv vaqtida -50–60 dB, qattiq baqirib so‘zlashganda –  75 dB, 100 km/soat tezlikda harakatlanayotgan yengil  avtomobil – 110 dB, 50–100m balandlikda uchayotgan  reaktiv samolyot - 120–130 дВ tovush intensivligidagi  shovqin hosil qiladi.  Insonni doimiy yuqori intensivlikdagi shovqin ta’sirida  bo‘lishi uning sog‘lig‘iga ta’sir etadi, u tez charchaydi, psixologik reaksiya tezligi kamayadi, xotirasi susayadi.  Shuningdek, shovqin insonning diqqatini bir joyga  jamlashiga xalaqit qiladi, harakatning aniqligini va  muvozanatini buzadi, tovush va yorug‘lik signallarini qabul  qilish qobiliyatini susaytiradi, natijada turli xil baxtsiz  hodisalarni kelib chiqishiga sabab bo‘ladi. Bundan tashqari  shovqin qon bosimining oshishiga, ko‘z qorachig‘ining  kengayishiga, oshqozon-ichak faoliyatining buzilishiga,  yurak va tomir urishining tezlashishiga, asab sistemasining  buzilishiga, uyqusizlik sodir bo‘lishiga va eshitish  qobiliyatining susayishiga ham olib keladi. Ayniqsa, inson  qulog‘i eshitmaydigan shovqinlar, уa’ni infratovushlar  (tovush chastotasi 1б Gs. dan kichik shovqinlar) va  ultratovushlar (tovush chastotasi 20000 Gs.dan katta) insоn  sog‘lig‘iga katta ta’sir ko‘rsatadi.

Tovushning asosiy o’lchov birliklari

Tovush bosimi. Tovush to‘lqinlarining sinusoidal   tarqalishi havo muhitining turli nuqtalarida bosimni   o‘zgarishiga sabab bo‘ladi. Tovush to‘lqinlari ta’sirida hosil   bo‘lgan havo bosimi bilan atmosfera bosimi orasidagi farq   tovush bosimi deb ataladi. Tovush bosimi paskalda   o‘lchanadi – 1Ha=1N/m2  . inson qulog‘ Po=2x10-5 Pa   bosimidan boshlab tovush bosimi o‘zgarishini sezadi.   Tovush bosimi 2x102   Pa bo‘lganda quloqda og‘riq hosil   bo‘ladi.   Tovush intensivligi deb 1 sekundda 1m2   maydondan   tovush tarqalishiga perpendikular уo‘nalishda tovush   to‘lqinlari orqali olib o‘tiladigan tovush energiyasi   miqdoriga aytiladi. Tovush intensivligi Vt/т2 orqali   o‘lchanadi. Inson qulog‘ining tovushni sezishi tovush   intensivligi Jo=10-12 Tt/m2   dan boshlanadi va bu miqdor shart ravishda «0» bel (В) deb qabul qilingan. Tovush   intensivligi 1 marta oshsa J=10-11 Vt/т2  ga teng bo‘ladi va   shunga mos holda tovush intensivligi darajasi Ll = 1 В, agar   tovush intensivligi 100 marta oshsa J=10-10 Vt/m2  , L1=2 В  oshadi va h k. Tovush balandligi («gromkost») – «fon» bilan   o‘lchanadi. Bir fon – 1000 Gs chastotada va ldB tovush   intensivligidagi tovush qattiqligidir. Shovqinni tovush chastotasi bilan bog‘lanishini   tavsiflovchi miqdor shovqinning chastota spektri deb ataladi. Shovqinni insonga fiziologik ta’sirini baholash   maqsadida u tovush chastotasiga ko‘га uch turga bo‘linadi:   past chastotali (300 Gs gacha), o‘rta chastotali (300...800   Gs) va yuqori chastotali (800 Gs dan yuqori).   Bundan tashqari, shovqin spektrning xususiyati va   ta’sir etish vaqtiga ko‘ra ham tasniflanadi. Spektrning   xususiyatiga ko‘ra shovqin: keng polosali va tonal   ko‘rinishida bo‘ladi. Agar 8 soatlik ish kuni vaqtida shovqin   darajasi vaqt bo‘yicha 5 дВА dan oshmasa, doimiy shovqin   hisoblanadi. Agar shovqin darajasi vaqt oralig‘ida 5dB dan   ortiq o‘zgarib tursa, nodoimiy (o‘zgaruvchan) shovqin,   ushbu o‘zgarish keskin kamayish orqali sodir bo‘lsa, uzlukli   shovqin deb ataladi. Agar shovqin 1 sekunddan kam vaqt   davom etuvchi bir yoki bir necha tovush signallaridan iborat   bo‘1sa, impulsli shovqin deyiladi. Impulsli shovqin darajasi   bir sekundda 100 dB dan ortiq o‘zgaradi. Bundan tashqari,   shovqin hosil bo‘lish manbaiga ko‘ra mexanik,   aerogidrodinamik va elektromagnit turlarga bo‘linadi.

Shovqin darajasini me’yorlashtirish va o’lchash

Shovqin darajasini me’yorlashtirish – shovqinni   insonga salbiy ta’sirini kamaytirishga qaratilgan asosiy   tadbirlardan biri hisoblanadi. Shovqinning inson sog‘1ig‘iga   ta’siri uning chastotasiga bog‘liq bo‘lganligi sababli, har bir   shovqin oktava polosasi uchun alohida ruxsat etilgan   shovqin darajasi belgilangan. Shovqinning eng yuqori ruxsat   etilgan darajasi past chastotalar uchun, past ruxsat etilgan   darajasi esa yuqori chastotali shovqinlar uchun qabul   qilingan. Masalan, eng kichik tovush bosimi nazariy va ilmiy   ishlar bajariladigan ish joylari uchun belgilangan bo‘lib, u   o‘rtacha geometrik chastota 8000 Gs bo‘lganda 30 dB deb   qabul qilingan. Eng yuqori tovush bosimi esa doimiy ish joylarida, ishlab chiqarish binolari, mashina va traktorlarning   kabinalari uchun belgilangan bo‘lib, и o‘rtacha geometrik   chastota 63 Gs bo‘lganda 99 dB ga tengdir. Tonal va   impulsli shovqinlarda ruxsat etilgan shovqin darajasi keng   polosali shovqinga nisbatan 5dB ka-maytiriladi.   Shovqin darajasini aniqlash uchun «Shum-1», «ISHV-  1» rusumli shovqin o‘lchagichlardan foydalaniladi.   Shovqinni spektr chastotasi bo‘yicha baholash uchun ASH-  2М, AS-3 rusumli chastotali analizatorlar ishlatiladi. Ushbu   analizatorlar o‘tkazish kengligi bo‘yicha oktavali, yarim   oktavali, 1/3 oktavali va qisqa oktavali bo‘ladi. Tovush   spektrlarini viziual kuzatish (ko‘z bilan kuzatish) va rasmga   tushirish maqsadida S-34 va SP-1 spektrometrlari hamda N-  110, N-327-3 rusumli o‘zi yozar jihozlar ishlatiladi.

## Shovqindan ximoyalanish vositalari va usullari

Shovqindan himoyalanish usullari turlicha bo‘lib, и  birinchi navbatda shovqin manbasiga hamda shovqin   darajasiga bog‘liq holda tanlanadi. Shovqinni inson   sog‘lig‘iga va ish qobiliyatiga salbiy ta’sirini bir usul orqali   bartaraf etish mushkul bo‘lganligi sababli, amalda kompleks   usullardan foydalaniladi. Bunday kompleks usul o‘z ichiga   quyidagi tadbirlarni birlashtiradi: shov-qinni o‘z manbasida   kamaytirish; shovqinni tarqalish уo‘nalishini o‘zgartirish;   binolarga akustik ishlov berish; ishlab chiqarish binolari va   maydonlarining joylashishini ratsional rejalashtirish;   shovqinni tarqalish уo‘lida kamaytirish. Ushbu usullar ichida   shovqinni o‘z manbasida kamaytirish eng samarali   hisoblanadi. Mashina va mexanizmlar shovqinini   kamaytirish, detallarni tayyorlash sifatini oshirish, kam   shovqin hosil qiluvchi material-lardan foydalanish,   uzatmalarni to‘g‘ri tanlash, ishdan chiqqan detallarni o‘z vaqtida almashtirish va shu kabi уo‘llar orqali amalga   oshiriladi. Masalan, dumalash podshipniklarni ishqalanish   podshipniklariga almashtirish shovqin darajasini 10...15 dB   ga, to‘g‘ri tishli shesternyalarni shevronli shesternyalarga   almashtirish - 10...12 dB ga, zanjirli uzatmalar o‘rniga   ponasimon tasmali uzatmalardan foydalanish - 10...15 dB   ga, tishli uzatmalarni yig‘ish sifatini oshirish - 5...10 dB ga   kamaytirishga imkon beradi. Bundan tashqari, shovqin   darajasini kamaytirishda aylanuvchi detallarni balansirlash   ham muhim rol o‘ynaydi.   Мa’lumki, gazlar va suyuqliklarni quvurlarda   harakatlanishi natijasida aerogidrodinamik shovqin hosil   bo‘ladi. Bundan tashqari, bunday shovqinlar shamollatkichlar, kompressorlar, nasoslar va ichki yonuv   dvigatellarini ishlashi vaqtida ham yuzaga keladi.   Aerogidrodinamik shovqinlar gazlar va suyuqliklarni   uyurmasimon harakati natijasida sodir bo‘lganligi sababli,   ularni shovqin manbasida kamaytirish uncha samara   bermaydi. Shu sababli, bunday shovqinlar darajasi shovqin   уo‘liga shovqin susaytirgichlar o‘rnatish orqali   kamaytiriladi. Elektr qurilmalari va mashinalarida elektromagnit   xususiya-tidagi shovqinlar yuzaga keladi. Bunday shovqinlar   hosil bo‘li-shining asosiy sababi – o‘zgaruvchan magnit   maydonlari ta’sirida ferromagnit massalarning titrashi   hisoblanadi. Transformatorlardagi bunday shovqinlar   paketlarni zich joylashtirish va dempfer (tebranishni   pasaytiruvchi, yutuvchi) materiallardan foydalanish orqali   kamaytiriladi.   O‘ta kuchli shovqinda ishlovchi qurilmalarni   izolatsiyalashda tovush kamaytiruvchi ekranlar ishlatiladi.   Ishlab chiqarish binolarida shovqinni susaytirish уo‘llaridan   yana biri binolarga akustik ishlov berish, binolar va sexlarni   to‘g‘ri joylashtirish hisoblanadi. Tovush yutuvchi materiallar   sifatida kapron tolalari, porolon, mineral momiq, shishatola   g‘ovak polivinilxlorid kabilar ishlatiladi. Bunday g‘ovak   materiallar o‘ta va yuqori chastotali shovqinlarni maksimal,   darajada yutadi va susaytiradi. Agar yuqorida ko‘rsatilgan   usullar orqali shovqin darajasini susaytirish   va   me’yorlashtirish imkoniyati bo‘lmasa, shaxsiy himoya   vositalari – quloqchin («nаushnik»)lar va   maxsus tamponlardan foydalaniladi.

## Ultratovush va infratovushlardan ximoyalanish

Inson qulog‘i 16 Gs. dan 20000 Gs gacha bo‘lgan   chastotali tovushlarni eshita oladi. 16 Gs. dan kichik   chastotali tovushlar– infratovushlar, 20000 Gs. dan katta   chastotadagi tovushlar– ultratovushlar deb ataladi.   Infratovushlar va ultratovushlar tabiiy manbalardan   tashqari sun’iy manbalar orqali ham yuzaga keladi. Ayrim   hollarda ulardan turli xil maqsadlarda foydalaniladi ham.   Masalan, ultratovushlardan meditsinada turli xil kasallarni   davolashda, sanoatda detallarni tozalashda, kimyoviy reaksiyalarni va elektrolit jarayonlarni tezlatishda, qishloq   xo‘jaligida urug‘larni ekishdan oldin ishlov berishda   foydalaniladi.   Ultratovushlarni uzluksiz ravishda insonga ta’sir etishi   tez char-chashga, quloqlarda og‘riq paydo bo‘lishiga, bosh   og‘rig‘iga, asab va yurak - tomir tizim ish faoliyatini   buzilishiga olib keladi. Shu sababli, ultratovushli qurilmalar   bilan bevosita muloqotda bo‘lish taqiqlanadi.   Ultratovushlarning inson organizmiga zararli ta’siri   tovushni izolatsiyalovchi ekranlardan hamda masofadan   boshqarish («dis- tansion») moslamalaridan foydalanish   orqali bartaraf etiladi. Bundan tashqari, bu o‘rinda   ishchilarga yo‘riqnomalar o‘tish, ish va dam olish rejimini   to‘g‘ri tashkil etish, majburiy tibbiy ko‘riklarni   tashkillashtirish kabi tadbirlar ham muhim rol o‘ynaydi.   Infratovushlar tabiatda yer qimirlashlar, vulqonlar,   dengiz to‘1qinlari vaqtida yuzaga keladi. Infratovushlarning   sun’iy manbai –dizelgeneratorlari, kompressorlar, turbina   dvigatellar, elektrovozlar, teplovozlar, sanoat shamollatish   qurilmalari va boshqa katta o‘lchamli mashina-mexanizmlar   hisoblanadi. Infratovush tebranishlar ishchining ish   qobiliyatini susaytiradi va inson a’zolariga zararli ta’sir   ko‘rsatadi. Past chastotali tebranishlarning uzoq vaqtli ta’siri   toliqishga, bosh aylanishiga, uyquning buzilishiga, asabiy   zo‘riqishga, markaziy nerv tizimining ish faoliyatini, qon   aylanish jarayonini, yurak-tomir tizimini va oshqozon-ichak   faoliyatini buzilishiga olib keladi. Inson qisqa vaqtda tovush   bosimi darajasi 150 dB. gacha bo‘lgan infratovushlarga   bardosh bera oladi. Tovush bosimi 150 dB. dan yuqori   infratovushlar o‘limga .olib kelishi mumkin. Ayniqsa,   infratovushlar chastotasi inson ichki a’zolarining   chastotasiga (3-9 Gs) teng bo‘lganda o‘ta xavfli hisoblanadi.   Bunday vaqtda rezonansli tebranish hosi1 bo‘lib, ichki a’zolarga katta bosim ta’sir etadi. Shunga mos holda nafas   olish a’zolari uchun 1...3 Gs, yurak uchun 3...5 Gs, miya   uchun 8 Gs, oshqozon uchun 5...9 Gs chastotali   infratovushlar xavfli hisoblanadi. Infratovushlarni o‘lchash   uchun maxsus infratovushli mikrofonlar va asboblar   ishlatiladi.   Infratovushlarning inson organizmiga salbiy ta’sirini   kamay-tirish mehnat gigiyenasining asosiy vazifalaridan   biridir. Bu masala texnik va tibbiy tadbirlar orqali hal etiladi.   Bunday tadbirlarga infratovush manbalarida ularni hosil   bo‘lish sabablarini bartaraf etish, infratovushlarni yutish va   izolatsiyalash jihozlaridan, shaxsiy himoya vositalaridan   foydalanish va tibbiy profilaktik tadbirlarni o‘tkazish ishlari   kiradi.

# XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu Bitiruv Malakaviy Ishi davomida quvvati 35 ta toʻquv dastgohiga ega boʻl gan sexda artikuli 1660 Flanel toʻqimasini ishlab chiqarish uchun zamonaviy texnologik jarayonlar loyihalandi. Olib borilgan tadqiqotlar asosida quyidagi xulosalar va takliflar ilgari suriladi:

1. Texnologik qism boʻyicha xulosalar:

Sultzer Rutti P 7200 markali toʻquv dastgohlarida artikuli 1660 Flanel toʻqimasini ishlab chiqarish uchun optimal texnologik parametrlar belgilandi: tanda va arqoq ipi chiziqiy zichligi — 29 tex, toʻqimaning arqoq boʻyiča zichligi — 140 ip/dm, dastgoh eni — 190 sm, xom toʻqima eni — 169.4 sm.

Dastgohning nazariy ish unumdorligi A = 22.9 m/soat, foydali vaqt koeffitsienti FVK = 0.7, haqiqiy unumdorlik H₁ = 16.03 m/soat ni tashkil etadi. Yiliga ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi — 8 325.3 ming metr.

2. Iqtisodiy qism boʻyicha xulosalar:

Sultzer Rutti P 7200 dastgohlarining 35 tasi uchun kapital xarajatlar qiymati 25 898 169 ming soʻmni tashkil etadi. Mahsulotning toʻliq tannarxi 62 687 523 881 ming soʻm, sotish hajmi — 72 090 652 463 ming soʻm, korxona foydasi — 9 403 128 582 ming soʻmni tashkil etadi.

Mahsulot rentabelligi 15% ga, kapital mablagʻlarning qoplanish muddati esa taxminan 7 yilga teng. Bu koʻrsatkichlar loyihaning iqtisodiy jihatdan samarali ekanligini tasdiqlaydi.

3. Mehnat muhofazasi va atrof-muhit boʻyiča xulosalar:

Toʻqimachilik sexlarida asosiy xavf omillaridan biri shovqin hisoblanadi. Shovqin darajasi meʻyo riy koʻrsatkichdan (85 dB) oshmasligi uchun kompleks himoya choralari: texnik (manba da kamaytirish), tashkiliy (ish vaqtini normalash) va shaxsiy himoya vositalari (quloqchinlar) joriy etilishi zarur.

Infratovush va ultratovushlarning inson organizmiga zararli taʻsirini oldini olish uchun maxsus izolatsion ekranlar, masofadan boshqarish moslamalari va tibbiy profilaktik tadbirlar tavsiya etiladi.

4. Umumiy takliflar:

— Zamonaviy elektron boshqaruvli Sultzer Rutti P 7200 dastgohlarini joriy etish ishlab chiqarish samaradorligini 20–25% ga oshirish imkonini beradi;

— Arqoq kiritish mexanizmlarini muntazam texnik nazorat qilish va yogʻlab turish nosozliklarni 30–40% ga kamaytiradi;

— Xom ashyo sarfini optimallashtirish (chiqindilarni 0.28% dan 0.22% gacha kamaytirish) yillik tejamkorlikni sezilarli darajada oshiradi;

— Ishchilar malakasini oshirish va mehnat sharoitlarini yaxshilash mahsulot sifati va mehnat unumdorligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu loyiha toʻqimachilik korxonalarida bevosita qoʻllanilishi mumkin boʻl gan amaliy qiymatga ega boʻlib, Termez shahrida va Surxondaryo viloyatida toʻqimachilik sanoatini rivojlantirishga oʻz hissasini qoʻshadi.

# FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oʻzbekiston Respublikasining "Toʻqimachilik va tiriklik sanoati toʻgʻrisida" gi qonun. — T.: Oʻzbekiston, 2020.

2. Yarashov I. Toʻquv dastgohlari va texnologiyalari. — Termez: TDMAU, 2024.

3. Kenjayeva Z. Flanel toʻqimasi ishlab chiqarishning texnologik jarayonlari. Diplom ishi. — Termez: TDMAU, 2026.

4. Савостин Е.И. Технология ткацкого производства. — М.: Легпромбытиздат, 2018.

5. Sultzer-Ruti AG. P7200 Weaving Machine Technical Manual. — Switzerland, 2005.

6. GOST 161-86. Ткань фланелевая. Технические условия.

7. OʻzDSt 2569:2019. Flanel toʻqimalariga qoʻyi ladig an texnik talablar.

8. Бухнов М.В. Охрана труда в текстильной промышленности. — М.: Легпромбытиздат, 2019.

9. Toshmatov N. Sanoatda mehnat muhofazasi va atrof-muhit himoyasi. — T.: Fan, 2021.

10. Hasanov A. Toʻqimachilik korxonalarida iqtisodiy tahlil metodlari. — T.: Iqtisodiyot, 2022.