IQTISODIY QISM

I.Yarashov | 35 ta Sultzer Ruti P7200 to'quv dastgohi

Flanel  Artikul 1660

BOSHLANGICH MALUMOTLAR

| No | Korsatkich | Olchov birligi | Qiymat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dastgoh nomi | — | Sultzer Ruti P7200 |
| 2 | Dastgohlar soni | dona | 35 |
| 3 | Toqima nomi va artikuli | — | Flanel, Art. 1660 |
| 4 | Tayyor toqima eni (Btay) | sm | 160 |
| 5 | Xom toqima eni (Bxt) | sm | 169.4 |
| 6 | Tig boyicha eni (Btig) | sm | 183.93 |
| 7 | Tanda ipi zichligi (Tt) | teks | 29 |
| 8 | Arqoq ipi zichligi (Ta) | teks | 29 |
| 9 | Tanda boyicha zichlik (Pt) | ip/dm | 152 |
| 10 | Arqoq boyicha zichlik (Pa) | ip/dm | 140 |
| 11 | Umumiy tanda iplari soni | ip | 2 579 |
| 12 | Bosh val aylanish soni | ayl/min | 400 |
| 13 | Tanda chiqindi foizi | % | 0.74 |
| 14 | Arqoq chiqindi foizi | % | 1.40 |
| 15 | Smena davomiyligi | soat | 7.41 |
| 16 | Smenalar soni | smena | 2 |
| 17 | Yildagi ish kunlari | kun | 280 |

I. JARAYONLARDA MEHNATNI NORMALASH VA TASHKIL ETISH

20-jadval. Sultzer Ruti P7200 markali toquv dastgohi uchun normallashtirish kartasi

| No | Korsatkich | Olchov birligi | Qiymat |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Dastgoh tavsifi |  |  |
| 1 | Dastgoh nomi va markasi | — | Sultzer Ruti P7200 |
| 2 | Dastgohning ishchi eni | sm | 183.93 |
| 3 | Arqoq kiritish mexanizmi | — | Pnevmatik (mitti-mokili) |
| 4 | Arqoq bobina turi | — | Konussimon |
|  | II. Dastgohni ishga tayyorlash va mahsulot tavsifi |  |  |
| 5 | Xom toqima eni | sm | 169.4 |
| 6 | Tig boyicha toqima eni | sm | 183.93 |
| 7 | Tayyor toqima eni | sm | 160.0 |
| 8 | Bosh valning aylanish soni | ayl/min | 400 |
| 9 | Tanda ipining chiziqiy zichligi | teks | 29 |
| 10 | Arqoq ipining chiziqiy zichligi | teks | 29 |
| 11 | Toqimaning arqoq boyicha zichligi | ip/dm | 140 |
| 12 | Iplarning umumiy soni | ip | 2 579 |
| 13 | "a" guruhi toxtashlar koeffitsienti | — | 0.93 |
| 14 | "b" guruhi toxtashlar koeffitsienti | — | 0.85 |
|  | III. Tashkiliy shartlar tavsifi |  |  |
| 15 | Smena davomiyligi | soat | 7.41 |
| 16 | Smenalar soni | smena | 2 |
| 17 | Yildagi ish kunlari | kun | 280 |

Hisoblashlar:

1. Nazariy unumdorlik normasi hisobi (formula 57):

A = (n_bv x 60) / (Pa x 10) = (400 x 60) / (140 x 10) = 24000 / 1400 = 17,143 m/soat

bu yerda: n_bv = 400 ayl/min;  Pa = 140 ip/dm

2. Foydali vaqt koeffitsienti hisobi (formula 58):

FVK = Ka x Kb = 0,93 x 0,85 = 0,7905

bu yerda: Ka = 0,93 — "a" guruh;  Kb = 0,85 — "b" guruh toxtashlari koeffitsienti

3. Dastgohning haqiqiy mahsulot ishlab chiqarish normasi:

H1 = A x FVK = 17,143 x 0,7905 = 13,551 m/soat

H2 = H1 x Bxt / 100 = 13,551 x 169,4 / 100 = 22,956 m2/soat

H3 = H1 x Pa x 10 = 13,551 x 140 x 10 = 18 971 arqoq/soat

H4 = H3 x Btig / 100 = 18 971 x 183,93 / 100 = 34 893 m.arq/soat

II. TOQUV SEXINI ISHLAB CHIQARISH DASTURI

21-jadval. Toquv sexini ishlab chiqarish dasturi

| No | Korsatkich | Olchov birligi | Qiymat | Formula / Izoh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toqima nomi | — | Flanel | — |
| 2 | Artikul | — | 1660 | — |
| 3 | Toqima eni (xom) | sm | 169.4 | — |
| 4 | Tanda ipi zichligi | teks | 29 | — |
| 5 | Arqoq ipi zichligi | teks | 29 | — |
| 6 | Arqoq zichligi (10 smda) | ip/dm | 140 | — |
| 7 | Smena davomiyligi | soat | 7.41 | — |
| 8 | Smenalar soni | — | 2 | — |
| 9 | Yildagi ish kunlari | kun | 280 | — |
| 10 | Yildagi ish soatlari | soat | 4 149.6 | 7,41 x 2 x 280 |
| 11 | O'rnatilgan dastgohlar soni | dona | 35 | — |
| 12 | O'rnatilgan dastgoh soatlari | soat | 145 236.0 | 35 x 4 149,6 |
| 13 | IUK | koef | 0.956 | qabul qilingan |
| 14 | Ishlayotgan dastgoh soatlari | soat | 138 845.6 | 145 236 x 0,956 |
| 15 | H1 — 1 soatlik unumdorlik | m/soat | 13.551 | formuladan |
| 16 | H2 — 1 soatlik unumdorlik | m2/soat | 22.956 | formuladan |
| 17 | H3 — 1 soatlik unumdorlik | arqoq/soat | 18 971 | formuladan |
| 18 | H4 — 1 soatlik unumdorlik | m.arq/soat | 34 893 | formuladan |
| 19 | Yalpi ishlab chiqarish (m) | ming metr | 1 881.56 | H1 x S_ish / 1000 |
| 20 | Yalpi ishlab chiqarish (m2) | ming m2 | 3 187.20 | H2 x S_ish / 1000 |
| 21 | Yalpi (mln arqoq) | mln arq | 2 634.10 | H3 x S_ish / 10^6 |
| 22 | Yalpi (mln m.arq) | mln m.arq | 4 844.89 | H4 x S_ish / 10^6 |
| 23 | 100 m uchun tanda ip sarfi | kg | 7.911 | n*Tt*100*k_t*(1+chiq_t)/10^6 |
| 24 | 100 m uchun arqoq ip sarfi | kg | 7.532 | Pa*10*100*Bxt/100*Ta*k_a*(1+chiq_a)/10^6 |
| 25 | Yillik tanda ip ehtiyoji | tonna | 148.85 | kol19 x kol23 / 100 |
| 26 | Yillik arqoq ip ehtiyoji | tonna | 141.71 | kol19 x kol24 / 100 |
| 27 | Yillik ip ehtiyoji (jami) | tonna | 290.56 | kol25 + kol26 |
| 28 | Soatlik tanda ip ehtiyoji | kg/soat | 35.87 | kol25 x 1000 / yillik soat |
| 29 | Soatlik arqoq ip ehtiyoji | kg/soat | 34.15 | kol26 x 1000 / yillik soat |
| 30 | Soatlik jami ip ehtiyoji | kg/soat | 70.02 | kol28 + kol29 |

Hisoblash izohlari:

- O'rnatilgan dastgoh soatlari = 35 x (7,41 x 2 x 280) = 145 236,0 soat

- Ishlayotgan dastgoh soatlari = 145 236,0 x 0,956 = 138 845,6 soat

- Yalpi mahsulot (m) = 13,551 x 138 845,6 / 1 000 = 1 881,56 ming metr

- 100 m tanda sarfi: 2579 x 29 x 100 x 1,05 x 1,0074 / 10^6 = 7,911 kg

- 100 m arqoq sarfi: 1400 x 1,694 x 29 x 1,08 x 1,014 / 10^6 = 7,532 kg

- Yillik tanda: 1 881 560 m x 7,911 / 100 / 1 000 = 148,85 t

- Yillik arqoq: 1 881 560 m x 7,532 / 100 / 1 000 = 141,71 t

III. HOM ASHYODAN FOYDALANISH REJASI HISOBI

Hom ashyo balansida hom ashyo miqdori va sifati, toqima ishlab chiqarishda chiqindilarning o'timlar boyicha miqdori hamda hom toqima ishlab chiqarish uchun olinadigan ipning qiymatlari aniqlanadi.

22-jadval. Toquv ishlab chiqarishida chiqindilarni o'timlar boyicha taqsimoti

| Sexlar | Norm. chiqindi % (jami) | Chigal ip | Yumshoq ip 1-7m | Yumshoq ip 7-30m | Supurindi | Normalanmaydigan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TANDA BOYICHA |  |  |  |  |  |  |
| Qayta o'rash | 0.003 | 0.0024 | — | — | 0.0006 | 0.003 |
| Tandalash | 0.015 | 0.0135 | 0.01125 | 0.00225 | — | 0.015 |
| Ip boglash | 0.042 | 0.042 | 0.0315 | — | — | 0.042 |
| Toquvchilik | 0.680 | 0.476 | — | 0.204 | — | 0.680 |
| JAMI tanda: | 0.740 | 0.534 | 0.043 | 0.206 | 0.0006 | 0.740 |
| ARQOQ BOYICHA |  |  |  |  |  |  |
| Toquvchilik | 1.40 | 0.98 | — | — | 0.42 | 1.40 |
| JAMI arqoq: | 1.40 | 0.98 | — | — | 0.42 | 1.40 |

Chiqindi miqdori hisobi:

Tanda chigal ip:    Q = 148,85 x 0,534 / 100 = 0,7949 t

Arqoq chigal ip:   Q = 141,71 x 0,98  / 100 = 1,3888 t

Jami chigal ip:     Q = 0,7949 + 1,3888 = 2,1837 t

Arqoq supurindisi (0,42%):   Q = 141,71 x 0,42/100 = 0,5952 t

Tanda 1-7m uzuq iplar (0,043%):   Q = 148,85 x 0,043/100 x 1000 = 64,0 kg

Tanda 7-30m uzuq iplar (0,206%):  Q = 148,85 x 0,206/100 x 1000 = 306,6 kg

23-jadval. Toquv ishlab chiqarish uchun xom ashyo balansi

| Nomlanishi | Miqdori (kg) | 1 kg bahosi (so'm) | Jami bahosi (ming so'm) |
| --- | --- | --- | --- |
| KIRIM: |  |  |  |
| Tanda ipi | 148 850 | 52 000 | 7 740 200 |
| Arqoq ipi | 141 710 | 52 000 | 7 368 920 |
| Jami kirim: | 290 560 |  | 15 109 120 |
| CHIQIM: |  |  |  |
| Hom toqima (ip) | 275 214 | 53 460 | 14 711 594 |
| Chigal ip | 2 183.7 | 15 600 | 34 066 |
| 1-7 m uzuq iplar | 64.0 | 10 400 | 666 |
| 7-30 m uzuq iplar | 306.6 | 8 320 | 2 551 |
| Supurindi | 595.2 | 5 200 | 3 095 |
| Momiq va tokilganlar | 196.5 | 2 600 | 511 |
| Jami chiqindi: | 3 346.0 |  | 40 889 |
| Jami chiqim: | 278 560 |  | 14 752 483 |

IV. MEHNAT VA ISH HAQI REJASI HISOBI

24-jadval. Ish haqi fondi va shtatlar hisobi

| No | Kasb nomi | Guruh | Xizmat norma | I smena | II smena | Jami | Ish soat/ kun | Tarif stavkasi (so'm/s) | Mukofot % | Bir kunlik IH (so'm) | Mukofot (so'm) | Jami (so'm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toquvchi | a | 5 dastgoh | 7 | 6 | 13 | 96.33 | 6 847 | 50% | 659 627 | 329 814 | 989 441 |
| 2 | Yordamchi usta | x | 25 dastgoh | 2 | 2 | 4 | 29.64 | 7 532 | 50% | 223 148 | 111 574 | 334 722 |
| 3 | Qirquvchi | a | 40 dastgoh | 1 | 1 | 2 | 14.82 | 5 870 | 40% | 86 993 | 34 797 | 121 790 |
| 4 | Instruktor | a | 100 dastgoh | 1 | — | 1 | 7.41 | 6 847 | 40% | 50 736 | 20 294 | 71 030 |
| 5 | Farrosh | a | 300 m2 | 2 | 2 | 4 | 29.64 | 6 458 | 40% | 191 415 | 76 566 | 267 981 |
| 6 | Ta'mirlovchi | x | 40 dastgoh | 1 | 1 | 2 | 14.82 | 6 975 | 60% | 103 370 | 62 022 | 165 392 |
| 7 | Yuk tashuvchi | t | < 200 kg/s | 1 | 1 | 2 | 14.82 | 6 064 | 40% | 89 869 | 35 948 | 125 817 |
|  | Toquvchilik jami: |  |  | 15 | 13 | 28 | 207.48 |  |  | 1 405 158 | 671 015 | 2 076 173 |
|  | Tayyorlov (70%): |  |  | 11 | 9 | 20 |  |  |  | 983 611 | 469 711 | 1 453 322 |
|  | FABRIKA JAMI: |  |  | 26 | 22 | 48 |  |  |  | 2 388 769 | 1 140 726 | 3 529 495 |

Izohlar:

- Bir kunlik IH = ishchilar soni x smena davomiyligi (7,41 soat) x tarif stavkasi

- Mukofot = Bir kunlik IH x mukofot foizi

- Tayyorlov bolimi = toquvchilik bolimi ishchilar sonining 70 foizi

- Yuk tashuvchi: soatlik ip ehtiyoji 70,02 kg/soat < 200 kg => 1 ta/smena x 2 = 2 ta

25-jadval. Guruhlar boyicha ish haqi fondi — jamlanma jadval

| O'tim nomi | Bir kunlik IH (so'm) | Ish kunlari | Yillik soatbay IH (ming so'm) | Asosiy IH (ming so'm) | Qo'shimcha 20% | Oylik IH (ming so'm) | Ijtimoiy to'lov (ming so'm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASOSIY ISHCHILAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Tayyorlov bolimi | 983 611 | 280 | 275 411 | 275 411 | 55 082 | 330 493 | 66 099 |
| Toquvchilik | 1 405 158 | 280 | 393 444 | 393 444 | 78 689 | 472 133 | 94 427 |
| Jami: | 2 388 769 | 280 | 668 855 | 668 855 | 133 771 | 802 626 | 160 526 |
| USKUNA XIZMAT ISHCHILARI |  |  |  |  |  |  |  |
| Tayyorlov bolimi | 351 289 | 280 | 98 361 | 98 361 | 19 672 | 118 033 | 23 607 |
| Toquvchilik | 501 892 | 280 | 140 530 | 140 530 | 28 106 | 168 636 | 33 727 |
| Jami: | 853 181 | 280 | 238 891 | 238 891 | 47 778 | 286 669 | 57 334 |
| TRANSPORT ISHCHILARI |  |  |  |  |  |  |  |
| Tayyorlov bolimi | 130 400 | 280 | 36 512 | 36 512 | 7 302 | 43 814 | 8 763 |
| Toquvchilik | 186 286 | 280 | 52 160 | 52 160 | 10 432 | 62 592 | 12 518 |
| Jami: | 316 686 | 280 | 88 672 | 88 672 | 17 734 | 106 406 | 21 281 |
| FABRIKA BOYICHA JAMI: | 3 558 636 | 280 | 996 418 | 996 418 | 199 283 | 1 195 701 | 239 141 |

26-jadval. Ish haqi jamlanma jadvali

| No | Ish haqi fondlarining nomlanishi | Bir kunlik soatbay IH (so'm) | Yillik ish kunlari | Bir yildagi soatbay IH (ming so'm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vaqtbay ish haqi | 2 388 769 | 280 | 668 855.3 |
| 2 | Vaqtbay-mukofot | 1 140 726 | 280 | 319 403.3 |
| J1 | Jami soatbay ish haqi fondi | 3 529 495 | 280 | 988 258.6 |
| 3 | Smena toxtashlari qo'shimchasi 1,5% | 52 942 | 280 | 14 823.8 |
| J2 | Jami kunlik ish haqi fondi | 3 582 437 | 280 | 1 003 082.4 |
| 4 | Davlat buyurtmalari uchun qo'shimcha 0,5% | 17 912 | 280 | 5 015.4 |
| 5 | Mehnat ta'tiliga qo'shimcha 8,5% | 304 507 | 280 | 85 262.0 |
| J3 | Jami oylik ish haqi fondi | 3 904 856 | 280 | 1 093 359.8 |
| 6 | Yagona ijtimoiy to'lov 25% | 976 214 | 280 | 273 340.0 |

Izohlar:

- J1 = vaqtbay + mukofot = 668 855,3 + 319 403,3 = 988 258,6 ming so'm

- J2 = J1 + toxtash 1,5% = 988 258,6 + 14 823,8 = 1 003 082,4 ming so'm

- J3 = J2 + davlat 0,5% + ta'til 8,5% = 1 003 082,4 + 5 015,4 + 85 262,0 = 1 093 359,8 ming so'm

- Ijtimoiy to'lov = J3 x 25% = 1 093 359,8 x 25% = 273 340,0 ming so'm

V. MEHNAT BOYICHA TEXNIK-IQTISODIY KORSATKICHLAR

Mehnat unumdorligi (m/ishchi-soat) — formula 59:

Pi_m = Bm / O_ch = 1 881 560 / (48 x 4 149,6) = 1 881 560 / 199 181 = 9,45 m/ishchi-soat

Mehnat unumdorligi (arqoq/ishchi-soat) — formula 61:

Pi_arq = 2 634 100 000 / 199 181 = 13 224 arqoq/ishchi-soat

100 ta dastgoh uchun ishchi sarfi — formula 62:

Pi_100 = (48 / 35) x 100 = 137,14 kishi/100 dastgoh

O'rtacha oylik ish haqi — formula 63:

Z_oy = J3 x 1000 / (Ch_sp x 12) = 1 093 359 800 / (48 x 12) = 1 898 194 so'm/oy

VI. TOQUVCHILIKDA MAHSULOT TANNARXI HISOBI

27-jadval. Uskunalar qiymati va yemirilish ajratmalari hisobi

| Uskuna nomi va markasi | Soni | 1 ta bahosi (ming so'm) | Umumiy qiymati (ming so'm) | Montaj 10% (ming so'm) | O'rnatish bilan (ming so'm) | Yemirish % | Yemirish (ming so'm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sultzer Ruti P7200 | 35 | 850 000 | 29 750 000 | 2 975 000 | 32 725 000 | 10 | 3 272 500 |
| Qayta o'rash mashinasi | 2 | 145 220 | 290 440 | 29 044 | 319 484 | 10 | 31 948 |
| Tandalash mashinasi | 1 | 800 000 | 800 000 | 80 000 | 880 000 | 10 | 88 000 |
| Ip boglash mashinasi | 1 | 101 600 | 101 600 | 10 160 | 111 760 | 10 | 11 176 |
| Ip o'tkazish mashinasi | 1 | 31 750 | 31 750 | 3 175 | 34 925 | 10 | 3 493 |
| Saralash-hisoblash | 1 | 45 000 | 45 000 | 4 500 | 49 500 | 10 | 4 950 |
| O'lchash mashinasi | 1 | 50 000 | 50 000 | 5 000 | 55 000 | 10 | 5 500 |
| JAMI: | 42 |  | 31 068 790 | 3 106 879 | 34 175 669 | 10 | 3 417 567 |

Bino va inshootlar yemirilishi:

- Sex binosi:  2 520 m2 x 1 000 ming so'm/m2 = 2 520 000 ming so'm

(35/30 x 2 160 = 2 520 m2 — loyiha chizmasidan proporsional)

- Ma'muriy bino:  504 m2 x 850 ming so'm = 428 400 ming so'm  (504 = 2 520 x 20%)

- Bino jami qiymati = 2 520 000 + 428 400 = 2 948 400 ming so'm

- Bino yemirilishi = 2 948 400 x 5% = 147 420 ming so'm

- Transport yemirilishi = 3 417 567 x 5% = 170 878 ming so'm

28-jadval. Asosiy fondlar yemirilishi yakuniy jadvali

| No | Asosiy fondlar nomlanishi | Umumiy qiymati (ming so'm) | Yemirilish (ming so'm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uskunalar yemirilishi | 34 175 669 | 3 417 567 |
| 2 | Bino va inshootlar yemirilishi | 2 948 400 | 147 420 |
| 3 | Transport vositalari yemirilishi | — | 170 878 |
|  | Yemirilish ajratmalarining umumiy qiymati: |  | 3 735 865 |

Boshqa harajatlar hisobi:

1. Joriy ta'mirlash va saqlash (1%):  31 068 790 x 1% = 310 688 ming so'm

2. O'rta va kapital ta'mirlash (2%):  31 068 790 x 2% = 621 376 ming so'm

3. Atrof muhit muhofazasi (0,2% binodan):  2 948 400 x 0,2% = 5 897 ming so'm

4. Texnika xavfsizligi (48 x 60 000) = 2 880 ming so'm

5. Mehnat muhofazasi (48 x 80 000) = 3 840 ming so'm

6. Izlanishlar va loyihalar (35 x 100 000) = 3 500 ming so'm

29-jadval. Boshqa ishlab chiqarish harajatlarining yakuniy jadvali

| No | Harajatlarning nomlanishi | Harajatlar qiymati (ming so'm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Joriy ta'mirlash va uskunalarni saqlash | 310 688 |
| 2 | Uskunalarni o'rta va kapital ta'mirlash | 621 376 |
| 3 | Atrof muhit muhofazasi | 5 897 |
| 4 | Texnika xavfsizligi | 2 880 |
| 5 | Mehnat muhofazasi | 3 840 |
| 6 | Izlanishlar va loyihalar, ratsionallashtirish | 3 500 |
|  | JAMI: | 948 181 |

30-jadval. Mahsulot tannarxi hisobi

| No | Harajat turlari | Umumiy tannarx (ming so'm) | 1 m xom to'qima tannarxi (so'm) | Jamiga nisbatan % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moddiy ishlab chiqarish harajatlari | 16 015 722 | 8 512.8 | 71.96 |
| 2 | Ishlovchilar mehnatiga haq to'lash | 1 257 364 | 668.3 | 5.65 |
| 3 | Yagona ijtimoiy to'lov | 314 341 | 167.1 | 1.41 |
| 4 | Asosiy fondlar yemirilishi | 3 735 865 | 1 985.6 | 16.80 |
| 5 | Ishlab chiqarish boshqa harajatlari | 948 181 | 504.0 | 4.26 |
|  | JAMI tannarx: | 22 271 473 | 11 837.8 | 100 |

Hisoblash izohlari:

I.  Moddiy harajatlar: xom ashyo 15 109 120 + 6% qo'shimcha 906 547 = 16 015 667 ming so'm

II. Ish haqi: J3 (1 093 360) + sex xodimlari 15% (164 004) = 1 257 364 ming so'm

III.Ijtimoiy to'lov: 1 257 364 x 25% = 314 341 ming so'm

IV. Yemirilish: 28-jadvaldan = 3 735 865 ming so'm

V.  Boshqa: 29-jadvaldan = 948 181 ming so'm

Umumiy tannarx = 16 015 722 + 1 257 364 + 314 341 + 3 735 865 + 948 181 = 22 271 473 ming so'm

1 m tannarxi = 22 271 473 000 / 1 881 560 = 11 837,8 so'm/m

VII. FABRIKA BOYICHA SOTISH REJASI VA SAMARADORLIK

31-jadval. Fabrika boyicha sotish rejasi va samaradorlik hisobi

| To'qima nomi | Mahsulot hajmi (m) | Tannarx 1m (so'm) | Tannarx jami (ming so'm) | Baho 1m (so'm) | Baho jami (ming so'm) | Foyda (ming so'm) | Rentabellik % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flanel Art.1660 | 1 881 560 | 11 837.8 | 22 271 473 | 13 613.5 | 25 612 145 | 3 340 672 | 15 |

Hisoblash izohlari:

1. Bir metr bahosi:  B_1m = T_1m x (1 + R%) = 11 837,8 x 1,15 = 13 613,5 so'm/m

2. Baho jami:  13 613,5 x 1 881 560 = 25 612 145 ming so'm

3. Korxona foydasi:  F = S - T = 25 612 145 - 22 271 473 = 3 340 672 ming so'm

4. Rentabellik:  R = F/T x 100 = 3 340 672 / 22 271 473 x 100 = 15,00%

5. 1 so'mlik tovar uchun harajat:  22 271 473 / 25 612 145 = 0,87 so'm/so'm

6. Kapital:  K = 34 175 669 + 2 948 400 = 37 124 069 ming so'm

7. Qoplanish muddati:  T = 37 124 069 / 3 340 672 = 11,1 yil

VIII. DAVR HARAJATLARI HISOBI

Davr harajatlarini elementlar boyicha jamlanma jadvali

| No | Harajatlar nomi | Foizi | Miqdori (ming so'm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boshqaruv rahbarlari ish haqi | 25% | 314 341 |
| 2 | Devonxona va bogliq harajatlar | 13% | 163 457 |
| 3 | Xizmat safari harajatlari | 16% | 201 178 |
| 4 | Ma'muriy binoni ta'mirlash | 17% | 213 752 |
| 5 | Umum korxona laboratoriya harajatlari | 12% | 150 840 |
| 6 | Ixtiro va loyihalash harajatlari | 10% | 125 700 |
| 7 | Boshqa umumxo'jalik harajatlari | 7% | 87 990 |
|  | Jami davr harajatlari: | 100% | 1 257 258 |
| 8a | Mulk solig'i 2%: 37 124 069 x 2% |  | 742 481 |
| 8b | Suvga to'lov (50 so'm/m): 1 881 560 x 50/1000 |  | 94 078 |
| 8v | Yer solig'i (6 500 ming so'm/ga): 0,252 ga x 6 500 |  | 1 638 |
| 8g | Yo'l fondi 1%: 25 612 145 x 1% |  | 256 121 |
|  | Davr harajatlari hammasi: |  | 2 351 576 |

IX. KORXONANING MOLIYAVIY KORSATKICHLARI

| No | Korsatkichlar nomi | Miqdori (ming so'm) | Formula |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrika boyicha mahsulot tannarxi | 22 271 473 | 30-jadvaldan |
| 2 | Mahsulotni sotish hajmi (bahosi) | 25 612 145 | 31-jadvaldan |
| 3 | Mahsulot sotishdan yalpi foyda | 3 340 672 | (2-1) |
| 4 | Davr harajatlari — hammasi | 2 351 576 | jadvaldan |
| 5 | Asosiy faoliyatdan foyda | 989 096 | (3-4) |
| 6 | Foydadan tolanadigan soliq — 15% | 148 364 | 5 x 15% |
| 7 | Soliq tolangandan song foyda | 840 732 | 5 - 6 |
| 8 | Boshqa tolovlar va majburiyatlar — 4% | 33 629 | 7 x 4% |
| 9 | Korxona ixtiyoridagi foyda | 807 103 | 7 - 8 |
| 10 | Korxona zaxira fondiga ajratma — 5% | 40 355 | 9 x 5% |

X. TOQUV FABRIKASINING TEXNIK-IQTISODIY KORSATKICHLARI

| No | Korsatkichlar nomi | Olchov birligi | Korsatkichlar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toqima nomi | — | Flanel, Art. 1660 |
| 2 | O'rnatilgan dastgohlar soni | dona | 35 |
| 3 | Dastgoh markasi | — | Sultzer Ruti P7200 |
| 4 | Rejali toxtashlar foizi | % | 4.4 |
| 5 | Uskunalar unumdorligi | m/soat | 13.551 |
| 6 | Uskunalar unumdorligi | arqoq/soat | 18 971 |
| 7 | Bir yilda ishlab chiqarilgan mahsulot | ming metr | 1 881.56 |
| 8 | Mehnat unumdorligi | m/ishchi-soat | 9.45 |
| 9 | Mehnat unumdorligi | arqoq/ishchi-soat | 13 224 |
| 10 | O'rtacha oylik ish haqi | so'm | 1 898 194 |
| 11 | Royxatdagi ishchilar soni | kishi | 48 |
| 12 | Fabrika boyicha mahsulot tannarxi | ming so'm | 22 271 473 |
| 13 | 1 m toqima tannarxi | so'm | 11 837.8 |
| 14 | Sotish hajmi (jami baho) | ming so'm | 25 612 145 |
| 15 | 1 m toqima bahosi | so'm | 13 613.5 |
| 16 | Fabrika boyicha foyda | ming so'm | 3 340 672 |
| 17 | Mahsulot samaradorligi (rentabellik) | % | 15 |
| 18 | Asosiy ishlab chiqarish fondlari | ming so'm | 37 124 069 |
| 19 | Kapital mablaglarni qoplanish muddati | yil | 11.1 |

XULOSA

Mazkur hisob-kitoblar asosida "Flanel" (Artikul 1660) toqimasini ishlab chiqaruvchi 35 ta Sultzer Ruti P7200 markali toquv dastgohi uchun quyidagi texnik-iqtisodiy korsatkichlar aniqlandi:

- Yillik ishlab chiqarish hajmi:    1 881,56 ming metr

- Bir dastgohning soatlik unumdorligi:  13,551 m/soat

- Jami ishchilar soni:  48 kishi

- 1 m xom toqima tannarxi:  11 837,8 so'm

- 1 m toqima sotish bahosi:  13 613,5 so'm

- Yillik foyda:  3 340 672 ming so'm

- Rentabellik:  15%

- Kapital mablaglar qoplanish muddati:  11,1 yil

Hisob-kitoblar "Iqtisod qismini ishlanishi namuna" metodologiyasi asosida, I. Yarashov kurs loyihasining texnik malumotlari boyicha qayta ishlandi.