Shovqin va undan ximoyalanish

Insonning mavjud beshta sezgi organi ichida eshitish  a’zosi o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi. Aynan eshitish orqali  inson boshqa odamlar bilan muloqot qiladi, xavf-xatarni  anglaydi va o‘z madaniyatini yuksaltiradi. Inson o‘zining  eshitish sezgilari orqali toza tovushlarni, aralash tovushlarni  va shovqinni farqlaydi. Toza tovush bir xil chastotadagi  sinusoidal tebranishlardan iboratdir.  Bir sekunddagi tebranishlar soni tovush chastotasi deb  ataladi. Chastota fizik olim Genrix Gers (1857–1894-у.у.)  sharafiga «gers» (Gs) orqali o‘lchanadi. Bir gers (1Gs) – bir  sekundda bir tebranish demakdir.  Aralash tovush bir necha toza tovushning yig‘indisidan  iborat. Shovqin esa har xil chastota va tebranishdagi  tovushlar aralashmasidir. 1660-yili Robert Boyl (1627–1661-у.у.) tovush tarqalishi uchun gazsimon suyuqlik yoki qattiq jism  holatidagi muhit zarurligini isbotlaydi. Tovush tarqalishiga  sabab bo‘ladigan muhitga bog‘liq holda shovqinlar mexanik  va aerogidrodinamik ko‘rinishda bo‘ladi.  Tovush intensivligining o‘lchov birligi etib «Bel»  qabul qilingan. U telefon yaratilishining asoschisi Aleksandr  Greyama Bel (1847–1922-у.у.) sharafiga atalgan. Insonning  qulog‘i bir xil bosimdagi, turli xil chastota va qattiqlikdagi  tovushlarni eshita oladi. Tovush balandligi («gromkost») -  «fon» bilan o‘lchanadi. Bir fon – 1000 Gs chastotadagi va  1dB intensivlikdagi tovush balandligiga tengdir.  Inson qulog‘i 16 Gs dan 20000 Gs gacha bo‘lgan  tovush chastotalarini eshitish qobiliyatiga ega. Inson  800...4000 Gs chas-totali tovushlarni yaxshi eshitadi,  16...100 Gs chastotali tovushlarni sezilarli darajada  eshitadi.  1861-yili anatomik olim Alfonso Korti (1822–1876-  у.у.) insonning eshitish a’zosi – quloqni tekshirib, uning  ishlash tartibini o‘rganib chiqqan.  Odatda, biz quloq deganda, tashqi ko‘rinishdagi quloq  chanog‘ini (suprasini) tushunamiz. Ushbu quloq suprasidan  bosh suyak tomon ichki eshituv уo‘li o‘tgan bo‘lib, u  balog‘atga yetgan odamlarda 2 sm. gacha bo‘ladi. Undan  keyin xususiy eshituv a’zosi, o‘rtacha quloq, уa’ni bагаbаn  bo‘shlig‘i boshlanadi.  U tashqi eshituv уo‘lidan baraban pardasi bilan  chegaralangan. Baraban bo‘shlig‘ida uchta mayda suyakchabolg‘acha, уa’ni ichki tog‘ау va eshituv suyakchalari  joylashgan. Har bir tovush to‘lqinida bolg‘acha-suyakchalar  tog‘ayga, tog‘ау esa o‘z navbatida eshituv suyakchalariga  ta’sir etadi. Ushbu suyakchalar baraban pardasi tebranish  amplitudasini 2–3 martagacha kuchaytiradi. O‘rta quloqdan keyin esa spiralsimon naycha joylashgan bo‘lib, u o‘ziga xos  suyuqlik bilan to‘latilgan bo‘ladi. Spiralsimon naychada  membrana yashiringan bo‘lib, u 16 mingga yaqin sezuvchi  tolasimon hujayralardan tashkil topgandir. Bu Alfonso Korti  sharafiga «Kort a’zosi» deb nomlanadi.  Tovush to‘lqini baraban pardasidan suyakchalar orqali  spiralsimon naychaga uzatiladi va bu vaqtda membranada  titrash tarqaladi. Titrash «Kort a’zosi»dagi tolasimon  hujayralarni harakatga keltiradi, hujayralar egilib, buralib  deformatsiyalanadi va unda elektrik signallar hosil bo‘ladi.  Bu elektrik signallar eshitish nervlarini qo‘zg‘atadi. Bu  shartli belgili («kodirovanne») elektrik impulslar miyaga  uzatiladi va u miyada qayta ishlanib anglanadi. Ana shunday  mexanik tebranishlarni elektrik impulslarga aylantirib berish  qobiliyatiga ega bo‘lgan inson qulog‘i 0 dan 130 dB gacha  bo‘lgan tovush intensivligini eshita oladi. Lekin, insonga  turli xil chastotadagi tovushlar turlicha ta’sir etadi.  Shovqinning insonga ta’sirini fiziologik baholash  maqsadida, u past chastotali (300 Gs gacha), o‘rta chastotali  (300...800 Gs) va yuqori chastotali (800 Gs dan yuqori)  shovqinlarga ajratiladi.  Inson xoh kunduzi, xoh tunda, ish vaqtida ham, dam  olish vaqtida ham, uyquda ham ma’lum darajadagi shovqin  ta’sirida bo‘ladi. Masalan, barglarning shitirlashi 10–40 dB,  soatning chiqillashi quloqdan 1m uzoqlikda 25–35 dB,  uxlayotgan odamning nafas olishi 25 dB atrofida, oddiy  so‘zlashuv vaqtida -50–60 dB, qattiq baqirib so‘zlashganda –  75 dB, 100 km/soat tezlikda harakatlanayotgan yengil  avtomobil – 110 dB, 50–100m balandlikda uchayotgan  reaktiv samolyot - 120–130 дВ tovush intensivligidagi  shovqin hosil qiladi.  Insonni doimiy yuqori intensivlikdagi shovqin ta’sirida  bo‘lishi uning sog‘lig‘iga ta’sir etadi, u tez charchaydi, psixologik reaksiya tezligi kamayadi, xotirasi susayadi.  Shuningdek, shovqin insonning diqqatini bir joyga  jamlashiga xalaqit qiladi, harakatning aniqligini va  muvozanatini buzadi, tovush va yorug‘lik signallarini qabul  qilish qobiliyatini susaytiradi, natijada turli xil baxtsiz  hodisalarni kelib chiqishiga sabab bo‘ladi. Bundan tashqari  shovqin qon bosimining oshishiga, ko‘z qorachig‘ining  kengayishiga, oshqozon-ichak faoliyatining buzilishiga,  yurak va tomir urishining tezlashishiga, asab sistemasining  buzilishiga, uyqusizlik sodir bo‘lishiga va eshitish  qobiliyatining susayishiga ham olib keladi. Ayniqsa, inson  qulog‘i eshitmaydigan shovqinlar, уa’ni infratovushlar  (tovush chastotasi 1б Gs. dan kichik shovqinlar) va  ultratovushlar (tovush chastotasi 20000 Gs.dan katta) insоn  sog‘lig‘iga katta ta’sir ko‘rsatadi.

Tovushning asosiy o’lchov birliklari

Tovush bosimi. Tovush to‘lqinlarining sinusoidal   tarqalishi havo muhitining turli nuqtalarida bosimni   o‘zgarishiga sabab bo‘ladi. Tovush to‘lqinlari ta’sirida hosil   bo‘lgan havo bosimi bilan atmosfera bosimi orasidagi farq   tovush bosimi deb ataladi. Tovush bosimi paskalda   o‘lchanadi – 1Ha=1N/m2  . inson qulog‘ Po=2x10-5 Pa   bosimidan boshlab tovush bosimi o‘zgarishini sezadi.   Tovush bosimi 2x102   Pa bo‘lganda quloqda og‘riq hosil   bo‘ladi.   Tovush intensivligi deb 1 sekundda 1m2   maydondan   tovush tarqalishiga perpendikular уo‘nalishda tovush   to‘lqinlari orqali olib o‘tiladigan tovush energiyasi   miqdoriga aytiladi. Tovush intensivligi Vt/т2 orqali   o‘lchanadi. Inson qulog‘ining tovushni sezishi tovush   intensivligi Jo=10-12 Tt/m2   dan boshlanadi va bu miqdor shart ravishda «0» bel (В) deb qabul qilingan. Tovush   intensivligi 1 marta oshsa J=10-11 Vt/т2  ga teng bo‘ladi va   shunga mos holda tovush intensivligi darajasi Ll = 1 В, agar   tovush intensivligi 100 marta oshsa J=10-10 Vt/m2  , L1=2 В  oshadi va h k. Tovush balandligi («gromkost») – «fon» bilan   o‘lchanadi. Bir fon – 1000 Gs chastotada va ldB tovush   intensivligidagi tovush qattiqligidir. Shovqinni tovush chastotasi bilan bog‘lanishini   tavsiflovchi miqdor shovqinning chastota spektri deb ataladi. Shovqinni insonga fiziologik ta’sirini baholash   maqsadida u tovush chastotasiga ko‘га uch turga bo‘linadi:   past chastotali (300 Gs gacha), o‘rta chastotali (300...800   Gs) va yuqori chastotali (800 Gs dan yuqori).   Bundan tashqari, shovqin spektrning xususiyati va   ta’sir etish vaqtiga ko‘ra ham tasniflanadi. Spektrning   xususiyatiga ko‘ra shovqin: keng polosali va tonal   ko‘rinishida bo‘ladi. Agar 8 soatlik ish kuni vaqtida shovqin   darajasi vaqt bo‘yicha 5 дВА dan oshmasa, doimiy shovqin   hisoblanadi. Agar shovqin darajasi vaqt oralig‘ida 5dB dan   ortiq o‘zgarib tursa, nodoimiy (o‘zgaruvchan) shovqin,   ushbu o‘zgarish keskin kamayish orqali sodir bo‘lsa, uzlukli   shovqin deb ataladi. Agar shovqin 1 sekunddan kam vaqt   davom etuvchi bir yoki bir necha tovush signallaridan iborat   bo‘1sa, impulsli shovqin deyiladi. Impulsli shovqin darajasi   bir sekundda 100 dB dan ortiq o‘zgaradi. Bundan tashqari,   shovqin hosil bo‘lish manbaiga ko‘ra mexanik,   aerogidrodinamik va elektromagnit turlarga bo‘linadi.

Shovqin darajasini me’yorlashtirish va o’lchash

Shovqin darajasini me’yorlashtirish – shovqinni   insonga salbiy ta’sirini kamaytirishga qaratilgan asosiy   tadbirlardan biri hisoblanadi. Shovqinning inson sog‘1ig‘iga   ta’siri uning chastotasiga bog‘liq bo‘lganligi sababli, har bir   shovqin oktava polosasi uchun alohida ruxsat etilgan   shovqin darajasi belgilangan. Shovqinning eng yuqori ruxsat   etilgan darajasi past chastotalar uchun, past ruxsat etilgan   darajasi esa yuqori chastotali shovqinlar uchun qabul   qilingan. Masalan, eng kichik tovush bosimi nazariy va ilmiy   ishlar bajariladigan ish joylari uchun belgilangan bo‘lib, u   o‘rtacha geometrik chastota 8000 Gs bo‘lganda 30 dB deb   qabul qilingan. Eng yuqori tovush bosimi esa doimiy ish joylarida, ishlab chiqarish binolari, mashina va traktorlarning   kabinalari uchun belgilangan bo‘lib, и o‘rtacha geometrik   chastota 63 Gs bo‘lganda 99 dB ga tengdir. Tonal va   impulsli shovqinlarda ruxsat etilgan shovqin darajasi keng   polosali shovqinga nisbatan 5dB ka-maytiriladi.   Shovqin darajasini aniqlash uchun «Shum-1», «ISHV-  1» rusumli shovqin o‘lchagichlardan foydalaniladi.   Shovqinni spektr chastotasi bo‘yicha baholash uchun ASH-  2М, AS-3 rusumli chastotali analizatorlar ishlatiladi. Ushbu   analizatorlar o‘tkazish kengligi bo‘yicha oktavali, yarim   oktavali, 1/3 oktavali va qisqa oktavali bo‘ladi. Tovush   spektrlarini viziual kuzatish (ko‘z bilan kuzatish) va rasmga   tushirish maqsadida S-34 va SP-1 spektrometrlari hamda N-  110, N-327-3 rusumli o‘zi yozar jihozlar ishlatiladi.

Shovqindan ximoyalanish vositalari va usullari

Shovqindan himoyalanish usullari turlicha bo‘lib, и  birinchi navbatda shovqin manbasiga hamda shovqin   darajasiga bog‘liq holda tanlanadi. Shovqinni inson   sog‘lig‘iga va ish qobiliyatiga salbiy ta’sirini bir usul orqali   bartaraf etish mushkul bo‘lganligi sababli, amalda kompleks   usullardan foydalaniladi. Bunday kompleks usul o‘z ichiga   quyidagi tadbirlarni birlashtiradi: shov-qinni o‘z manbasida   kamaytirish; shovqinni tarqalish уo‘nalishini o‘zgartirish;   binolarga akustik ishlov berish; ishlab chiqarish binolari va   maydonlarining joylashishini ratsional rejalashtirish;   shovqinni tarqalish уo‘lida kamaytirish. Ushbu usullar ichida   shovqinni o‘z manbasida kamaytirish eng samarali   hisoblanadi. Mashina va mexanizmlar shovqinini   kamaytirish, detallarni tayyorlash sifatini oshirish, kam   shovqin hosil qiluvchi material-lardan foydalanish,   uzatmalarni to‘g‘ri tanlash, ishdan chiqqan detallarni o‘z vaqtida almashtirish va shu kabi уo‘llar orqali amalga   oshiriladi. Masalan, dumalash podshipniklarni ishqalanish   podshipniklariga almashtirish shovqin darajasini 10...15 dB   ga, to‘g‘ri tishli shesternyalarni shevronli shesternyalarga   almashtirish - 10...12 dB ga, zanjirli uzatmalar o‘rniga   ponasimon tasmali uzatmalardan foydalanish - 10...15 dB   ga, tishli uzatmalarni yig‘ish sifatini oshirish - 5...10 dB ga   kamaytirishga imkon beradi. Bundan tashqari, shovqin   darajasini kamaytirishda aylanuvchi detallarni balansirlash   ham muhim rol o‘ynaydi.   Мa’lumki, gazlar va suyuqliklarni quvurlarda   harakatlanishi natijasida aerogidrodinamik shovqin hosil   bo‘ladi. Bundan tashqari, bunday shovqinlar shamollatkichlar, kompressorlar, nasoslar va ichki yonuv   dvigatellarini ishlashi vaqtida ham yuzaga keladi.   Aerogidrodinamik shovqinlar gazlar va suyuqliklarni   uyurmasimon harakati natijasida sodir bo‘lganligi sababli,   ularni shovqin manbasida kamaytirish uncha samara   bermaydi. Shu sababli, bunday shovqinlar darajasi shovqin   уo‘liga shovqin susaytirgichlar o‘rnatish orqali   kamaytiriladi. Elektr qurilmalari va mashinalarida elektromagnit   xususiya-tidagi shovqinlar yuzaga keladi. Bunday shovqinlar   hosil bo‘li-shining asosiy sababi – o‘zgaruvchan magnit   maydonlari ta’sirida ferromagnit massalarning titrashi   hisoblanadi. Transformatorlardagi bunday shovqinlar   paketlarni zich joylashtirish va dempfer (tebranishni   pasaytiruvchi, yutuvchi) materiallardan foydalanish orqali   kamaytiriladi.   O‘ta kuchli shovqinda ishlovchi qurilmalarni   izolatsiyalashda tovush kamaytiruvchi ekranlar ishlatiladi.   Ishlab chiqarish binolarida shovqinni susaytirish уo‘llaridan   yana biri binolarga akustik ishlov berish, binolar va sexlarni   to‘g‘ri joylashtirish hisoblanadi. Tovush yutuvchi materiallar   sifatida kapron tolalari, porolon, mineral momiq, shishatola   g‘ovak polivinilxlorid kabilar ishlatiladi. Bunday g‘ovak   materiallar o‘ta va yuqori chastotali shovqinlarni maksimal,   darajada yutadi va susaytiradi. Agar yuqorida ko‘rsatilgan   usullar orqali shovqin darajasini susaytirish   va   me’yorlashtirish imkoniyati bo‘lmasa, shaxsiy himoya   vositalari – quloqchin («nаushnik»)lar va   maxsus tamponlardan foydalaniladi.

Ultratovush va infratovushlardan ximoyalanish

Inson qulog‘i 16 Gs. dan 20000 Gs gacha bo‘lgan   chastotali tovushlarni eshita oladi. 16 Gs. dan kichik   chastotali tovushlar– infratovushlar, 20000 Gs. dan katta   chastotadagi tovushlar– ultratovushlar deb ataladi.   Infratovushlar va ultratovushlar tabiiy manbalardan   tashqari sun’iy manbalar orqali ham yuzaga keladi. Ayrim   hollarda ulardan turli xil maqsadlarda foydalaniladi ham.   Masalan, ultratovushlardan meditsinada turli xil kasallarni   davolashda, sanoatda detallarni tozalashda, kimyoviy reaksiyalarni va elektrolit jarayonlarni tezlatishda, qishloq   xo‘jaligida urug‘larni ekishdan oldin ishlov berishda   foydalaniladi.   Ultratovushlarni uzluksiz ravishda insonga ta’sir etishi   tez char-chashga, quloqlarda og‘riq paydo bo‘lishiga, bosh   og‘rig‘iga, asab va yurak - tomir tizim ish faoliyatini   buzilishiga olib keladi. Shu sababli, ultratovushli qurilmalar   bilan bevosita muloqotda bo‘lish taqiqlanadi.   Ultratovushlarning inson organizmiga zararli ta’siri   tovushni izolatsiyalovchi ekranlardan hamda masofadan   boshqarish («dis- tansion») moslamalaridan foydalanish   orqali bartaraf etiladi. Bundan tashqari, bu o‘rinda   ishchilarga yo‘riqnomalar o‘tish, ish va dam olish rejimini   to‘g‘ri tashkil etish, majburiy tibbiy ko‘riklarni   tashkillashtirish kabi tadbirlar ham muhim rol o‘ynaydi.   Infratovushlar tabiatda yer qimirlashlar, vulqonlar,   dengiz to‘1qinlari vaqtida yuzaga keladi. Infratovushlarning   sun’iy manbai –dizelgeneratorlari, kompressorlar, turbina   dvigatellar, elektrovozlar, teplovozlar, sanoat shamollatish   qurilmalari va boshqa katta o‘lchamli mashina-mexanizmlar   hisoblanadi. Infratovush tebranishlar ishchining ish   qobiliyatini susaytiradi va inson a’zolariga zararli ta’sir   ko‘rsatadi. Past chastotali tebranishlarning uzoq vaqtli ta’siri   toliqishga, bosh aylanishiga, uyquning buzilishiga, asabiy   zo‘riqishga, markaziy nerv tizimining ish faoliyatini, qon   aylanish jarayonini, yurak-tomir tizimini va oshqozon-ichak   faoliyatini buzilishiga olib keladi. Inson qisqa vaqtda tovush   bosimi darajasi 150 dB. gacha bo‘lgan infratovushlarga   bardosh bera oladi. Tovush bosimi 150 dB. dan yuqori   infratovushlar o‘limga .olib kelishi mumkin. Ayniqsa,   infratovushlar chastotasi inson ichki a’zolarining   chastotasiga (3-9 Gs) teng bo‘lganda o‘ta xavfli hisoblanadi.   Bunday vaqtda rezonansli tebranish hosi1 bo‘lib, ichki a’zolarga katta bosim ta’sir etadi. Shunga mos holda nafas   olish a’zolari uchun 1...3 Gs, yurak uchun 3...5 Gs, miya   uchun 8 Gs, oshqozon uchun 5...9 Gs chastotali   infratovushlar xavfli hisoblanadi. Infratovushlarni o‘lchash   uchun maxsus infratovushli mikrofonlar va asboblar   ishlatiladi.   Infratovushlarning inson organizmiga salbiy ta’sirini   kamay-tirish mehnat gigiyenasining asosiy vazifalaridan   biridir. Bu masala texnik va tibbiy tadbirlar orqali hal etiladi.   Bunday tadbirlarga infratovush manbalarida ularni hosil   bo‘lish sabablarini bartaraf etish, infratovushlarni yutish va   izolatsiyalash jihozlaridan, shaxsiy himoya vositalaridan   foydalanish va tibbiy profilaktik tadbirlarni o‘tkazish ishlari   kiradi.