O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

TERMIZ DAVLAT MUHANDISLIK VA AGRATEXNOLOGIYA UNIVERSITETI SANOAT TEXNOLOGIYALARI FAKULTETI

“YENGIL SANOAT VA OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYALARI” KAFEDRASI

\

TASDIQLAYMAN

Energetika va sanoat muhandisligi

fakulteti dekani

t.f.f.d  _____________ R.X.Raximov

“____’’ ____________ 2026-yil

Toshpulatova Shahnozabonu Musurmon qizi

5320900 - «Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (yigiruv)» ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr darajasini olish uchun.

620 art. Satin matosining tanda ipi ishlab chiqarish uchun, «Truetzschler» firmasi uskunalari bilan jihozlangan, quvvati 520 kg/soat ip bo‘lgan yigirish korxonasining texnologik loyihasi ishlab chiqilsin

DIPLOM LOYIHASI

| HIMOYAGA TAVSIYA ETILADI “Yengil sanoat va oziq-ovqat texnologiyalari” kafedrasi mudiri _____________ J. Raxmanqulov “___” ___________ 2026-yil |  | ILMIY RAHBAR:. “Yengil sanoat va oziq-ovqat texnologiyalari” kafedrasi dots _______________ N.Safarov “___” ___________ 2026-yil. |
| --- | --- | --- |

Termiz-2026

TERMIZ DAVLAT MUHANDISLIK VA AGRATEXNOLOGIYA UNIVERSITETI SANOAT TEXNOLOGIYALARI FAKULTETI

«YENGIL SANOAT BUYUMLARI KONSTRUKSIYASINI ISHLASH VA TEXNOLOGIYASI» TA’LIM YO‘NALISHI

TASDIQLAYMAN

## Sanoat texnologiyalari fakulteti dekani t.f.f.d  ________ R.X.Raximov

“____”  ____________ 2026-y

5320900 -"Yengil sanоat mahsulоtlarini kоntsruktsiyasini ishlash va texnоlоgiyasi" (yigiruv) ta‘lim yo‘nalishi talabasi

DIPLOM LOYIHASI  BO`YICHA TОPSHIRIQ

1. Toshpulatova shahnozabonu musurmon qizi

620 art. Satin matosining tanda ipi ishlab chiqarish uchun, «Truetzschler» firmasi uskunalari bilan jihozlangan, quvvati 520 kg/soat ip bo‘lgan yigirish korxonasining texnologik loyihasi ishlab chiqilsin bo’yicha diplom loyihasi mavzusi universitet rektorning 2025-yil 5-dekabrdagi  314-T-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan.

2. Diplom loyihasini  topshirish muddati _______________

3. Mavzu bo‘yicha dastlabki ma’lumotlar beruvchi adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi 
PF-60-sonli “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”gi farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining  2016-yil 21-dekabrdagi
PQ-2687-sonli «2017-2019-yillarda to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari Dasturi to‘g‘risida»gi qarori

3. P. D.Kadirova Texnologik jarayonlarni loyihalash. O‘quv qo‘llanma. –Toshkent AKZ-SOFIYA. 2024-yil

4. B.Boymurodov, A.Daminov Yigiruv texnologiyasi. Darslik. Toshkent “Fan va taraqqiyot nashriyoti” 2015-y. 307-bet.

5. B.Boymurodov, A.Daminov Xom ashyoni yigirishga tayyorlash. Darslik Toshkent “Navro‘z nashriyoti” 2018-y. 132-bet.

6. P.S.Siddikov. Texnologik jarayonlarni loyihalash. Darslik. –Toshkent Fan va taraqqiyot. 2012-yil

7. Букаев.П.Т “Справочник по хлопкоткачеству”, M. “Легпромиздатъ” 1997-yil.

8. Ye.A.Onikov. Proektirovanie  tkaskix fabrik.  Uchebnik. M. Inform-Znanie , 2005-s. 432

9. S.S.Raximxodjaev, D.N.Qodirova.  Proektirovanie texnologicheskix protsessov. Met. Posobie. T . TTESI,2012g

10. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz Toshkent “ O’zbekiston” 2017

11.P.G. Bukaev «Spravochnik po xlopkotkachestvu», M. Legprombыtizdat,1997 g.

12.E.SH. Alimbaev, Davirov SH. «O’zbekiston to’qimachilik sonoati maxsulotlari va ularni ishlab chiqarish texnologiyasi», Toshkent. 2002 y.

13.USTER STATISTICS 2018 standartlari.

14.Q.J. Jumaniyazov, YU.M. Polvonov «Paxta yigirish texnologik jarayonlarini loyixalash» TTESI. 2008 y.

15.I va YT kafedrasining “Mashinalarning texnik tavsiflari”uslubiy qo’llanmasidan 2015 y.

4.Chizma qismi materiallari ro‘yxati:

1.Ip yigiruv korxonasining loyiha qismini o‘rganish texnalogik sxemasi.

2. Ip ishlab chiqarish korxonasining texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari.

5. Diplom loyihasi bo‘yicha maslahatchilar

| № | Bo‘lim mavzusi | Maslahatchi o‘qituvchi F.I.SH. | Topshiriq berildi | Topshiriq qabul qilindi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kirish | dots. Safarov N.K. |  |  |
| 2 | Texnologik qism | dots. Safarov N.K. |  |  |
| 3 | Maxsus qism | dots. Safarov N.K. |  |  |
| 4 | Mehnat muhofazasi va ekologiya qismi | Mamashayev B |  |  |
| 5 | Iqtisodiy qism | Xakimov F. |  |  |
| 6 | Xulosa | dots. Safarov N.K.. |  |  |

6. Diplom loyihasini bajirish rejasi

| № | Bitiruv ishi bosqichlarining nomi | Bajarish muddati (sana) | Bajarilganlik belgisi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kirish |  | Bajarildi |
| 2. | Texnologik qism |  | Bajarildi |
| 3. | Maxsus qism |  | Bajarildi |
| 4. | Mehnat muhofazasi va ekologiya qismi |  | Bajarildi |
| 5. | Iqtisodiy qism |  | Bajarildi |
| 6 | Xulosa |  | Bajarildi |

Bitiruv ishi rahbari:                  Safarov N.K                 ________________

F.I.SH                                                         .IMZO

Kafedra mudiri:                        Raxmanqulov J.E.                 ________________

F.I.SH.                                                          IMZO

Topshiriqni bajarishga oldim:   Toshpulatova SH                   ________________

F.I.SH.                                                          IMZO

«_____» _____________20___ yil.

MUNDARIJA

|  | KIRISh |  |
| --- | --- | --- |
| I | TEXNOLOGIK QISM |  |
| 1.1 | Qurilish nuqtasini tanlash va asoslash |  |
| 1.2 | Gazlama tavsifi |  |
| 1.3 | Xom ashyo tanlash va asoslash |  |
| 1.4 | Yigirish sistemasini tanlash |  |
| 1.5 | Yigirish rejasini tanlash va asoslash |  |
| 1.6 | O’timlar bo’yicha chiqayotgan mahsulot chiziqiy zichligi va cho’zish miqdorini asoslash. |  |
| 1.7 | Pilik va ipdagi buramlar sonini asoslash |  |
| 1.8 | O’timlar bo’yicha chiqaruvchi organlar tezligini asoslash |  |
| 1.9 | O’timlar bo’yicha mashinalar nazariy unumdorligi hisoblash |  |
| 1.10 | O’timlar bo’yicha mashinalar unumdorligini hisoblash |  |
| 1.11 | O’timlar bo’yicha pakovkalar parametrlarini hisoblash |  |
| 1.12 | Soatbay vazifani aniqlash |  |
| 1.13 | Korxonaning yordamchi bo’limlari |  |
| II | MAXSUS QISM |  |
| 2.1 | G‘o‘zaning istiqbolli “UzFA-703” va yangi “KELAJAK” navlari |  |
| III | MEHNAT MUHOFAZASI VA EKOLOGIYA QISMI |  |
| 3.1 | Yiguruv korxonalarida yong`inga qarshi ishlarni tashkil qilish |  |
| IV | IQTISODIY QISM |  |
| 4.1 | Yigiruv sexini ishlab chiqarish dasturi hisobi |  |
| 4.2 | Mehnat bo’yicha texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlar hisobi |  |
| 4.3 | Mahsulot tannarxini hisoblash |  |
| 4.4 | Yigiruv korxonasining texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlari |  |
|  | XULOSA VA TAKLIFLAR |  |
|  | ADABIYOTLAR |  |

KIRISH

Hisob kitoblarga ko‘ra  O‘zbekiston paxta homashyosi yetishtirish bo’yicha jahonda yetakchi mamlakatlardan biri sanaladi. Xar yili respublikamizda 3,5 million tonnaga yaqin paxta xom-ashyosi va 1,2 million tonna tola etishtiriladi. Mamlakatimiz jahonda etishtirilayotgan paxta tolasi bo’yicha 6-o’rinni, uni eksport qilish bo’yicha 5-o’rinni egallab turibdi: uning jahon paxta eksportidagi ulushi 7 foizni tashkil etadi. Respublikamizda paxta xom ashyosini etishtirish bilan birga uni qayta ishlashga alohida etibor berilmoqda. Paxta tolasini chuqur qayta ishlash va undan sifatli tayyor mahsulot tayorlash keng yo’lga qo’yilishi bilan qator masalalar ijobiy xal bo’ldi.

Xususan, ichki bozorning yengil sanoat mahsulotlariga bo’lgan ehtiyoji qondirilib, ushbu tovarlarni xorijdan import qilish hajmi qisqardi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni qo’llash natijasida tarmoqning maxsulot eksporti o’tgan yigirma besh yil ichida 120 barobar oshdi. Yengil sanoat mehnat sig’imi nisbatan yuqori tarmoq xisoblanadi va u respublikamizda bandlik masalasini xal qilish, aholi turmush farovonligini oshirishda muxum ahamiyatga ega. Tarmoqda 1 mln. AQSH dollarlik investitsiyani jalb qilish qo’shimcha 45 tadan 50 tagacha ishchi o’rinlari yaratish imkonini beradi. Ayni chog’da bunday investisiyalar yoqilg’i-energetika majmuasida faqatgina 8-10 ishchi o’rni, mashinasozlikda esa 12-15 tagacha ishchi o’rni yaratadi.

Quvonarlisi, mamlakatimiz yengil sanoat tarmog’ini rivojlantirish uchun nafaqat paxta xom-ashyo bazasi, balki malakali ishchi kuchi kuchi xam mavjud. Paxta tolasini qayta ishlashni chuqurlashtirish, undan sifatli tayyor maxsulotlar ishlab chiqarish xajmini ko’paytirish tarmoqda qo’shilgan qiymatning oshishiga olib keladi. Masalan, agar ichki bozorda 1 kg paxta tolasi 1,4 AQSH dollariga teng bo’lsa, undan ishlab chiqarilgan tikuv mahsulotlari o’rtacha 16 AQSH dollari, to’qimachili buyumlari esa 5,4 AQSH dollariga baxolanadi. Qo’shilgan qiymatning bunday oshishi korxonalar daromadi ko’payishiga, natijada, ish haqi xamda soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar shaklidagi davlat daromatlari ortishiga olib keladi. Shuningdek, bu yengil sanoat korxonalari bilan bog’liq tarmoqlar taraqqiyotiga turtki xamdir.

Istiqlol yillarida tarmoqning yurtimiz iqtisodiyotidagi roli keskin oshdi. Uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 3,8 foizni, sanoat mahsulotlari hajmida 26,2 foizni va nooziq-ovqat istemol tovarlari ishlab chiqarish hajmida esa 44 foizdan yuqoriroqni tashkil qildi. Bundan tashqari, paxta tolasini qayta ishlash xajmi 7 foizdan 35 foizgacha oshirildi, 2,2 mlrd. AQSH dollari xajmida xorijiy investitsiyalar jalb qilindi va 180 dan ziyod yirik investitsiya loyihalari amalga oshirildi. Mamlakatimiz iqtisodiy strategiyasining bosh maqsadi 2030- yilga borib, o’rtacha rivojlangan davlatlarorasida daromadi yuqori mamlakatlar qatoridan joy olishni taminlash xisoblanadi. Ushbu maqsadga erishish uchun respublika yalpi ichki mahsulotini 2016-2030 yillar mobaynida kamida 2 barobar oshirish mo’ljallangan bo’lib, bunda yengil sanoatning o’rni beqiyosdir. Yuqoridagi ma’lumotlardan ko’rinib turibdiki, 2030 yigacha respublikamizda yengil sanoat va to’qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish 5,6 marttaga oshiriladi. Bu, iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga nisbatan deyarli 2 barobar ko’p natijadir. Demak, mamlakatimizda qishloq xo’jaligining asosiy mahsuloti sanalmish paxtani chuqur qayta ishlash, istemol uchun tugallangan tayyor mahsulot ishlab chiqarishga etiborni yanada kuchaytirish zarur. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan “To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmon mavjud muammolarni hal etish, shuningdek, yuqori sifatli to‘qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni kengaytirish va uni jahon bozorlariga ilgari surish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar kompleksini belgilab berdi.  Ushbu hujjat bilan to‘qimachilik sanoatini yanada isloh qilishning quyidagi muhim yo‘nalishlari belgilandi, xususan:

– to‘qimachilik sanoatining iqtisodiyotdagi ulushini oshirish, mamlakatda ishlab chiqarilayotgan to‘qimachilik mahsulotlarining hajmi va sifatini oshirish; – to‘qimachilik sanoatining boshqaruv tizimini tubdan qayta ko‘rib chiqish; 
– to‘qimachilik sanoati sohasida standartlashtirish va sertifikatlashtirish tizimini yanada takomillashtirish;

Mavzuning dolzarbligi:

620 art. Satin matosining tanda ipi ishlab chiqarish uchun, «Truetzschler» firmasi uskunalari bilan jihozlangan, quvvati 520 kg/soat ip bo‘lgan yigirish korxonasining texnologik loyihasi mavzusi yuqori texnologiyalarga asoslanganligi, jahon bozori talablariga javob beradigan raqobatbardosh ip yigirish masalalarini qamrab olganligi uchun dolzarb hisoblanadi.

Diplom loyiha ishining asosiy maqsadi:

Tanlangan tolali aralashmadan USTER STATISTICS 2013 me’zonlariga mos yigirilgan ip ishlab chiqarish uchun texnologik uskunalarni tanlash, yigirish rejasi parametrlarini hisoblash va asoslash.

Diplom loyiha ishining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

    - Berilgan assortimentdagi gazlamaning ipi uchun xom ashyo tanlash va     asoslash.

    - Yigirish sistemasi va texnologik uskunalar zanjirini tanlash.

    - Loyihalanayotgan ip uchun yigirish rejasi parametrlarini hisoblash va asoslash.

    - Texnologik o’timlar bo’yicha FVK, IUK, UFK koeffitsientlarini tanlash, amaliy va hisobiy unumdorliklarni aniqlash.

    - Qaytimlar, chiqindilar, xomaki maxsulot va ip chiqishini asoslash.

    - O’timlar bo’yicha pakovkalar massasini hisoblash.

    - Loyiha topshirig’iga ko’ra soatbay vazifani aniqlash, mashinalar sonini hisoblash, korrektirovka qilish, kengaytirilgan yigirish rejasini tuzish.

    - Maxsus qism topshirig’ini bajarish.

    - Mehnat muxofazasi topshirig’ini bajarish.

    - Loyihaning texnik iqtisodiy ko’rsatkichlarini ishlab chiqish.

  - TEXNOLOGIK QISM

  - Qurilish nuqtasini tanlash va asoslash

Yangi fabrikalarni qurishda jamiyat taraqqiyoti, aholining o’sish darajasi, gazlamalarga extiyoji hisobga olinadi. Fabrikani qurish uchun joy tanlash asosan ishlab chiqarish korxonalarini bir tekis joylashtirish va fabrikalarni xom – ashyo, yoqilg’i, elektr energiyasi manbalari, istemolchilarga yaqin joyga qurish nazarda tutilishi kerak. Fabrikaning qurilish joyini to’g’ri tanlash uchun quyidagi omillarga etibor berish zarur:

a) transport masalasi – fabrika temir yul yoqasiga, xech bo’lmasa unga yaqin joyga qurilishi kerak. Bunday joy tanlashdan maqsad  xom – ashyo va tayyor mahsulot tashishni osonlashtiradi.

b) issiqlik va elektr energiyasi – Yangi quriladigan fabrikalarni yoqilg’i va elektr energiyasi bilan taminlash juda muhim rol o’ynaydi.

v) ishchi kuchi – qurilish joyini tanlashda shu joydagi va yaqin atrofdagi ish bilan band bo’lmagan ishga yaroqli kishilar soni xisoblab ko’riladi.

g) suv bilan taminlash va kanalizatsiya – har bir korxonani eng oldin suv bilan taminlash zarur. Ishlab chiqarish va xo’jalik maqsadlari uchun, turarjoylarni toza suv bilan taminlash uchun ancha ko’p miqdorda suv talab qilinadi.

d) qurilish materiallari – fabrika quriladigan joylar qurilish materiallarining mavjudligi yoki boshqa joylardan tashib kelishi uchun transport vositalari bo’lishi, fabrika qurish uchun joy tanlashning muhim shartlaridan biridir.

Loyihalanayotgan korxonaning qurilish nuqtasi Surxondaryo viloyati Sho‘rch tumani  deb tanlanishi yuqoridagi omillarga to’liq javob beradi.

Sho‘rchi tumani Surxondaryo viloyatining markaziy qismiga yaqin hududda joylashgan. U tekislik va past tog‘ oldi hududlaridan iborat bo‘lib, tabiiy sharoiti dehqonchilik uchun qulay hisoblanadi.

Aholining katta qismi qishloqlarda istiqomat qiladi va dehqonchilik bilan shug‘ullanadi. Tuman aholisi mehnatkashligi va qishloq xo‘jaligiga bog‘langan turmush tarzi bilan ajralib turadi.

Sho‘rchi Surxondaryo viloyatidagi tuman. Viloyatning Denov, Sarosiyo Qumqoʻrgʻon tumanlari bilan chegaradosh. Maydoni 0,86 ming km². Aholisi 180 ming kishi (2025). Tuman markazi — Sho‘rchi  shaxri

Tabiati. Sho‘rchi tumani Surxondaryo viloyatining muhim agrar hududlaridan biridir. Uning issiq iqlimi va unumdor yerlari qishloq xo‘jaligi rivoji uchun katta imkoniyat yaratadi. Aholining asosiy qismi dehqonchilik bilan shug‘ullanishi tumanning iqtisodiy hayotida muhim o‘rin tutadi.

Yozlari juda issiq va quruq (harorat 40°C va undan yuqori bo‘lishi mumkin), Qishlari nisbatan yumshoq, ba’zan sovuq bo‘ladi, Yomg‘ir kam yog‘adi, Paxtachilik va g‘allachilik asosiy yo‘nalish, Sabzavot va bog‘dorchilik rivojlangan, chorvachilik ham mavjud.

Aholisi, asosan, oʻzbeklar, tojik, rus, tatar va boshqa millat vakillari ham yashaydi. Aholining oʻrtacha zichligi 1 km² ga 400 kishi.

Gazlamaning texnik ko`rsatkichlari.

1-jadval

| To‘qima nomi | Artikul | To‘qima eni, sm | Ipning chiziqiy zichligi, teks |  |  | Iplar soni |  | 10 sm to‘qimadagi iplar soni |  | Ipning qisqarishi, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tanda | Arqoq | Milk | Jami | milkdagi | Rt | Ra | atanda | aarqoq |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Satin | 620 | 90 | 18.5gr | 15.4gr | 18.5gr x 2 | 2455 | 40 | 275 | 475 | 3.6 | 7.3 |

| Berdo (Tig‘) |  |  | To‘qilishi | Dastgoh turi | To‘qimani sirt zichligi, g/m2 | CHiqindi miqdori % |  | 100 pog. metr to‘qima uchun sarflanadigan ip miqdori, kg (chiqindilarsiz) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomer | 1 ta tishga to‘g‘ri keladigan iplar soni |  |  |  |  | Tanda ipi bo‘yicha | Arqoq ipi bo‘yicha | Tanda ipi bo‘yicha | Arqoq ipi bo‘yicha |
|  | o‘rta | milk |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 85 | 3 | 2 | - | AT | 131 | 0.63 | 1.28 | 4.566 | 7.102 |

1.2. Gazlama tavsifi

To`qimachilik sanoatida ishlab chiqarilayotgan gazlama turlari ichida ip gazlamalari alohida o`rin egallaydi. Ularning asosiy qismi klassik paxta tolasidan ishlab chiqariladi.

620 artikulida tayyorlanadigan Satin - bu atlas to'quv konstruktsiyasi yordamida tayyorlangan, lekin ipak tolasi o'rniga yigirilgan iplar bilan to`qiladigan mato. Satenning yorqinligi va yumshoqligi atlas to'quv tuzilishi orqali ishlab chiqariladi. Cho'zilgan iplar ortiqcha oro bermay iplar ustida suziladi, masalan, to'rtta ustida va bitta ostida (beshta jabduqli atlas to'quv uchun). To'qimali atlas yoki satenda to'qilgan iplar o'ralgan iplar ustida suzadi. Standart tekis to'quvlarda bir qavatli, bir pastki tuzilishdan foydalaniladi.

Ushbu gazlama СТБ dastgohida “polotno” o‘rilishida to‘qiladi.                100 pogono metr to‘qima uchun sarflanadigan ip miqdori tanda bo‘yicha               4.566 kg. va arqoq bo‘yicha 7.102 kg. ni tashkil etadi. 620 artikulidagi gazlamani to‘qishda tanda va milk uchun chiziqiy zichligi 18.5 teks, arqoq uchun esa 15.4 teks ip ishlatiladi. Gazlamaning sirt zichligi 131 g/m2 va eni  90 sm ni tashkil etadi.

Ushbu gazlamaning tuzilishi mustahkam, pardozlanish xususiyatlari bir necha  yuvilishlarga chidamli bo‘lishi zarur bo‘ladi. [5]

.

HALQALI QAYTA TARASH  TO‘QUV IPINING SINFLARI BO‘YICHA FIZIK-MEXANIK KO‘RSATKICHLARI

USTER® STATISTICS 2018

2-jadval

| Ip assortimenti |  |  | Pishiqligi, RH, cH/tex |  |  | RH bo‘yicha CV, % |  |  |  |  | Buramlar soni, inch |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ne | Nm | Tex | 5% | 50% | 95% | 5% | 25% | 50% | 75% | 95% | 5% | 50% | 95% |
| 32 | 54.2 | 18.5 | 20.7 | 17.1 | 13.7 | 6,6 | 7,3 | 8,1 | 8,9 | 9,47 | 845 | 1697 | 3429 |

| 100\ metr ipdagi nuqsonlar (ko‘pi bilan), dona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingichka joylar |  |  |  |  | Yo‘g‘on joylar |  |  |  |  | Nepslar |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5% | 25% | 50% | 75% | 95% | 5% | 25% | 50% | 75% | 95% | 5% | 25% | 50% | 75% | 95% |
| 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 11 | 19 | 42 | 57 | 104 | 27 | 45 | 82 | 136 | 226 |

1.3. Xom ashyo tanlash va asoslash

Chiziqiy zichligi 18.5gr teks tanda ipi uchun quyidagi tipli saralanmalar tavsiya etiladi.

3-jadval

| Ipning chiziqiy zichligi, teks | Ipning nomeri | Tavsiya qilingan tipli saralanmalar | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| 18,5 | 54 | 4-II, 4-I | Baza saralanma 60% dan oshmasligi kerak |

[7]

Tip = 18,5 teks tanda ipi uchun quyidagi tipli saralanma ulushlarini qabul qilamiz.

4 - I – 20%

4 - II – 80%

Jami – 100%

Paxtaning seleksiya navini tanlash

4 tipga paxtaning quyidagi seleksion navlari mansub: Sulton, Omad, S-6530, Mehnat, Buxoro 6.

Loyiha ishida paxtaning kasallikka chidamli ekanligini, kam suv talab etishini, xo‘jalik va texnologik ko‘rsatkichlarini inobatga olib, 4 tip uchun Sulton seleksion navlarini qabul qilamiz.

Paxta tolasining sifat ko‘rsatkichlari

4-jadval

| Tipi | Seleksion navi | MIC Mikroneyri | STAPLE SHtapel uzunligi 32/dyuym | UHML YUqori o‘rtacha uzunlik dyuym*100 | STR Solishtirma uzilish kuchi, gk/teks | UI bir xillik indeksi, % | RD Aks ko‘rsatish koeffitsienti, % | b sarg‘ishlik darajasi, % | ELONG Uzilishdagi uzayish, % | LEAF Lif kodi | SFI Kalta tolalar indeksi | SCI Yigiruvchanlik indeksi birlikda | CSP Ipning hisobiy pishiqligi birlikda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Buxoro-6 | 4,5 | 31,0 | 113,1 | 24,9 | 82,.5 | 79,3 | 9,2 | 11 | 2,1 | 5,1 | 138,1 | 2200 |

Q.G‘.G‘AFUROV “Texnologik jarayonlarni loyihalash” O‘quv qo‘llanma TOSHKENT “IJOD-PRINT” 2020 3.7-jadval olingan			24,9*0,978=24,3 (sN/teks)

Paxta tolasining navlari o’zgarishi bilan bog’liq bo’lgan ko’rsatkichlar

Berilgan ko’rsatkichlardan foydalanib I-II nav paxta tolasining ko’rsatkichlarini aniqlaymiz.

5-jadval

| Paxta tolasining sortlari | Tolaning nisbiy pishiqligi sN/teks | Mikroneyir ko’rsatkichi |
| --- | --- | --- |
| I | 100 | 100 |
| II | 96 | 93 |
| III | 93 | 84 |
| IV | 87 | 78 |
| V | 86 | 65 |

I-II nav paxta tolasining xususiyatlarini aniqlash

Aralashmadagi tola xossalarining ko ‘rsarkichlari injener Sinitsin A.A. formulasi asosida aniqlanadi

- Aralashmadagi tolaning mikroneyr korsatkichi:

Mar=M1. α1100 +M2. α2100=4.5·20100 + 4,1·80100 =4.18 (%)

- Aralashmadagi tolaning uzunligi:

Lar=L1. α1100 +L2. α2100=31,0·20100 +31,0·80100 =31.0 (mm)

- Aralashmadagi tolaning uzilishdagi kuchi:

Rar=R1. α1100 +R2. α2100=24.3·20100 +23.3·80100 = 23.5  (sN/teks)

CSP va RKM ko‘rsatkichlari orqali ip pishiqligini bashorat qilish

CSP=165L⋅RTM+590-13Ne

Bu erda:

L- tolaning yuqori o‘rtacha uzunligi, mm;

RT - tolaning nisbiy uzish kuchi,

M - mikroneyr, mg/dyuym;

Ne - ipning ingliz tizimidagi nomeri;

Tolaning uzunligi dyuymda berilgan. Uning mm lardagi uzunligini topish uchun, jadval ko‘rsatkichini 100 ga bo‘lib, 25,4 ga ko‘paytirish kerak.

Ya’ni

L=113,1100⋅25,4=28,72mm

CSP=165L⋅RTM+590-13Ne=16531,0⋅23.54,18+590-13⋅31,9=2353.3

CSP ning hisobiy va jadval qiymatlarini taqqoslaymiz.

CSPxis= 2353.3 >CSPjad=2200  sharti bajarildi.

Demak, xom ashyo to‘g‘ri tanlangan deb hulosa qilish mumkin.

Xom ashyoning belgilangan talablarni qondira olishini tekshirish uchun ipning uzishdagi uzunligi deb ataluvchi pishiqlik Rkm ni hisoblaymiz.

Rkm=1,1L⋅RTM+4,0-13Ne150=1,1⋅31,0*23,54,18+4-1331,9150=14,44 sN/teks

Rkm.xis = 14.44SN/teks> Rkm.jad=13.7sN/teks

Bu ko’rsatkich ipning me’yoriy ko’rsatkichlar bilan solishtiriladi. Me’yorlar

Shunday qilib 18,5 teksli tanda ipining Rkm hisobiy qiymati USTER STATISTICS 2018 standartining 5% ko’rsatkichidan kichik va 50% dan katta. Shuning uchun Rkm ning 17.1 sN/teks. 50n b  %ga mos kelsa. Xom ashyo to’gri tanlangan deb hisoblanadi. 18,5 teks tanda ipi karda tizimida Germaniyaning “Truetzschler” firmasi uskunalarida yigiriladi.

1.4. Yigirish sistemasini tanlash

Loyihalanayotgan ip 18,5 teks tanda bo‘lgani uchun karda yigirish sistemasining halqali usulini qabul qilamiz.

Texnologik uskunalar zanjirini tanlash

Texnologik uskunalar zanjirini tanlashda fan-texnika taraqqiyoti,  to‘qimachilik mashinasozligi va texnologiyani rivojlanishi yo‘nalishlarini, loyihalash institutlari, hamda ilg‘or korxonalarning tajribalariga asoslanamiz.

Mashinalarni tanlashda yangi ishchi organlarning mavjudligi, zamonaviy cho‘zish asboblarining ishlatilishi, yuqori ish unumdorligiga ega ekanligi va texnika xavfsizligi talablari kabi xususiyatlarni va kafedra topshirig‘ini hisobga olib «Truetzschler» firmasining texnologik uskunalarini qabul qilamiz.

6-jadval

Texnologik uskunalar zanjiri

| 1 | Avtomatik toy titigich | Blendomat BO-A |
| --- | --- | --- |
| 2 | Bir barabanli tozalagich | SP-MF |
| 3 | Aralashtiruvchi tozalovchi mashina | CL-P |
| 4 | Tozalovchi mashina | MX-U |
| 5 | CLinomat | CLinomat CL-C3 |
| 6 | Tarash mashinasiga tola taqsimlash sistemasi | Securap SP-FPU |
| 7 | Tarash mashinasi | TC-15 |
| 8 | Piltalash mashinasi “I” o‘tim | TD-9 |
| 9 | Piltalash mashinasi “II” o‘tim | TD-9 |
| 10 | Piliklash mashinasi | Zinser 670 |
| 11 | Halqali yigirish mashinasi | Zinser 351 |

«Truetzschler» firmasining  karda ipi uchun texnologik  zanjir mashinalarining tavsifi

7-jadval

| t/r | Mashinalar nomi | Markasi | Mahsu-lot chiziqiy zichligi | CHiqaruvchi ishchi organ tezligi |  | CHo‘zish miqdori E | Pishitil-ganlik darajasi, bur/m | Unumdorligi kg/soat | Mashina o‘lchamlari, mm |  | Chiqaruvchi organlar soni | Ishlatilgan tola uzunligi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | n min-1 | V m/min |  |  |  | Eni | Uzunligi |  | mm |
| 1 | Avtomatik toy titgich | BO-A | - | - |  | - | - | 1200-2000 | 5164 | 10670-50270 | - | 60 |
| 2 | Bir barabanli tozalagich | SP-MF | - | - |  | - | - | 2000 | 1664 | 4485 | - | 60 |
| 3 | Aralashtiruvchi tozalovchi mashina | CL-P | - | - |  | - | - | 1000 | 1964 | 1485 | - | 60 |
| 4 | Tozalash mashinasi | MX-U | - | - |  | - | - | 1000 | 2264 | 6000 | - | 60 |
| 5 | Cln omat | CL-C3 | - | - |  | - | - | 1200 | 2664 | 1512 | - | 60 |
| 6 | Tola taqsimlash sistemasi | Securop SP-FPU | - | - |  | - | - | 1500 | 1664 | 4485 | - | 60 |
| 7 | Tarash mashinasi | TC-15 | 3,0-20 kteks | - | - |  | - | 260 | 2150 | 6345 | 1 | 60 |
| 8 | Pilta mashinasi I-o`tim, | TD-9 | 1,5-7,0 kteks | - | -1000 | 4,0-11,0 |  | - | 2448 | 8154 | 1 | 60 |
| 9 | Piltalash mashinasi II-o`tim | TD-9 | 1,5-7,0 kteks | - | 1000- | 4,0-11,0 |  | - | 2448 | 8154 | 1 | 60 |
| 10 | Piliklash mashinasi | ZENSER 670 | 833-2000 teks | 1000 |  | 3,0-15,8 | 10-100 | - | 4862 | 21950 | 144gacha 1seksiya 12 ragulka | 45 |
| 11 | Halqali yigirish mashinasi | Zinser 351 | 4-167 teks | 25000 |  | 8-80 | 100-3500- | - | 1525 | 12500 62900 | 240-1680 1 seksiya 24 urchuq | 60 |

Q.G‘.G‘AFUROV “Texnologik jarayonlarni loyihalash” O‘quv qo‘llanma TOSHKENT “IJOD-PRINT” 2020 2.2-jadval olingan

1.5. Yigirish rejasini tanlash va asoslash

Yigirish rejasida mahsulotlarning chiziqiy zichliklari, qo‘shish soni, cho‘zish miqdori, pishitish darajasi va koeffitsientlari, asosiy ishchi organlarning aylanish tezliklari, mashinalarning nazariy unumdorliklari xamda mashinalardan foydali ish koeffitsientlari kabi ko‘rsatkichlarni asoslash kerak.

Ushbu ko‘rsatkichlarni tanlashda ma’lumotnomalardan, ilg‘or korxonalarning tajribalaridan foydalanamiz.

“Buxoroteks” xissadorlik jamiyatining chiziqiy zichligi 18,5 teks karda ipi uchun yigirish rejasi

8-jadval

| № | Mashina nomi va markasi | Chiqayotgan mahsulot chiziqiy zich-ligi, teks | Qo‘shish soni d | Cho‘zish soni E | Pishitish miqdori |  | Chiqaruvchi ishchi organ tezligi |  | FVK | Nazariy unumdorlik kg/soat | Chiqindilar miqdori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | αt | K bur/m | V m/min | n min-1 |  |  |  |
| 1 | Tarash C 4 | 5000 |  |  | - | - | - | - | 0,95 | 35 | 3,1 |
| 2 | Piltalash I-o`tim SB-851 | 5000 | 8 | 8 | - | - | 600 | - | 0,844 | 151,9 | 0,6 |
| 3 | Piltalash- II-o`tim RSB851 | 5000 | 8 | 8 | - | - | 600 | - | 0,841 | 151,4 | 0,6 |
| 4 | Piliklash F-5 | 566 | 1 | 8,83 | - | - | - | 1200 | 0,834 | 47,3 | 1 |
| 5 | Yigirish G-5/2 | 18,5 | 1 | 30,6 | - | 845 | - | 15000 | 0,915 | 19,7 | 2,7 |

Q.G‘.G‘AFUROV “Texnologik jarayonlarni loyihalash” O‘quv qo‘llanma TOSHKENT “IJOD-PRINT” 2020 5.10-jadval olingan

1.6. O‘timlar bo‘yicha chiqayotgan mahsulot chiziqiy zichligi va cho‘zish miqdorini asoslash

1. Tarash o’timi

1. Texnik tavsifda             	       	          	Tpil = 3÷20 kteks;

2. «Buxoroteks » korxonasida       		Tpil = 5,0 kteks;

3. Loyihada qabul qilamiz                	         Tpil = 6,0 kteks;

2. Piltalash «1» o’timi

1. Texnik tavsifda                            	        Tpil = 1,5÷7,0 kteks;

2. «Buxoroteks » korxonasida     		Tpil = 5,0 kteks; d=4;

3. Loyihada qabul qilamiz                	         Tpil = 6,0 kteks; d=6;

Е=ТkirТchiq⋅d=66⋅6=6

3. Piltalash «II» o’timi

1. Texnik tavsifda                            	        Tpil = 1,5÷7,0 kteks;

2. «Buxoroteks » korxonasida     		Tpil = 5,0 kteks; d=6;

3. Loyihada qabul qilamiz                	         Tpil = 6,0 kteks; d=6;

Е=ТkirТchiq⋅d=66⋅6=6

4. Piliklash o’timi

1. Texnik tavsifda                               	        Tp  =833-20000teks;

2. «Buxoroteks » korxonasida       		Tp = 566 teks;

3. Loyihada qabul qilamiz                 	         Tp = 550 teks;

Е=ТkirТchiq⋅d=6000550⋅1=10,9

7. Yigirish o’timi

1. Texnik tavsifda                               	        Tp  =4,0-167 teks;

2. «Buxoroteks » korxonasida       		Tp = 18,5 teks;

3. Loyihada qabul qilamiz                 	        Tp = 18,5 teks

Е=ТkirТchiq⋅d=55018,5⋅1=29,7

1.7.  Pilik va ipdagi buramlar sonini asoslash

К=αТ⋅100Т bur/m

bu erda:

T – pishitish koeffitsienti bo‘lib bu koeffitsient tola shtapel uzunligiga va mahsulot chiziqiy zichligiga qarab ma’lumotnomadan qabul qilib olinadi.

T – pilik yoki ipning chiziqiy zichligi, teks.

Pilikdagi buramlar soni

Tpil = 550 teks

Lsht = 31,0 mm

t =  11,45

К=αТ⋅100Тpil=11.45*100550=48,93 bur/m

Ipdagi buramlar soni

Tip = 18,5 teks

Lsht =	31,0 mm

t = 42

К=αТ⋅100Тip=42⋅10018,5=977 bur/m

1.8. O‘timlar bo‘yicha chiqaruvchi organlar tezligini asoslash

1. Tarash o’timi

1. Texnik tavsifda                                		An = 260 kg/s

2. « Buxoroteks » korxonasida                  An = 35 kg/s

3. Loyihada qabul qilamiz                     		An = 120 kg/s

naj.bar=An⋅1000π⋅daj.bar.⋅60⋅Тpil⋅е=120⋅10003,14⋅0,706⋅60⋅6⋅2=75,2 min-1

2. Piltalash «I» o'timi

1. Texnik tavsifda                               		V = 1000 m/min

2. « Buxoroteks » korxonasida                 V = 600 m/min

3. Loyihada qabul qilamiz                  		V = 900 m/min

npil=Vπ⋅dsil=9003,14⋅0,038=7542,7 min-1

3.Piltalash «II» o'timi

1. Texnik tavsifda                               		V = 1000 m/min

2. « Buxoroteks » korxonasida                 V = 600 m/min

3. Loyihada qabul qilamiz                  		V = 850 m/min

npil=Vπ⋅dsil=8503,14⋅0,038=7123,7 min-1

4. Piliklash o'timi

1. Texnik tavsifda                                     	nrog = 1000 min-1

2. « Buxoroteks » korxonasida                 nrog = 1200 min-1

3. Loyihada qabul qilamiz                       	nrog = 1200 min-1

5. Yigirish o’timi

1. Texnik tavsifda                                   	nurch = 25000 min-1

2. « Buxoroteks » korxonasida      	nurch = 15000 min-1

3. Loyihada qabul qilamiz                     	nurch = 18000 min-1

O‘timlar bo‘yicha mashinalar nazariy unumdorligi hisoblash

1. Tarash o’timi

Аn=π⋅daj.bar.⋅naj.bar.⋅60⋅Тpil⋅е10002=3,14⋅0,706⋅75,2⋅60⋅6⋅21000=120 kg/soat

- Piltalash «I» o'timi

Аn=V⋅60⋅Тpil10002=900⋅60⋅61000=324 kg/soat

- Piltalash «II» o'timi

Аn=V⋅60⋅Тpil10002=850⋅60⋅61000=306 kg/soat

- Piliklash o'timi

Аn=nrog⋅60⋅ТpilК⋅10002=1200⋅60⋅55049.633⋅10002=0,79 kg/soat 1 ta rogulka uchun

- Yigirish o’timi

Аn=nurch⋅60⋅ТipК⋅10002=18000⋅60⋅18,5720⋅10002=0,027 kg/soat 1 ta urchuq uchun

O‘timlar bo‘yicha FVK, IUK va UFK larni tanlash va asoslash.

9-jadval

| O‘timlar | FVK |  |  | IUK |  |  |  | UFK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilmiy tekshirish inistituti | Buxoroteks korxonasida | Loyhada qabul qilamiz | Ilmiy tekshirish inistituti |  | Buxoroteks korxonasida | Loyhada qabul qilamiz |  |
| Tarash | 0,94 | 0,95 | 0,94 |  | 0,955 | - | 0,955 | 0,89 |
| Piltalash I | 0,81 | 0,844 | 0,83 |  | 0,985 | - | 0,985 | 0,82 |
| Pilta II | 0,81 | 0,841 | 0,83 |  | 0,985 | - | 0,985 | O,82 |
| Piliklash | 0,80 | 0,834 | 0,83 |  | 0,975 | - | 0,975 | 0,80 |
| Yigirish | 0,96 | 0,915 | 0,95 |  | 0,965 | - | 0,965 | 0,92 |

UFK=FVK⋅IUK

bu erda:

UFK – Uskunalardan foydalanish koeffitsienti

FVK – Foydali vaqt koeffitsienti

IUK – Ishlayotgan uskunalar koeffitsienti

1.10. O‘timlar bo‘yicha mashinalar unumdorligini hisoblash:

Amaliy unumdorlik

- Tarash o'timi

Аamal=Аn⋅FVK=120⋅0,94=112.8 kg/soat

- Piltalash «I» o'timi

Аamal=Аn⋅FVK=324⋅0,83=268.92 kg/soat

- Piltalash «II» o'timi

Аamal=Аn⋅FVK=306⋅0,83=253.98=254 kg/soat

- Piliklash o'timi

Аamal=Аn⋅FVK=0.79⋅0,83=0.6557 kg/soat 1 ta rogulka uchun

- Yigirish o'timi

Аamal=Аn⋅FVK=0,027⋅0,95=0,025 kg/soat 1 ta urchuq uchun

O‘timlar bo‘yicha mashinalar hisobiy unumdorlik hisoblash

- Tarash o’timi

Аhis=Аamal⋅IUK=112.88*0.955=107.7 kg/soat

- Piltalash «I» o'timi

Аhis=Аamal⋅IUK=268.92⋅0,985=264.8 kg/soat

- Piltalash «II» o'timi

Аhis=Аamal⋅IUK=254⋅0,985=250.2 kg/soat

- Piliklash o'timi

Аhis=Аamal⋅IUK=0.6557⋅0,975=0.6393 kg/soat 1 ta rogulka uchun

- Yigirish o’timi

Аhis=Аamal⋅IUK=0,025⋅0,965=0,024 kg/soat 1 ta urchuq uchun

Qaytimlar, chiqindilar va ip chiqish miqdorini aniqlash jadvali

10-jadval

| # Qaytimlar va chiqindilar | # Titish tozalash | # Tarash | # Piltalash # «I» | # Piltalash II | # Piliklash | # Yigirish | # Jami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I.Qaytimlar: |  | # 0,193 | # 0,241 | # 0,241 | # 0,289 |  | # 0,964 |
| # Pilta uzug‘i |  |  |  |  | # 0,131 | # 0,196 | # 0,327 |
| # Pilik uzug‘i |  |  |  |  |  |  |  |
| Jami qaytimlar |  | # 0,193 | # 0,241 | # 0,241 | # 0,42 | # 0,196 | # 1,291 |
| # II.Ko‘rinadigan chiqindilar. |  |  |  |  |  |  |  |
| # Michka(xalqacha) momiq |  |  |  |  |  | # 1,076 | # 1,076 |
| # Tarashdagi tuganak va momiq | # 3,71 |  |  |  |  |  | # 3,71 |
| # Tarashdagi tuganaklari va momiqlar | # 0,974 | # 0,524 |  |  |  |  | # 1,498 |
| # Karda tarandisi | # 1,868 |  |  |  |  |  | # 1,868 |
| # Ustki valiklar va tozalagichlar momig‘i |  | # 0,049 | # 0,014 | # 0,014 | # 0,021 | # 0,042 | # 0,14 |
| # Chigallangan ip |  |  |  |  |  | # 0,1 | # 0,1 |
| # Toza supurindi |  | # 0,038 | # 0,019 | # 0,019 | # 0,038 | # 0,076 | # 0,19 |
| # Iflos supurindi |  | # 0,038 | # 0,019 | # 0,019 | # 0,038 | # 0,076 | # 0,19 |
| # Filtr momig‘i | # 0,247 | # 0,133 |  |  |  |  | # 0,38 |
| # Jami ko‘rinadigan chiqindilar | # 6,799 | # 0,782 | # 0,052 | # 0,052 | # 0,097 | # 1,37 | # 9,152 |
| # III.Ko‘rinmaydigan chiqindilar | # 1,17 | # 0,63 |  |  |  |  | # 1,8 |
| # IV.Qaytmaydigan chiqindilar | # 1,604 | # 0,860 |  |  |  |  | # 2,464 |
| # Jami, # qaytimlar, ko‘rinadigan va ko‘rinmaydigan hamda qaytmaydigan chiqindilar | # 9,573 | # 2,464 | # 0,293 | # 0,293 | # 0,517 | # 1,566 | # 14,707 |
| # Xomaki mahsulot va ip chiqishi | # 90,43 | # 87,97 | # 87,68 | # 87,38 | # 86,86 | # 85,29 | # 100 |
| # Orttirish koeffitsienti – Ok # Ок=ВВy | # 1,060 | # 1,031 | # 1,028 | # 1,024 | # 1,018 | # 1,0 |  |

O‘timlar bo‘yicha orttirish koeffitsientini hisoblash

Orttirish koeffitsienti 100 kg ip ishlab chiqarish uchun qancha xom-ashyo kerakligini bildiradi. U quyidagicha hisoblanadi:

1.Titish-tozalash o‘timi uchun

Оkoef=ВtitВyig=90,4385,29=1,060

2.Tarash o‘timi uchun

Оkoef=ВtarВyig=87,9785,29=1,031

3.Piltalash «I» o‘timi uchun

Оkoef=Вp1Вyig=87,6885,29=1,028

4.Piltalash «II» o‘timi uchun

Оkoef=Вp2Вyig=87,38 85,29 =1,024

7.Piliklash o‘timi uchun

Оkoef=ВpilikВyig=86,8685,29=1.018

8.Yigirish o‘timi uchun

Оkoef=ВyigВyig=85,2985.29=1,0

1.11. O‘timlar bo‘yicha pakovkalar parametrlarini hisoblash

O`timlar bo`yicha maxsulot chiqishi.

11-jadval

| nomi | Titish tozalash | tarash | Piltalash I- o`tim | Piltalash II – o`tim | Piliklash | Yigirish |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maxsulot chiqishi | # 90,43 | # 87,97 | # 87,68 | # 87,38 | # 86,86 | # 85,29 |

1.Naychaga o‘ralgan ip massasi va uzunligini hisoblash.

Yigirish mashinasida naychaga o‘ralgan ip massasini 80 g deb qabul qilamiz. Bu massali pochatkalardan nechtasi bitta g‘altakdagi pilikdan tayyorlanishini aniqlaymiz.

G‘altakdagi pilik massasi 2000 gramm deb qabul qilamiz. Bitta g‘altakdagi pilikdan nechta ip naychasi qoldiqsiz chiqishi mumkinligi aniqlaymiz:

mnaycha=GpilGip⋅BipBpil=200080⋅85,2986,86=24.548≈25 ta deb qabul qilamiz.

Naychalar sonini yaxlitlash, ip massasini kamaytirish yoki g‘altakdagi pilik massasini oshirib korrektirovka (tuzatma) kiritiladi.

Naychadagi ipning tuzatmadan so‘ngi massasi quyidagicha hisoblanadi.

Gip=Gpilm⋅BipBpil=200025⋅85.2986,86=78,55 gr

Bu erda:  Gip – ipning msassasi, g

Gpil – pilikning massasi, g

Bip – ip chiqishi, %

m – naychalar soni, dona

Bpil – pilik chiqishi, %

Gip=Gpilm⋅BipBpil=200025⋅85,2986,86=78,55 gr

Naychadagi ip uzunligi – Lip  ni hisoblaymiz.

Ipning chiziqiy zichligi Tip = 18,5 teks.

Lip=Gip⋅1000Тip=78,55⋅100018,5=4246 m.

Demak, g‘altakdagi pilik massasi 2000 g bo‘lsa, undan har biri 4246  metrlik 25 ta naychada ip o‘rami olinadi.

      - G‘altakka o‘ralgin pilik massasi va uzunligini hisoblash.

Agar naychadagi ip massasi 78,55 g bo‘lsa

Gpil=BpilBip⋅Gip⋅m

Gpil=86,8685,29⋅78,55⋅25=1999.9≈2000 g

massadagi pilik g‘altaklarini T=550 teks pilik tayyorlash kerak.

U holda g‘altakdagi pilikning uzunligi:

Lpil=Gpil⋅1000Tpil=1999.9⋅1000550=3636.18 m ga teng bo‘ladi.

Piliklash mashinasida g‘altakdagi pilik uzunligini yaxlitlab

Lpil=3636.18 m deb olamiz. U holda g‘altakdagi pilikning haqiqiy massasi

Gpil=5501000⋅3636.18 =1999.8 g

So‘ngra, chiqindini hisobga olib tekshiramiz,

Е=ТpilТip=LipLpil⋅т=55018,5=42463636⋅25=29.19≈29.

Ciqindilarni hisobga olib cho`zishni aniqlaymiz.

Y=BipBpil⋅E=85,2986,86⋅29.2=28.7

Tekshirish:

Е=Тpil⋅ВipТip⋅Вpil=550⋅85.2918,5⋅86,86=29.19≈29.2

Piltalash II o‘timda tazga taxlangan pilta massasi va uzunligini hisoblash.

II o‘timda tazga taxlangan pilta massasini GpII = 28 kg qabul qilamiz. Undan chiqadigan pilik g‘altaklari sonini aniqlaymiz.

mg'al=GpIIGpil⋅BpilBpII=280002000⋅86,8687,38=13.92≈14ta

Tazdagi pilta massasini hisoblaymiz.

GpII=mg'al⋅Gpil⋅BpIIBpil=14⋅2000⋅87,3886,86=28167.6≈28.168kg

Ta’minlovchi tazdagi piltaning kompyuterga kiritiladigan uzunligini aniqlaymiz.

LpII=GpII⋅1000TpII=28168∙10006000=4695 m.

Tazdagi piltaning haqiqiy massasini hisoblaymiz.

GpII=LpII⋅TpII1000=4695⋅60001000=28170 g.=28.170 kg

      - Karda  o’timida pakovka massasi va undagi pilta uzunligini hisoblash. Birinchi o’tim piltalangan piltaning bitta tazdagi massasi

d =6;   Gpl=53 kg;  deb qabul qilamiz va II o‘timda chiqishi mumkin bo‘lgan tazlar sonini aniqlaymiz.

mpI=GpI⋅d⋅BpIIG,pII⋅BpI=53000⋅6⋅87,3828170⋅87,68=11.25≈11 ta taz

Tazdagi massasi aniqlaymiz.

GpI=mpI⋅d⋅BpIId ⋅BpI=11⋅28170⋅87,386⋅87,68=51468.29 g.≈51468 gr

Tazdagi piltaning uzunligi.

L,pI=GpI⋅1000TI=51468⋅10006000=8578 m

4. Tarash o‘timida tazga taxlangan pilta massasi va uzunligini hisoblash.

Tazdagi taralgan pilta massasini GT = 53 kg deb qabul qilamiz va                        “I” o‘timda chiqishi mumkin bo‘lgan tazlar sonini aniqlaymiz.

m,pI=GT⋅d⋅BpIGpI⋅BT=53000⋅6⋅87,6851468⋅87,97=6.15≈6ta

Tazga taxlangan taralgan pilta massasi.

G,T=m,pI⋅GpI⋅BТd⋅BpI=6⋅51468⋅87,976∙87,68=51638,23g  yoki 51.638 kg

Tazga taxlangan taralgan piltaning uzunligi.

L,Т=G,Т⋅1000TТ=51638⋅10006000=8606,3 m.

1.12. Soatbay vazifani aniqlash

Soatbay vazifa yigirish fabrikasining xar bir o‘timida 1 soatda ishlab chiqariladigan mahsulot miqdorini bildiradi.

Bu miqdor fabrika quvvatiga bog’liqdir.Agar fabrika quvvati 520 kg/soat berilsa soatbay vazifa quyidagicha hisoblanadi.

1.Yigirish o‘timi

Svyig=520 kg/s

2.Titish tozalash o‘timi

Svtit=Svyig⋅Оktit=520⋅1.060=551,2 kg/s

3.Tarash o‘timi

Svtarash=Svyig⋅Оktar=520⋅1.031=536,1 kg/s

4.Pitalash I-o‘timi

SvpI=Svyig⋅ОkpI=520⋅1,028=534,5 kg/s

5.Pitalash II-o‘timi

SvpII=Svyig⋅ОkpII=520⋅1,024=532,4 kg/s

6.Piliklash  o‘timi

Svpil=Svyig⋅Оkpil=520⋅1.018=529,4 kg/s

7.Yigirish o‘timi

Svyig=Svyig⋅Оkyig=520⋅1=520 kg/s

O‘timlar bo‘yicha chiqaruvchi ishchi organlar va mashinalar sonini hisoblash

1.Tarash mashinalari soni

Мtar=SvtarАhis=536,1107.7=4,97 ≈5 ta

2.Piltalash «I» o‘tim mashinalari soni

Мp1=SvpIАhis=534,5264.8=2,01≈2 ta

3.Piltalash «II» o‘tim mashinalari soni

Мp1=Svp1Аhis=532,4250.2=2,13≈2 ta

4.Piliklash mashinalari soni

Мpil=SvpilАhis⋅т=529,40.639⋅132=6,3≈6ta

т-bitta piliklash mashinasidagi rogulkalar soni

5.Yigirish mashinalari soni

Мyig=SvyigАhis⋅т=5200,024⋅1536=14,1≈14ta

т-bitta yigirish mashinasidagi urchuqlar soni

O‘timlar bo‘yicha  chiqaruvchi organlar va mashinalar sonini  umumlashtirilgan jadvali

12-jadval

| T/r | Mashinalar nomi | Hisobiy unumdorlik kg/s | Soatbay vazifa kg/s | Bitta mashinadagi chiqarish organ-lari soni | Hisoblangan |  | Qabul qilingan |  | Bitta apparatdagi mashinalar soni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Chiqarish organlari soni | Mashinalar soni | Chiqarish organlari soni | Mashinalar soni |  |
| 1. | Tarash | 107,7 | 536,1 | 1 | 4,97 | 4,97 | 4 | 4 | 2 |
| 2. | Piltalash I | 264.8 | 534,5 | 1 | 2,01 | 2,01 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Piltalash II | 250,2 | 532,4 | 1 | 2,13 | 2,13 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Piliklash | 0,639 | 529,4 | 132 | 6,3 | 6,3 | 792 | 6 | 3 |
| 5 | Yigirish | 0,024 | 520 | 1536 | 14,1 | 14,1 | 21504 | 14 | 7 |

Apparatlash

Apparat sifatida qayta tarash yigirish sistemasida yuqori unumdorlikka ega bo‘lgan     1-2 tagacha piltalash mashinasi qabul qilinadi.

Loyihalanayotgan korxonada aparat sifatida 1 ta piltalash mashinasini qabul qilamiz.

Hisoblangan va qabul qilingan mashinalar og’ish foizini aniqlash.

1.Tarash o‘timi

%=Мh-МqqМh⋅100=4,97-44,97⋅100=19,5%

2.Piltalash «I» o‘timi

%=Мh-МqqМh⋅100=2,01-2,02,01⋅100=0,5%

3.Piltalash «II» o‘timi.

%=Мh-МqqМqq⋅100=2,13-2,02,13⋅100=6,1%

4.Piliklash o‘timi

%=Мh-МqqМh⋅100=6,3-66,3⋅100=4,8%

5.Yigirish o‘timi

%=Мh-МqqМh⋅100=14.1-1414,1⋅100=0,7 %

Yigirish rejasini korrektirovka qilish

Yigirish rejasini korrektirovka qilishda hisoblangan va qabul qilingan mashinalarning og’ish foizi hisoblanadi. Og’ish foizi tayyorlov bo`limi uchun 5% katta bo`lsa, yigiruv tsexi uchun  2% yuqori bo`lsa o`timlar bo`yicha texnologik ko`rsatkichlar, ya`ni nazariy unumdorlik, amaliy unumdorlik, hisobiy unumdorlik va chiqaruvchi ishchi organlar tezligi korrektirovka qilinadi.

Yigirish  rejasini korrektirovka qilishda bizning loyihalanayotgan korxonamizda tarash o’timida, piltalash «II»  o’timida , amalga oshiriladi, chunki berilga foizlardan oshganligi uchun.

1.Tarash o'timi uchun

Ahis=SVtarMtar=536,14=134 kg/soat

Aamal=AhisIUK=1340,955=140,3 kg/soat

Anaz=AamalFVK=140,30,94=149,2 kg/soat

naj.bar=Anaz∙10002π∙daj.b∙60∙Tp ∙e    =140,3∙100023.14∙0,701∙60∙5,0∙2=106.233 min-1

2.Piltalash ”II” o'timi uchun

Ahis=SvM∙m=532,42∙1=266,2 kg/soat

Aamaliy=AhisIUK=250,20,985=254 kg/soat

Anazariy=AamaliyFVK=2540,83=306 kg/soat

V=Anazariy∙10002Tpil∙60=306∙100026000∙60=850 min-1

Kengaytirilgan yigirish rejasi

13-jadval

| Mashinalar nomi va markasi | CHiqayotgan mahsulot chiziqiy zichligi, kteks, teks | Qo‘shilishlar soni, d | Umumiy cho‘zilish, E | Pishitil-ganlik |  | Tezlik |  | Nazariy ish unumdorlik, A’n , kg/soat | Foydali vaqt koeffitsienti | Ishlayotgan uskunalar koeffitsienti | Amaliy ish unumdorlik, A’a kg/soat | Hisobiy ish unumdorlik , A’x kg/soat | Soatbay vazifa , SV , kg | Mashinadagi chiqarish organlari soni | Qabul qilingan |  | 1ta appartga to‘g‘ri kelgan mash.soni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pishitish koef-ti , t | 1 m da buramlar soni , K, bur/m | V1’ chiziqiy tezlik, m/min | n11 aylanish chastotasi, min-1 |  |  |  |  |  |  |  | CHiqarish organlari soni | Mashinalar soni |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Tarash | 6000 |  |  | - | - |  | 106.23 | 149,2 | 0,94 | 0,955 | 140,3 | 134 | 536,1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Piltalash «I» o‘tim | 6000 | 6 | 6 | - | - | 900 |  | 324 | 0,83 | 0,985 | 269 | 264,8 | 534,5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Piltalash «II» o‘tim | 6000 | 6 | 6 | - | - | 850 |  | 306 | 0,83 | 0,985 | 254 | 266,2 | 532,4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Piliklash | 550 | 1 | 10.9 | 11.45 | 48,93 | - | 1200 | 0,79 | 0,79 | 0,975 | 0,656 | 0,639 | 529,4 | 132 | 1320 | 6 | 3 |
| Yigirish | 18,5 | 1 | 29,7 | 42 | 977 | - | 18000 | 0,027 | 0,95 | 0,965 | 0,025 | 0,024 | 520 | 1536 | 21504 | 14 | 7 |

  - Korxonaning yordamchi bo’limlari

Chiqindilar bo’limi maydonini hisoblash va uskunalarni qabul qilish Chiqindilar bo’limi uchun mashinalar sonini hisoblash

- Yangi loyihalanayotgan korxonalarda chiqindilar bo’limining ishiga katta axamiyat beriladi.

- Bu bo’limda pilta pilik uzug’i michkaga o’xshash qaytimlarga ishlov berilib yana o’z saralanmalariga qayta qo’shiladi.

- Bundan tashqari aralashtirish titish va tozalash agregatlaridan , tarash mashinalaridan chiqqan chiqindilani qayta ishlab ularni preslab boshqa korxonaga jo’natish ishlari bajariladi.

- Loyihada presslar sonihisoblanib qolgan uskunalar ilmiy tekshirish instituti tavsiyasiga ko’ra qabul qilinadi.

Saralanma bo’limi maydonini hisoblash

Saralanma bo’limida bir sutkaga etadigan paxta toylari tiplari, seleksiya navlari bo’yicha alohida saqlanadi, bu esa korxonani uzluksiz ishlashini ta’minlash va paxta namligini bir me’yorda ushlab turishga xizmat qiladi.

1.Bir  sutkada kerak bo‘lgan paxta miqdori:

Q=CBsar∙15,92 kg=551,2∙15,92 kg =8775,1 kg

Bunda:

CBsar – saralash bo ‘limining soatbay vazifasi, kg/soat

15,92- bir kunlik ish soati

2. Bir yilda kerak bo‘ladigan paxta miqdori:

Qyil=Q∙415415,92= 8775,1∙415415,92 =2289,6 tonna

Bunda:

4154 – bir yillik ish soatlari

3.Bir toy paxta egallaydigan joy

S1=0,97∙0,735=0,712 m2

4.Bir sutkada kerak bo‘lgan toylar soni:

N=Q200= 8775,1200 =43,4 ≈43

Bunda:

200 – bitta toy paxta og‘irligi

5.Hamma toylarni egallaydigan joyi:

S2=S1∙N=0,712∙43,4=30,9 m2

6.Bir sutkada ishlatiladigan paxta uchun kerak bo‘lgan yuza (sortirovka bo‘limi):

S3=2∙S2=2∙30,9=61,8 m2

Press mashinalari sonini hisoblash

Bitta toy uchun ketgan vaqtning me`yoriy hujjatlardan t=12 min deb qabul qilamiz

MT=QPX∙7= 972564∙7 = 0,24≈1

PT=6012∙120=600 kg/soat

PX=PT∙UFK=600∙0,94=564 kg/soat

Umumiy chiqindilar miqdori Uchiq – 14,7  kg

Qaytimlar miqdori Uqaytim – 1,3  kg

Chiqindilar miqdori=SVTTA100∙Uchiq∙t=551,2100∙14.7∙12=972 kg

MT=QPX∙7=972564∙7=0,24≈1

Loyihalanayotgan fabrika chiqindilar bo’limiga quyidagi mashinalarni qabul qilamiz

14-jadval

|  | Mashinalar nomi | Markasi | Soni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregat va tarashdagi chiqindi- larni so’ruvchi filtr | TFC-4 | 1 |
| 2 | Qisqartirilgan uzluksiz aralash- tiruvchi va taminlovchi mashina | CH-3Y | 2 |
| 3 | Chiqindilarni presslovchi mashina | APO-1 | 1 |

TFC-4 Filtri

Vazifasi: titish tozalash agregati va tarash mashinasidan ajralib chiqayotgan chiqindi va chang hovoni tozalab beradi.

Tozalash jarayonda kalta tolalarni aloxida momiq va xascho’plarni aloxida tozalab yig’adi.

Bu filtr o’zi alohida ishlab, chiqindi tolalarni va xas cho’plarni qoplarga yig’ishi mumkin. Katta korxonalarda esa filtrni CH-3 uzluksiz aralashtiruvchi labazlar va APO-1 pressi bilan agregatlab ishlatish mumkin.

TFC-4 filtirining texnik xarakteristikasi

15-jadval

| Ishlatiladigan tola uzunligi | 10-80 mm |
| --- | --- |
| Dastlabki tozalovchi filtr diskani aylanish tezligi | 5.08-6.1 min-1 |
| Nafis tozlashdagi filtr bosimi | 1000 Pa |
| Qo’shimcha tozalashdagi bosim | 500 Pa |
| Shovqin darajasi | 70 dB |
| Naminal quvvati | 0.3 kvt |
| Filtrni gabarit o’lchamlari |  |
| Uzunligi | 7000 mm |
| Eni | 5000 mm |

Uzluksiz aralashtiruvchi taminlovchi mashina CH-3Y

Vazifasi: chiqindilarni sexlardan qabul qilish , to’plash va zarur bo’lsa chiqindilarni boshqa mashinalarga uzatish uchun qo’llaniladi.

Tuzilish xususiyatlari: CH-3Y mashinasini bir maromda ishlashini taminlashi uchun uning kamerasiga bir yo’la qattiq chiqindilardan oreshka 100 kg , yumshoq chiqindilarning tarandilridan 50-60 kg sig’adi. Bu mashina chiqindilar tarkibidagi tolalarning tuzilishini o’zgartirmaydi.

CH-3Y mashinasining texnik xarakteristikasi

16-jadval

| Ishlatiladigan tola uzunligi | 10-80 mm |
| --- | --- |
| Maxsuldorligi | 800 kg/s |
| Sarflanadigan elektr quvvati | 4.5 kVt |
| Ish kengligi | 1520 mm |
| Mashinani taminlash usuli | Avtomatik |
| Tekislovchi barabanning diametri | 460 mm |
| Diametrlar |  |
| Ignali panjarani ajratuvchi barabani | 375 mm |
| Kondensorni ajratuvchi barabani | 375 mm |
| Kondensorning to’rli barabani | 540 mm |
| Gabarit o’lchamlari |  |
| Uzunligi | 4450 mm |
| Eni | 2100 mm |

Chiqindilar uchun ishlatiladigan press  APO-1

Vazifasi: Tolali materyallarni va chiqindilarni ishlatish uchun qulay shaklga keltirib presslash uchun mo’ljallangan mashina.

17-jadval

| Toy hosil qilish | 10 min |
| --- | --- |
| Toyning o’lchamlari | 1050x650x880 mm |
| Toyning massasi | 120-140 kg |
| Preslash massasi | 40*10H |
| Elektro mator quvvati | 20.3 kVt |
| Presslash massasi | 6200 kg |
| Gabarit o’lchamlari |  |
| Uzunligi | 5850 mm |
| Eni | 2900 mm |

Ishlab chiqarish laboratoriyasi

Ishlab chiqarish laboratoriyasi quyidagi ishlarni amalga oshiradi:

  - Yigirish rejasini har bir o’timida texnologik jarayonlarning to’g’ri bajarilayotganini, ishlab chiqarilayotgan xomaki mahsulotlar va ip sifat ko’rsatkichlarining me’yor talablariga muvofiqligini tekshirish;

  - Tasdiqlangan reja asosida uskunalar holatini va texnologik jarayonlar ko’rsatkichlarini tekshirish;

  - Past sifatli mahsulot ishlab chiqarilishining sabablarini aniqlaydi va uni bartaraf etishda ishtirok etadi;

  - Texnologik jarayonlarni takomillashtirish bo’yicha tajriba va tekshiruvlar o’tkazish, mahsulot assortimenti va xom ashyo turini yangilash tadbirlarini tuzadi va uni amalga oshirishda ishtirok etadi;

  - Injener texnik xodimlari bilan birgalikda yangi texnologiya va mashinalarni o’zlashtirish ishlarida ishtirok etadi;

  - Bosh muxandis topshirig’i asosida sex boshliqlari bilan birgalikda yangi me’yoriy xujjatlarning loyihasini yaratadi va o’rnatilgan tartibda tasdiqlash ishlarida ishtirok etadi.

Laboratoriya xodimlari har bir tekshiruvni ma’lum sex boshlig’i va ishlab chiqarish rahbarining jurnallariga qayd qiladi. Ular o’z navbatida tekshirish natijalari bo’yicha kerakli chora-tadbirlarni amalga oshiradi.

Laboratoriya xonalaridagi havo harorati 20  30 S va namlik	605

% bo’lishi talab etiladi.

Laboratoriya jihozlarining qisqacha tavsifi

18-jadval

| T/r | Nomi va rusumi | Bajaradigan ishi: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Psixrometr | Xonalardagi nisbiy namlikni aniqlaydi |
| 2 | Turli modeldagi elektron tarozilar | Tola, xomaki maxsulotlar va ip namunalarining massalarini o’lchaydi. |
| 3 | Elektron tarozi CK-60X | Iplarning chiziqiy zichligini aniqlashda namuna massalarini o’lchaydi. |
| 4 | Tola ko’rsatkichlarini aniqlash tizimi Uster XVI-1000 | Paxta tolasi ko’rsatkichlarini avtomatik xolatda tezkor usulda aniqlab, ma’lumotlarni saqlab qoladi. |
| 5 | Xomaki mahsulotlarning sifat ko’rsatkichlarini aniqlash tizimi Uster Afis RPO-2 | Xomaki maxsulotlarning neps,uzunlik va ifloslik kabi sifat ko’rsatkichlarini aniqlaydi |
| 6 | Kalava o’rash charxi HM-3 | Chiziqiy zichlikni aniqlash uchun ma’lum uzunlikdagi iplardan kalavalar tayyorlaydi. |
| 7 | Buram o’lchagich. TW-3 | Yigirilgan iplardagi buramlar soni va buram yo’nalishini aniqlaydi |
| 8 | Namlikni aniqlovchi jihoz. FD-600 | Iplardagi konditsion namlikning miqdorini infraqizil nurlar yordamida quritib o’lchaydi. |
| 9 | Dinamometr Ctatimat-S | Yigirilgan iplarning uzilish kuchi va cho’zilishini aniqlaydi |
| 10 | Ip mustahkamligini aniqlash tizimi Uster Tensorapid 4 | Yakka va pishitilgan iplarning uzilish dagi mustahkamligini elektron usulda aniqlaydi |
| 11 | Ip sifat ko’rsatkich larini aniqlash tizimi Uster tester 5- C800 | Yigirilgan iplarning chiziqiy zichligi va massasi o’zgarishlarini aniqlaydi, notekislik diagrammalarini hosil qiladi |
| 12 | Uster Zweigle Yarn Inspestion Winder Ipning neps ko’rsatkichlarini aniqlash qurilmasi | Turli chiziqiy zichlikdagi va uzunlikdagi iplarning neps ko’rsatkichlarini aniqlaydi. |

Korxonadagi mexanizatsiya vositalari

Paxta omborlaridan toy paxtalarni titish va tozalash sexiga yuk tashish mashinalari yetkazib beradi. Titish va aralashtirish mashinalaridan tarash mashinalariga tolalar pnevmoqurilma yordamida etkazib beriladi. Tarash va piltalash mashinalarda tayyorlangan pilta rolikli tazlarda keyingi bosqich mashinalariga etkazib beriladi. Piliklash va yigirish sexlarida pilik va iplarni tashish uchun osma konveyrlardan foydalaniladi. Ushbu yuk tashish tizimlarini qo’llash loyixalanayotgan korxonada mexnat unumdorligini oshishiga xizmat qiladi.

Yigirish korxonalarida texnik nazorat

Yigirish korxonalarida texnik nazoratni texnik nazorat bo’limi ishlab chiqarish laboratoriyasi bilan birgalikda amalga oshiradi. Bu bo’limlar mahsulot sifatini tekshirish bilan birga, texnologik jarayonni to’g’ri amalga oshayotganligini ham nazorat qilib boradi. Ishlab chiqarishning har bir bosqichida laboratoriya va texnikaviy nazorat bo’limlari doimiy va davriy tekshirishlarni o’tkazadi. Xom ashyo, yigirilgan ip va chetga sotiladigan chiqindilar sifati doimiy tekshirishlar orqali nazorat qilib boriladi. Ishlab chiqarilayotgan xomaki maxsulotlar sifati, texnologik kartalarda ko’rsatilgan mashinalardan foydalanish shartlarining bajarilishi va ularni ishlatish qoidalarni bajarilishi davriy tekshirishlar orqali nazorat qilib boriladi.

Bu tekshirishlar amaldagi yo’riqnomalar, uslublar va tasdiqlangan meyoriy xujatlar bo’yicha amalga oshiriladi.

- MAXSUS QISM

2.1. G‘o‘zaning istiqbolli “UzFA-703” va yangi “KELAJAK” navlari

“UzFA-703” navi O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti «G‘o‘za urug‘chiligi va urug‘shunosligi» labaratoriyasi seleksionerlari I.T.Qaxxorovning «Gosipium hirsutum turi geografik uzoq shakllarini chatishtirganda, g‘o‘zaning xo‘jalik axamiyatiga ega belgilarining irsiylanishi va o‘zgaruvchanligi» mavzusi bo‘yicha olib borgan nomzodlik dissertatsiyasi doirasida g‘o‘zaning madaniy va yarim yovvoyi shakllarining duragaybekross populyatsiyasidan ajratilgan L-2777 va turlararo (Gosipium hirsutum L. va Gosipium barbadense L.) duragaylashdan olingan L-6161 liniyalarini chatishtirib olingan L-45 liniyasi asosida ko‘p marta qayta-qayta tanlash usuli qo‘llab yaratilgan.

“UzFA-703” navining yaratilish geneologiyasi quyidagicha: [159-F x ruderal forma (sspmexicanum shtat Sinaloa)] x 159-F. [L-2708(Gossipium hirsutum) x 9872(Katalog № L-3852 G.barbadense)]

“Uz.FA-703” navi O‘bekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi institutining navlarning raqobatbardoshligini sinash dalasida ko‘rikdan o‘tdi va olingan 3 yillik o‘rtacha malumotlarga ko‘ra xo‘jalik axamiyatiga ega belgilarning kursatkichlari quyidagicha bo‘ldi:

1.Umumiy xosil - 27,2 s/ga

2. Sovuq tushgunchadagi xosildorlik - 36,3 – 40,0 s/ga

3.  Bir ko‘sak paxtasi og‘irligi - 6,1 gr

4. Bir ko‘sak paxtasi og‘irligi - 6,1 gr

5. Tola chiqimi - 37,3 %

6. Tolasi shtapel uzunligi - 35,8 mm.

7. Tola xosili - 11,8 s/ga.

8. O‘suv davri - 115,0 kun

9. Tolasi sanoat tipi – IV

10. Mikroneyr - 4,1 – 4,2

2005 yilda Davlat nav sinash komissiyasining «gruntkontrol» idan morfoxo‘jalik belgilarining bir xilligi bo‘yicha sinovdan o‘tdi (98,0 %) va DNSK ning viloyatlardagi shaxobchalarida ko‘rikda qatnashishiga ruxsat etildi. DNSK ning Toshkent, Navoiy, Namangan, Farg‘ona, Farg‘ona, Samarqand va Adijon viloyatlaridagi shaxobchalarida xosildorligi, tezpisharligi, tola chikimi, sifati va qisman zararkunanda – xashorotlarga, kasalliklarga chidamliligi bo‘yicha rayonlashtirilgan navlar bilan raqobatlasha olishini ko‘rsatdi.

XO‘JALIK KO‘RSATKIChLARI

“UzFA-703” navining o‘simliklari yirik konus shaklida, bo‘yi 100 - 120 sm, o‘suv shoxi 0,5 – 1,0 ta, ko‘p xollarda ikkita xosil shoxidan bittasi yaxshi rivojlanmaydi xosil shoxlari 1-1,5 tipga mansub. Poya va shoxi kam tuklangan. Poyasi och yashil rangli. Birinchi xosil shoxlari 5-6 kurtakda paydo bo‘ladi.

Ko‘sak shakli ovalsimon, o‘rtacha kattalikda, yuzasi silliq och yashil rangda, o‘tkir burunchali. Asosan 5 chanoqli, yaxshi ochiladi, to‘liq pishib yetilib ochilganda to‘kilib ketmaydi. Bitta chanoqdagi paxtasining chigitlar soni 9- 11 donagacha bo‘ladi. Bir ko‘sakdagi paxtasining vazni 5,5-6 g.

Chigiti o‘rtacha kattalikda, tuxumsimon shaklda, o‘rtacha tuklangan, kulrang. 1000 dona chigiti massasi 121,0 g.

Nixollar unib chiqqandan birinchi ko‘sak ochilguncha bo‘lgan davr: o‘rta va shimoliy mintaqalarda 120-124 kun, janubiy mintaqalarda 110-115 kunda pishib yetiladi. Tanasi yotib qolmaydi, antotsian kuyishi o‘rtacha.

Tolasi – oq. Tola chiqimi 37,5- 38,0 %. Tolasining shtapel uzunligi o‘rtacha 34,5 mm., Mikroneyr ko‘rsatkichi 4,1-4,4. Solishtirma uzulish kuchi (Str) 30,9 , Tolasining yuqori o‘rtacha uzunligi (Len) 1,18. Nisbiy uzilish og‘irligi 4,9. Uzilish og‘irligi 28,3 gs/teks. Tola xosili -13,6 s/ga., tolasi IV- sanoat tipiga mansub. Tolasi jaxon andozalari talabiga mos keladi. Nav ekiladigan maydon kengaymoqda

Andoza navlarga nibatan qurg‘oqchilikka va tuproq sho‘rlanishiga, kasalliklarga, zararkunanda va xasharotlarga chidamliligi, tolasining sifati va tezpisharligi bilan farq qiladi. Shu sababli suv tanqis va tuprog‘i sho‘rlangan xududlarda ekilsa xam yuqori xosil olish mumkin.

G‘O‘ZANING YANGI «KELAJAK» NAVI

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti «G‘o‘za urug‘chiligi va urug‘shunosligi» labaratoriyasi mudiri I.T.Qaxxorovning «Gossipium hirsutum turi geografik uzoq shakllarini chatishtirganda g‘o‘zaning xo‘jalik axamiyatiga ega belgilarining irsiylanishi va o‘zgaruvchanligi» mavzusi bo‘yicha olib borgan nomzodlik dissertatsiyasi doirasida g‘o‘zaning turlararo (Gossipium hirsutum L. va Gossipium barbadense L.) duragaylashdan olingan L-6161 liniyasini Bolgariyada yaratilgan 146 navi bilan chatishtirish natijasida olingan L-38 liniyasi asosida ko‘p marta mqsadli tanlash usulida, g‘o‘zaning yangi genotipli, yani tabiiy ravishda o‘sishdan to‘xtash xususiyatiga ega, chekanka qilinmaydigan «Kelajak» navi yaratildi.

«Kelajak» navining yaratilish geneologiyasi quyidagicha: [L-2708 (Gossipium hirsutum) x 9872 (Katalog№-L-3852 Gossipium barbadense)]

«Kelajak» navi O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi institutining navlarining raqobatbardoshligini sinash dalasida ko‘rikdan o‘tdi va olingan 3 yillik o‘rtacha malumotlarga ko‘ra xo‘jalik axamiyatiga ega belgilari ko‘rsatkichlari quyidagicha bo‘ldi:

1. Umumiy xosildorlik -37,2 s/ga.

2. Sovuq tushgunchadagi xosil -28,2 s/ga

3. Bir ko‘sak og‘irligi, o‘rtacha - 6,3 gr

4. 1000 dona chigiti og‘irligi - 113,0 gr.

5. Tola chiqimi - 38,3 %

6. Tolasi shtapel uzunligi - 35,6 mm.

7. Tola xosili - 12,8 s/ga.

8. O‘suv davri - 117,0 kun

9. Tola sanoat tipi – IV

10. Mikroneyr - 4,1 – 4,4

XO‘JALIK KO‘RSATKIChLARI

Ko‘saklari shakli ovalsimon, o‘rtachadan yirikroq, yuzasi silliq, yashil rangda, burunchasi rivojlangan. Chanoqlari yaxshi ochiladi. Asosan 5 chanoqli, to‘liq pishib yetilib ochilganda, to‘kilib ketmaydi. Bitta chanoqdagi paxtasining chigitlar soni 9-11 donagacha bo‘ladi. Bir ko‘sakdagi paxtasinig vazni o‘rtacha 6.0

Chigiti o‘rtacha kattalikda, tuxumsimon shaklda, o‘rtacha tuklangan, kulrang. 1000 dona chigiti massasi 118,0 g.

Nixollar unib chiqqandan birinchi ko‘sak ochilguncha bo‘lgan davr: o‘rta va shimoliy mintaqalarda 118-120 kun, janubiy mintaqalarda 110-112 kunda pishib yetiladi. Tanasi yotib qolmaydi, antoqian kuyishi o‘rtacha.

Tolasi – oq. Tola chiqimi 37,0-38,0 %. Tolasining shtapel uzunligi 35,0 mm, Mikroneyr kursatkichi 4,1-4,3. Solishtirma uzilish kuchi (Str) 29,7 , Tolasining yuqori o‘rtacha uzunligi (Len) 1,19 . Nisbiy uzulish og‘irligi 4,8 uzulish og‘irligi 28,4 gs/teks. Metrik nomeri 6050. Chiziqdagi zichligi 174m/teks. Tola xosili – 13,4 s/ga , tolasi IV- sanoat tipiga mansub. Tolasi jaxon andozalari talabiga javob bera oladi

«Kelajak» navi andoza navlarga nisbatan qurg‘oqchilikka va tuproq sho‘rlanishiga, kasalliklarga, zararkunanda-xashorotlarga chidamliligi, tolasining sifati va chiqimi, tezpisharligi, tabiiy ravishda o‘sishdan to‘xtashi va pishib yetilishining o‘rtalaridan boshlab bargining to‘kila boshlashi bilan farq qiladi. Shu sababli, shimoliy xududlar, suv tanqis va tuprog‘i sho‘rlangan xududlarda ekilsa xam yuqori xosil olish mumkin.

Yangi istiqbolli g‘o‘za navlari

| T./n | Ko‘rsatkichlar | “Kelajak” | “UZFA-703” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vigitatsiya davri kuni | 118-120 | 120-124 |
| 2 | 1000 dona chigitning og‘irligi gr | 113,0 – 118,0 gr | 121,0 gr |
| 3 | Ko‘sagining og‘irligi, gr | 5,5-6,3 gr | 5,5-6,1 gr |
| 4 | O‘simlik bo‘yining balandligi, sm | 80-90 sm | 100-120 sm |
| 5 | Chanoqdagi paxtasining og‘irligi gr | 2-3 gr | 2-3 gr |
| 1 | Texnoligik ko‘rsatkichlari Tola chiqimi % | 37,0-38,0 % | 37,5-38,0 % |
| 2 | Tola o‘zunligi , mm | 35,6 mm | 35,8 mm |
| 3 | Metrik nomeri | 6050 | 5775 |
| 4 | Uzish kuchi sn/teks | 4,1-4,3 | 4,1-4,4 |
| 5 | Chiziqiy zichligi m/teks | 174 | 182 |

III. MEHNAT MUHOFAZASI VA EKOLOGIYA QISMI

3.1. Yiguruv korxonalarida yong`inga qarshi ishlarni tashkil qilish

Yong’inlar xalq xo’jaligiga katta moddiy zarar keltiradilar. Yong’in bir necha minut yoki soat ichida juda katta miqdordaga xalq boyliklarini yondirib, kulga aylantiradi. Yong’in vaqtida ajralib chiqadigan tutun, karbanat angidrid va boshqa zararli hid va gazlar ko’p miqdorda atmasferaga ko’tarilib, nafas olish uchun zarur bo’lgan havoning tarkibini buzadi. Bundan tashqari, yong’indan ko’riladigan zararlarning eng yomoni shuki, unda ko’plab kishilar jarohatlanadi va hatto o’lishi ham mumkin. Bularning hammasi, yong’inga qarshi kurash tadbirlarini, bu vaqtda paydo bo’ladigan ishlarni xavfsiz bajarish usullari va mehnat muhofazasi bilan birgalikda o’rganishga majbur qiladi.

Hozirgi paytda yigirish korxonalarda yonish xavfini kamayishi borasida birmuncha ishlar amalga oshirilgan. To’qimachilik korxonalarida yong’in chiqish xavfi kamaytirilgan va butunlay havfsiz ishlaydigan elektron uskunalari qo’llanilmoqda. Yigirish korxonalari bino va inshoatlari tarkibidan yonuvchi qurilish materiallari siqib chiqarilmoqda. O’t o’chirishning mexanizatsiyalashgan va avtomotlashgan sistemalari toboro ko’proq qo’llanilmoqda.

Lekin, yong’in chiqishining oldini olishda, o’t o’chirishda asosiy mas’uliyat kishilar zimmasiga tushishini va ularning yong’inni o’chirish texnikasining barcha talablarini to’liq bajarishlariga bog’liq  ekanligini unutmasligimiz kerak. To’qimachilik korxonalarida bu, tartibli ravishda yong’in texnikasi haqidagi nizom, yong’in xavfsizligi qoidalari, yo’riqnoma va boshqa hujjatlar asosida olib borilishi kerak.

Respublikamizning har bir fuqarosi jamoat va davlat mulkini ko’z qarochig’iday saqlashi va asrab-avaylashi uni boyitishi haqida qayg’urishi kerak. Shuning uchun to’qimachilik korxonalarida yong’inni oldini olish va o’t o’chirish tadbirlari keng jamoatchilikka suyangan holda, sexlardagi har bir ishchining ishtirokida olib boriladi.

Yonishning fizik-ximik asoslari

Yonish deb yonuvchi modda bilan havodagi kislorodning o’zaro ta’siri natijasida juda tez kechuvchi va ko’p miqdorda issiqlik ajralib chiquvchi kimyoviy reaktsiyaga aytiladi. Ko’p hollarda yonish yonuvchi modda zarrachalarining nurlanishi bilan birga kechadi. Yonish hosil bo’lishi va u davom etishi uchun yonuvchi modda (qattiq, suyuq yoki gazsimon), oksidlovchi modda (oddiy sharoitda oksidlovchi modda vazifasini havodagi kislorod o’taydi) va yondiruvchi manba (uchqun, ochiq alanga va cho’g’langan narsa) mavjud bo’lishi kerak.

shuni aytish kerakki, havodagi kislorod miqdori 15 foizdan yuqori bo’lgandagina u oksidlovchi vazifasini bajara oladi, undan past kontsentratsiyada esa yonish mavjud bo’la olmaydi. Bundan tashqari oksidlovchi modda vazifasini tegishli sharoitlarda xlor, brom, kaliy va boshqa moddalar ham o’tashi mumkin.

Xavfliligi bo’yicha barcha modda va ashyolarni quyidagi turlarga bo’lish mumkin: yonmaydigan moddalar, yonish xavfi mavjud hamda portlash xavfi mavjud moddalar.

Yonmaydigan modda va ashyolar – yonish yoki yong’inni uzatish xususiyatlari yo’q narsalardir. Masalan: g’isht, metall, beton va boshqalar.

Yonish xavfi mavjud modda va ashyolar havoda yonish va yong’inni uzata olish, xususiyatiga egadirlar. Masalan: yog’och, qog’oz, paxta tolasi, mazut, portlash xossasiga ega bo’lmagan changlar (to’qimachilik korxonalarida ajralib chiqadigan changlar ham shunga kiradi).

Yonish va portlash xavfi mavjud modda va ashyolar, qattiq yoki suyuq yonuvchi moddalar bilan birikkanda bir zumda alangalanib ketish xossasiga ega. Bunday moddalarga vodorod angidridi, azot kislotasi va boshqalar hamda yonuvchi moddalar bilan aralashganda o’zidan kislorod ajratib chiqaruvchi, kislota ta’sirida, qizdirilganda yoki mexanik ta’sir ostida portlovchi birikmalar kiradi. Masalan, paxta changi bilan selitra aralashganda shu hol ro’y berishi mumkin. Shu bilan birga bunday narsalarga havoda tarqalgan holda portlovchi aralashmalar hosil qiluvchi changlar ham mansubdir. Masalan, lub va kenaf tolalari changlari. Yonish va portlash xavfi mavjud moddalarga o’zlari yonmaydigan, lekin suv bilan aralashganda parchalanib, gaz ajratib chiqaruvchi va bu gaz havo bilan birikkanda portlovchi birikma hosil qiluvchi moddalar ham kiradi (kal’tsiy karbid).

Portlovchi narsa va moddalar havo bilan aralashib portlovchi birikmalar (yonuvchi gaz, vodorod, atsetilen) hosil qiladilar. Portlash xavfi mavjud moddalarga yonuvchi gazlar bilan aralashganda portlash xavfini vujudga keltiradigan yonmaydigan gazlar ham kiradi (kislorod yonuvchi gaz bilan aralashganda portlashga olib keladi). Ayrim holda yonmaydigan va yonishni ta’minlay olmaydigan portlovchi gazlar ham bo’lishi mumkin. Masalan: balonlarda siqilgan holda saqlanuvchi karbonat angidrid gazi. Portlovchi moddalarga alyuminiy, magniy va boshqa moddalar kukunlari ham kiradi.

Yonish fazalari

Yonish faqat ma’lum harorat sharoitidagina mavjud bo’lishi mumkin. Barcha yonuvchi moddalarning tarkibida uglerod va vodorod mavjuddir. Issiqlik ta’siri ostida yonuvchi moddalar parchalanib yuqoridagi gazlar ajralib chiqib, havodagi kislorod bilan birikib alanga hosil qiladi.

Yonish fazalarining quyidagi xillari aniqlangan:

1. Chaqnash. Agar asta-sekin qizdirilayotgan yonuvchi suyuqlikka vaqti-vaqti bilan tashqaridan alanga ta’sir qildirsak, ma’lum bir haroratga yetganda, undan ajralib chiqayotgan gazsimon maxsulot chaqnaydi va shu zahotiyoq o’chib qoladi. Suyuqlikning ana shu paytdagi harorati chaqnash harorati deyiladi. Chaqnagan gazlarning tez o’chib qolishining sababi, bu haroratda suyuqlikdan ajralib chiqayotgan gazlar alangani davom ettirish uchun yetarli emasligidir.

Chaqnish harorati moddalarning yong’in jihatdan xavfliligini aniqlashda katta ahamiyatga molikdir. Ayrim moddalardan ajralib chiquvchi bug’ va gazlar ko’p miqdorda yig’ilishi natijasida ochiq alanga bilan birikib kuchli portlash paydo qilishi mumkin. Chaqnash haroratini PVNE asbobidan foydalanib aniqlanadi.

2. Alangalanish. Suyuq, yonuvchi moddalarni qizdirish chaqnash haroratidan yuqorida ham davom ettirilsa, uning bug’lanishi jadallashadi va shunday bir vaqt keladiki, unga alanga yaqinlashtirilsa chiqayotgan bug’lar chaqnaydi va yonishda davom etadi. Suyuqlikning shu holatdagi harorati alangalanish harorati deb ataladi. Alangalanish haroratini TV VNIIPO asbobi yordamida aniqlanadi.

3. O’z-o’zidan alangalanish. Agar yonuvchi suyuqlikni alangalanish haroratidan yuqori bo’lgan holatda ham qizdirish davom ettirilsayu, lekin ochiq alanga yaqinlashtirilmasa, ma’lum bir vaqtda ajralib chiqayotgan bug’lar o’z-o’zidan alangalanib ketadi. Yonuvchi suyuqlikning ana shu holatdagi harorati o’z-o’zidan alangalanish harorati deb ataladi. Uni STS VNIIPO va MAK NII teshikli pechi yordamida aniqlanadi.

4. O’z-o’zidan yonib ketish. Ayrim yonuvchi qattiq moddalarni saqlash noto’g’ri tashkil etilgan hollarda o’z-o’zidan yonib ketishi mumkin. Masalan: nam holda g’aramlangan pohol, paxta, toshko’mir, moy artilgan latta va boshqalar. Bu jarayon o’z-o’zidan yonish harorati ma’lum haroratdagina bo’lishi mumkin. Bu kattalik termostalar yordamida aniqlanadi.

Qattiq moddalar yonayotganda, yonayotgan qismlariga yondosh qismlari qizishi va ulardan o’z navbatida yonuvchi gazlar ajralib chiqishi va ularning ham yona boshlashi natijasida uzluksiz zanjir reaktsiyasi kechadi. Bu biror bir to’suvchi omilga uchramasa yonuvchi modda yonib tamom bo’lgunicha davom etadi.

Yonuvchi suyuq moddalarning chaqnash harorati 45oSga teng yoki undan kichik bo’lsa bunday moddalar yengil yonuvchi suyuqliklar deyiladi. Bularga benzin, serouglerod, spirtlar va boshqalar misol bo’la oladi. Chaqnash harorati 45oSdan yuqori bo’lganda esa yonuvchi suyuqliklar deyiladi.

Gazlardan esa, gazning har bir molekulasi kislorodning molekulalari bilan bevosita kontaktda bo’lishi mumkinligi va ular bir vaqtning o’zida oksidlanish jarayoniga tayyor bo’lganligi uchun, yonish jarayoni katta tezlikda kechadi.

Yonuvchi modda bo’ylab alanganing tarqalish tezligi sekundiga bir necha metrni tashkil etsa-yonish, bir necha yuz metrni tashkil etsa-portlash, bir necha kilometrni tashkil etsa-detonatsiya deb ataladi.

Ishlab chiqarish korxonalarini yong’in xavfi bo’yicha tasniflash

Korxonalarining yong’in xavfi bo’yicha tasnifi ularni loyihalash, rekonstruktsiya va ekspluatatsiya qilish jarayonida katta ahamiyat kasb etadi va o’tga chidamlilik darajasini, quvvatlari sonini, binolar orasidagi masofani to’g’ri tanlashda muhim rol o’ynaydi. Korxonaning yong’in xavfi bo’yicha tasnifiga, binoning o’tga chidamlilik darajasiga va hajmiga qarab ichki va tashqi vodoprovod sistemasiga kerakli suvning sarfini, isitish sistemasi, ventilyator va havoni mo’’tadillash, suv ta’minoti, yoritish, elektr uskunalari va o’t o’chirish vositalari turlarini tanlash mumkin.

Barcha ishlab chiqarish korxonalarida texnologik jarayonlarini portlash va yong’in xavfi bo’yicha 5 toifaga bo’linadi (A, B, V, G va d).

Ishlab chiqarishning “A” va “B” toifalari portlash va yong’in xavfi mavjud korxonalardir. To’qimachilik korxonalarida kimyoviy tolalar va ular bilan tabiiy tolalar changi aralashgan sexlar, yonuvchi va moylovchi moddalar saqlanadigan omborlar, chaqnash harorati 28oS va undan yuqori bo’lgan suyuqliklar ishlatiladigan sexlar kiradi.

Ishlab chiqarishning “V” toifasiga faqat yong’in xavfi mavjud korxonalar kiradi. Ular “A” va “B” toifalarida uchramaydigan yonuvchi suyuqlik, chang va tolalar, qattiq yonuvchi modda va materiallar mavjudligi bilan xarakterlanadi. Bu toifaga to’qimachilik korxonalarining yigiruv, to’quv fabrikalari, pardozlash fabrikalarining xom ashyo sexlari, gazlamalarning tukini kuydirish, maxsulot sifatini tekshirish va tayyor maxsulotni taxlash sexlari, umuman ishlab chiqarishning quruq jarayonlari kechadigan barcha sexlari, transshakltorlar joylashgan xonalar, yonuvchi suyuqliklarni so’ruvchi nasos stantsiyalari kiradi.

Ishlab chiqarishning “G” toifasiga yonmaydigan moddalar va materiallarning issiq, cho’g’langan yoki erigan holda ishlaydigan va ish jarayonida nursimon issiqlik ajratadigan uchqun va alanga chiqib turadigan, shuningdek qattiq, suyuq va gazsimon yoqilg’i yoqiladigan sexlar kiradi.

Ishlab chiqarishning “D” toifasiga yonmaydigan moddalar va materiallarni sovuq holatda ishlaydigan sexlar kiradi.

IV. IQTISODIY QISM

Yigirish korxonasining ishlab chiqarish dasturi loyiha biznes rejasining asosiy bo‘limlaridan hisoblanadi. Ishlab chiqarish dasturi mahsulot assortimenti, bir soat, bir kun va bir yilda tayyorlanadigan mahsulot xajmi, mashina va urchuqlar soni, ularning ishlash maromi, rejali to‘xtashlar foizi, hamda uskunalarning amaliy unumdorligi kabi ko‘rsatkichlarni qamrab oladi. Ishlab chiqarish dasturi asosida biznes rejaning boshqa bo‘limlari ishlab chiqiladi.

To‘qimachilik korxonalarida ish vaqti fondi, balansi va xom ashyo balansi tuziladi. Xom ashyo balansi natural ko‘rsatkichlarda tonna, kilogramm va qiymat ko‘rsatkichlarida tuziladi. Xom ashyo balansi ikki qismdan iborat bo‘ladi: birinchisi – korxonaga kiritilayotgan mahsulot; ikkinchisi – korxonadan chiqayotgan mahsulot.

Loyihaning mehnat va ish xaqi bo‘limida ishlab chiqarish dasturini bajarish uchun, ya’ni belgilangan xajmdagi mahsulotni ishlab chiqarish uchun talab etiladigan ishchilar, injener-texnik xodimlar soni va ish xaqi fondi hisoblanadi.

Mahsulot tannarxini hisoblash bo‘limida ishlab chiqarish uchun sarflangan barcha xarajatlar aniqlanadi. Xarajatlar ikki guruhga bo‘linadi: birinchisi – mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga kiruvchi xarajatlar; ikkinchisi – mahsulot tannarxiga kirmaydigan, davr xarajatlari.

Korxonaning moliyaviy rejasi loyihaning yakunlovchi bo‘limi hisoblanib, unda aylanma mablag‘lar miqdori, ishlab chiqarish fondlari qiymati, ulgurji narxda mahsulotni sotish xajmi, foyda miqdori, mahsulot va ishlab chiqarish rentabelligi hisoblanadi. Ushbu ko‘rsatkichlar asosida loyihalanayotgan korxonaning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari shakllantiriladi

.

4.1. Yigiruv sexini ishlab chiqarish dasturi hisobi

19-jadval

| Mahsulot nomi | Ipning chiziqiy zichligi, teks (N) | Navi | Mashina markasi | Mashinalar soni | Mashinadagi urchuqlar soni | Jami urchuqlar soni | Ish rejasi |  |  |  | O‘rnatilgan urchuqlar soatlari | IUK | Ishlayotgan urchuqlar soatlari | Mashina unumdor-ligi |  | Yillik yalpi maxsulot |  | Soatbay vazifa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Smenalar soni | Smena davomiyligi | Ish kunlari | Yillik ish soatlari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/ soat | kN/ soat | tonna | ming kN | kg | kN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Tanda ipi | 18,5 (54) | II | Zinser 351 | 14 | 1536 | 21504 | 3 | 7,42 | 280 | 6233 | 134034 | 0,965 | 129343 | 36,8 | 1987 | 3350 | 180900 | 520 | 28080 |

Xom ashyo balansi

20-jadval

| Kirayotgan mahsulot |  |  |  |  | CHiqayotgan maxsulot |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Balans elementlari | Miqdori |  | Bahosi |  | Balans elementlari | Miqdori |  | Bahosi |  |
|  | % | tonna | 1 tonna so‘m | Jami, ming so‘m |  | % | tonna | 1 tonna so‘m | Jami, ming so‘m |
| I. Paxta tolasi 5-tip I-nav- 20% | 19,74 | 775,4 | 25000000 | 19385000 | I. Kalava ip | 85,29 | 3350 | 40200000 | 134670000 |
|  |  |  |  |  | II. Jami qaytimlar | 1,291 | 50,7 |  | 690681 |
|  |  |  |  |  | Pilta uzug‘i | # 0,964 | 37,9 | 13622892 | 516308 |
|  |  |  |  |  | Pilik uzug‘i | # 0,327 | 12,8 | 13622892 | 174373 |
|  |  |  |  |  | III. Ko‘rinadigan chiqindilar | - | - | - | - |
| 5-tip, II-nav-80% | 78,97 | 3101,7 | 24280000 | 75309276 | 1. Michka(xalqacha) momiq | # 1,076 | 42,3 | 5575638 | 235849 |
|  |  |  |  |  | 2.. TTAgi momiqlar tuganaklari | # 3,71 | 145,7 | 1864432 | 271648 |
|  |  |  |  |  | 3.Tarashdagi tuganaklari va momiqlar | # 1,498 | 58,8 | 1882459 | 110688 |
| I. Jami paxta tolasi | 98.71 | 3877,1 | - | 94694276 | 4 Karda tarandisi | # 1,868 | 73,4 | 2489348 | 182718 |
|  |  |  |  |  | 5. Ustki valikdagi momiq | # 0,14 | 5,5 | 386296 | 2124 |
|  |  |  |  |  | .6. Chigallangan ip | # 0,1 | 3,9 | 3664630 | 14292 |
|  |  |  |  |  | 7. Toza supurindi | # 0,19 | 7,5 | 290000 | 2175 |
|  |  |  |  |  | 8. Iflos supurindi | # 0,19 | 7,5 | 210000 | 1575 |
| Pilta uzug‘i | # 0,964 | 37,9 | 13622892 | 516308 | 9. Filtr momig'i | # 0,38 | 14,9 | 5374640 | 80082 |
| Pilik uzug‘i | # 0,327 | 12,8 | 13622892 | 174373 | Jami | 9,152 | 359,5 | - | 901151 |
| II. Jami qaytimlar | 1,29 | 50,7 |  | 690681 | IV. Ko‘rinmaydigan chiqindilar | # 1,8 | 70,7 | – | – |
|  |  |  |  |  | V. Qaytmaydigan chiqindilar | # 2,464 | 96,8 | – | – |
|  |  |  |  |  | Qaytimlar va chiqindilar hammasi | # 14,71 | 577,8 | - |  |
| Hammasi bo‘lib | 100 | 3927,8 | - | 95384957 | Hammasi bo‘lib | 100 | 3927,8 | - | 136261832 |

Mehnat va ish xaqi fondi shtatlari hisobi

21-jadval

| № | Kasblar nomi |  | Ishchilar guruhi | Mashinalar soni | Xizmat ko‘rsatish normasi, No | Ishchi |  |  | soni | Smena davomiyligi | Ishlangan ish soatlari | To‘lov turi | Malakasi | Tarif stavkasi | Mukofot, (%) | Kunlik ish xaqi, so‘m | Mukofot so‘m | Jami kunlik ish xaqi, so‘m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I-smena | II-smena | III- smena | Jami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | I. Yigiruv sexi uchun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Yigiruvchi Usta yordamchisi Ta’mirlovchi Labaratoriya xodimi Tashuvchi Mahsulot yig’uvchi Urchuqlar tekshiruvchi Tozalovchi Instruktor Hisoblovchi o'lchovchi Farrosh |  | A A X A T A X X A A X | 14 | 2 10 10 - 300kg/s 10/2 10000 2500 m2 110 k 300kg/s 300 m2 | 7 2 2 4 3 4 2 - 1 3 4 | 7 2 2 3 3 4 2 - 1 3 4 | 7 2 2 3 3 4 2 2 - 3 4 | 21 6 6 10 9 12 6 2 2 9 12 | 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 | 155.82 44.52 44.52 74.2 66.78 89.04 44,52 14.84 14.84 66.78 89.04 | Vaktboy mukofot | V VI IV IV III III IV II V II III | 7532 8285 6340 6975 6064 6458 6340 5592 7532 6150 5870 | 100 100 40 40 40 100 40 40 60 60 40 | 1173636 368848 282256 517545 404953 575020 282256 82985 111774 410697 522664 | 1173636 368848 112902 207018 161981 575020 112902 33194 67064 246418 209065 | 2347272 737696 395158 324563 566934 1150040 395158 116179 178838 657115 731729 |
| ** | Jami sex bo‘yicha |  |  | 67 |  | 32 | 31 | 32 | 95 |  |  |  |  |  |  | 4732634 | 3268048 | 8000682 |
|  | Shu jumladan A – asosiy ishchilar X – yordamchi ishchilar T – transport ishchilari |  |  |  |  | 21 8 3 | 20 8 3 | 19 10 3 | 60 26 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II. Tayyorlov bo‘limi (125%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** | Jami |  |  |  |  | 40 | 39 | 40 | 119 |  |  |  |  |  |  | 5915792 | 4085060 | 10000852 |
|  | Shu jumladan A – asosiy ishchilar X – yordamchi ishchilar T – transport ishchilari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Korxona bo‘yicha hammasi |  |  |  |  | 72 | 70 | 72 | 214 |  |  |  |  |  |  | 10648426 | 7353108 | 18001534 |

Ish xaqini jamlangan jadvali

22-jadval

| № | Ish xaqi fondlarining nomlanishi | Bir kunlik ish xaqining sotbay fondi, so‘m | Yillik ish kunlari | Bir yildagi ish xaqining soatbay fondi, m.so‘m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Vaqtboy ish xaqi | 10648426 | 280 | 2981559 |
| 2 | Vaqtboy mukofot | 7353108 | 280 | 2058870 |
| ** | Jami soatboy ish xaqi fondi | 18001534 |  | 5040429 |
| 3 | Smena davomidagi to‘xtalishlarga qo‘shimcha ish xaqi – 1,5 % | 270023 | 280 | 75606 |
| ** | Jami kunlik ish xaqi fondi | 18271557 |  | 5116035 |
| 4 | Davlat majburiyaatlarini (buyurtmalarini) bajarganligi uchun qo‘shimcha ish xaqi – 0,5 % | 91358 | 280 | 25580 |
| 5 | Mexnat ta’tiliga to‘lanadigan qo‘shimcha xaq – 8,5% | 1553082 | 280 | 434863 |
| ** | Jami oylik ish xaqi fondi | 19915996 |  | 5576478 |
| 6 | Yagona ijtimoiy to‘lovga ajratma – 15 % | 2987399 | 280 | 836472 |

  - Mehnat bo‘yicha texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar hisobi

- Mehnat unumdorligi kg da

Мu=VyТ=3350*1000444621=7,5 kg /ishchi soat

Bu erda:

Vy – yillik yalpi mahsulot

T – yillik ishlangan ish soatlari

T=rh⋅ТyКs=214∙62333=444621 soat

Bu erda:

Rh – korxona bo‘yicha hisobdagi ishchilar soni

Ks – smenalar soni

Ty – yillik ish soatlari

Mehnat unumdorlik kN da

Мu=VkNТ=180900⋅1000444621=407 kN/ ishchi soat   VkN

Ishchi kuchi nisbiy sarfi

Уrr=ТТus=444621134034=3.31

Bu erda:

Tus – ishlayotgan urchuqlar soatlari

- Mehnat sarfi hisobi

MS =TVkg=4446213350*1000=0.132 ishch mashinada

- Mehnat unumdorligini tekshirish

Mu=АhУrr=36,83.31=11.12 kg/ ishchi  soat

5. O‘rtacha soatlik ish xaqi hisobi

O'KIX=SIXF∙1000Т=5040429⋅1000444621=11336so‘m

O`rtacha soatlik ish xaqqi 11336 so`m 1-ta ishchiga .

SIXF-soatbay ish xaqqi so`mda

6.O‘rtacha kunlik ish haqi hisobi

O'KIX=KIXFm=5116035⋅100059920=85381so‘m

m – ishlayotgan ishchilar kishi kunlari

m=chx⋅Kkun=214⋅280=59920  kishi/kun

KIXF(19-жадвалдан олинди)

Bu yerda:

chx-ro`yxatdagi ishchilar soni

Kkun-bir yildagi ish kunlari soni

7.O‘tacha oylik ish xaqi hisobi

O'OIX=OIXFrr⋅12=5576478⋅1000232∙12=2003045so‘m

OS-bir yildagi oylar soni-

chr-ro’yxatdagi ishchilar soni   OIXF-(19-жадвалдан олинди

chr= chr100-k%=214⋅100100-8=232 kishi

Bu erda;

% kelmaganlar – ishga kelmaslik foizi (5 ÷ 10 gacha qabul qilinadi)

4.3. Mahsulot tannarxini hisoblash

Xarajatlar 5 ta guruhdan tashkil topgan.

I. Ishlab chiqarish bilan bog‘liq moddiy xarajatlar

1. Xom ashyo xarajatlari (hom ashyo balansidan qabul qilinadi)

Σ1=136261832 ming so‘m

2. Oddiy xarajatlarga ko‘shiladigan boshqa xarajatlar (ularga yordamchi materiallar, elektr energiya, isitish xarajatlari, joriy ta’mirlash (binolarni), kam baholi inventarlar va hokozolar kiritiladi. Hisoblash uchun  hom ashyo xarajatlariga nisbatan 6-10% miqdorda qabul qilinadi).

MXQBX=XAX∙%100=136261832 ∙8100=10900946,6 ming so'm

I—bo’limi

Jami=Σ1+Σ2=136261832+10900946,6=147162779 ming so'm

II. Ishlab chiqarish bilan bog‘liq mehnat sarfiga to‘lanadigan ish xaqi xarajatlari.

1. Asosiy ishlab chiqarish bilan bog‘liq ishchilarni ish xaqi Σ1=5576478 ming so'm

2.  Xodimlar ish xaqi (asosiy ishchilar ish xaqiga nisbatan 15 – 18% qabul qilinadi)

IXIX=5576478 ⋅18100=1003766 ming so‘m

II – bo’lim jami

Σ1+ Σ2=5576478+1003766=6580244 ming so’m

III. Yagona ijtimoiy to‘lovga ajratma (25 % ish haqi fondidan qabul qilinadi)

YaITA=JIXX%100=6580244⋅25100=1645061 ming so‘m

IV. Asosiy fondlar amortizatsiyasi

23-jadval

| № | Mashinalar o‘timlar nomi va markasi | Mashinalar soni | 1 ta mashina bahosi, ming so‘m | Jami mashinalar bahosi, ming so‘m | Montaj bahosi 20 % mashina bahosiga nisbatan | Montaj bilan birga umumiy baho, ming so‘m | Amortizatsiya ajratmasi, ming so‘m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | TTA (kompleks) | 1 | 1375000 | 1375000 | 275000 | 1650000 | 165000 |
| 2 | Tarash mashinasi | 5 | 562500 | 2812500 | 562500 | 3375000 | 337500 |
| 3 | Piltalash «I» o‘tim mashinasi | 2 | 375000 | 750000 | 150000 | 900000 | 90000 |
| 4 | Piltalash «II» o‘tim mashinasi | 2 | 500000 | 1000000 | 200000 | 1200000 | 120000 |
| 7 | Piliklash mashinasi | 6 | 600000 | 3600000 | 720000 | 1080000 | 108000 |
| 8 | Yigirish mashinasi | 14 | 620000 | 8680000 | 1736000 | 10416000 | 1041600 |
| ** | Jami |  |  | 18217500 |  | 18621000 | 1862100 |

1). bino va xonalar bahosi va emirilishi hisobi (mashinalarning umumiy bahosidan 3 – 5% qabul qilinadi).

Σa=18621000*3 %=558630  ming so‘m

ΣbYmirilishi = 558630∙4100 =22345 ming so‘m

Σb=22345 ming so‘m

2) tashish vositalarining emirilishi hisobi (3 – 6% mashinalar emirilish xarajatlariga nisbatan qabul qilinadi).

TVEX = 1862100∙5100 =93105  ming so‘m

Σv=93105  ming so‘m

IV-bo’lim hammasi =Σa+Σb+Σv=558630+22345 +93105=674080 ming so‘m

V. Ishlab chiqarish bilan bog‘liq boshqa xarajatlar.

1. Mashinalarni joriy ta’mirlash va ularni saqlashga ketgan xarajatlar (mashinalarning umumiy bahosiga nisbatan 2% miqdorda qabul qilinadi).

18621000∙2100 = 372420 ming so‘m

2. Mashinalarni o‘rtacha va kapital ta’mirlashga xarajatlar (4% miqdorda joriy ta’mirlash xarajatlari qiymatidan qabul qilinadi).

372420 ∙4100 = 14897 ming so‘m

3.Atrof muhitni muxofaza qilish xarajatlari (10% joriy ta’mirlash xarajatlari qiymatidan qabul qilamiz).

372420∙10100= 37242  ming so‘m

4.Texnika va mehnat xavsizligi xarajatlari (xar bir ro‘yxatdagi ishchiga  100  ming so‘m qabul qilinadi)

232∙1000001000  =23200 ming so‘m

chr=232

5.Ishlab chiqarishdagi yangiliklar, ixtirolar xarajatlari (har bir yil mashina uchun – 80000 so‘m).

14∙800001000 =1120 ming so‘m

V –  bo‘lim xammasi = 372420+14897+37242 +23200+1120=448879  ming so‘m

Ishlab chiqarilayotgan mahsulot tannarxiga kalkulyasiya hisobi

24-jadval

| № | Xarajatlar nomi | Jami xarajatlar, ming so‘m | 1 kg hom ip tannarxi, so‘m | Xarajatlar salmog‘i (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ishlab chiqarish bilan bog‘lik moddiy xarajatlar | 147162779 | 43917 | 94 |
| 2 | Ishchilar mehnatiga to‘lanadigan ish xaqi xarajatlari | 6580244 | 1962 | 4,2 |
| 3 | Yagona ijtimoiy to‘lovga ajratma | 1645061 | 467 | 1 |
| 4 | Asosiy fondlarning emirilishi | 674080 | 187 | 0,4 |
| 5 | Ishlab chiqarish bilan bog‘lik boshqa xarajatlar | 448879 | 187 | 0,4 |
| ** | Xarajatlar jami | 156511043 | 46720 | 100 |

1 kg xom ip tannarxi = xarajatlar xammasiyillik yalpi maxsulot = 1565110433350 =46720

Xarajatlar salmog`= ishlab chiqarish bilan bog`liq moddiy xarajatlarxarajatlar xammasi = 147162779156511043 *100 = 94  so‘m

Mahsulot sotish rejasi

25-jadval

| Kalava ip nomi | Yillik mahsulot xajmi | Mahsulot bahosi |  | Mahsulot tannarxi |  | Foyda, ming so‘m | Rentabellik, % | 1 so‘mlik mahsulot ishlab chiqarish uchun ketgan xarajat, so‘m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 kg uchun so‘m | Jami, ming so‘m | 1 kg uchun so‘m | Jami, ming so‘m |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tanda ipi | 3350 | 51392 | 172163200 | 46720 | 156512000 | 15651200 | 10 KKS | 0.91 |

a)  1 kg ip xossasi = 1kg ip tannarxi * % KKS +1 kg ip tannarxi =46720*10+4672=51392 so`m

b)  Maxsulot baxosi = 1kg ip baxosi * yillik yalpi maxsulot =51392 * 3350=172163200 ming som

1. Foyda = Mahsulot bahosi – Mahsulot tannarxi = 185338750-168491600= 16847150  ming so‘m

2. Mahsulot rentabelligi

Mr= Rm = foyda tannarx *100 =15651200156512000*100 = 10%

3.Bir so‘mlik mahsulot uchun ketgan xarajatlar =

= 156512000172163200 = 0.91

4.Asosiy fondlar qiymati = mashina bahosi +  bino va ma’muriy xonalar bahosi+transport bahosi = 18621000+674080+1862100=21157180  ming so‘m

5. Korxona rentabelligi

Kr= RK =15651200∙100 21157180 = 74 %

bu erda:

AFQ – Asosiy fondlar qiymati

6.Koplanish muddati =21157180 15651200∙ = 1,4=1 Yil

Davr xarajatlari hisobi (bu xarajatlarni hisoblash uchun asosiy ishchilar ish xaqiga nisbatan – 4,5 – 5% miqdorda qabul qilinadi)

Dx = 6580244∙5100 = 329012  ming so‘m

Davr xarajatlarini elementlar bo‘yicha jamlanma jadvali

26-jadval

| № | Xarajatlar nomi | Foizi | Miqdori ming so‘m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boshqaruv raxbarlari ish xaqi | 25 | 82253 |
| 2 | Devonxona va u bilan bog‘lik xarajatlar | 13 | 42771 |
| 3 | Xizmat safari xarajatlari | 16 | 52641 |
| 4 | Ma’muriy binoni ta’mirlash va unga qarash xarajatlari | 17 | 55932 |
| 5 | Umumkorxona laboratoriya xarajatlari | 12 | 39481 |
| 6 | Ixtiro va loyihalash xarajatlari | 10 | 32901 |
| 7 | Boshka umum xo‘jalik xarajatlari | 7 | 23030 |
| ** | Jami davr xarajatlari | 100% | 329012 |
|  | Davr xarajatlariga qo‘shilgan xarajatlari | - | - |
| a) | mulk solig‘i (asosiy ishlab chiqarish fondlari qiymatiga nisbatan 1.5%) |  | 317358 |
| b) | suvga to‘lov (1 kg ip uchun 122 so‘m) |  | 408700 |
| v) | er solig‘i (1 gektar uchun 8000 ming so‘m) 2gr |  | 16000 |
| g) | O‘zbekiston Respublikasi yo‘l fondiga ajratma (mahsulot bahosidan 1,0 % qabul qilinadi) |  | 1721632 |
| ** | Davr xarajatlari hammasi |  | 2792702 |

Korxonani moliyaviy faoliyati tahlili

27-jadval

| № | Ko‘rsatkichlar nomi | Miqdori, ming so‘m |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sotilgan maxsulot xajmi | 172163200 |
| 2 | Mahsulot ishlab chiqarish uchun ketgan xarajatlar | 156512000 |
| 3 | Sotilgan mahsulotdan tushgan foyda | 15651200 |
| 4 | Davr xarajatlari | 2792702 |
| 5 | Korxona faoliyatidan tushgan foyda | 12858498 |
| 6 | Foydadan to‘lanadigan soliq – 15 % | 1928775 |
| 7 | Soliq to‘langandan so‘ng qolgan foyda | 10929723 |
| 8 | Boshqa to`lovlar va soliqlar – 4 % | 437189 |
| 9 | Korxonani sof foydasi | 10492534 |
| 10 | Korxona zaxira fondiga ajratma – 5 % | 524627 |

4.4. Yigiruv korxonasining texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari

28-jadval

| № | Ko‘rsatkichlar nomi | O‘lchov birligi | Ko‘rsatkichlar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | O‘rnatilgan mashinalar soni | Dona | 14 |
| 2 | Rejali to‘xtashlar foizi | % | 4 |
| 3 | Mashinani ish unumdorligi (1000 urchuq uchun) | kg/soat, kN/soat | 36,8 1987 |
| 5 | Yillik yalpi mahsuloti | tonna | 3350 |
| 6 | Toladan ip chiqishi | % | 85.29 |
| 7 | Mehnat unumdorligi | kg/ ishchi soat kN/ ishchi soat | 7,5 407 |
| 8 | Ro‘yxatdagi ishchilar soni | kishi | 232 |
| 9 | O‘rtacha oylik ish xaqi | so‘m | 2003045 |
| 10 | Fabrika bo‘yicha mahsulot tannarxi | ming so‘m | 156512000 |
| 11 | SHu jumladan 1 kg ip uchun | so‘m | 46720 |
| 12 | Sotilgan mahsulot bahosi (jami) | ming so‘m | 172163200 |
| 13 | Sotilgan mahsulotdan tushgan foyda | ming so‘m | 15651200 |
| 14 | Mahsulot rentabelligi | % | 10 |
| 16 | Asosiy ishlab chiqarish fondlari qiymati | ming so‘m | 21157180 |
| 17 | Qoplanish muddati | yil | 1 |
| 18 | Davr xarajatlari | ming so‘m | 2792702 |
| 19 | Foydadan to‘langan soliq | ming so‘m | 1928775 |
| 20 | Korxonani sof foydasi | ming so‘m | 10492534 |

ХULOSALAR

- O‘zbekiston Respublikasi yengil sanoatining rivojlanish dasturlari asosida yigiruv korxonalarining taraqqiyoti o‘rganildi.

- 18,5 teks tanda ipi ishlab chikarish uchun optimal saralanma tuzildi va lot tarkibi sifatida 5 tip Buxoro-6  seleksiya navlari olish mumkinligi isbotlandi.

- Texnologik uskunalar zanjiri har tomonlama asoslanib «Truetzschler» firmasi uskunalari qabul qilindi.

- Ilg‘or ishlab chikarish korxonasi va ilmiy teshirish institutlari hamda mavjud ip yigirish rejalari asos qilib olinib 18,5 teks tanda ipi ishlab chiqarish uchun yigirishning qisqacha rejasi ishlab chiqildi.

- O‘timlar bo‘yicha qoldiqsiz qayta ishlashni ta’minlovchi pakovkalar massasi va uzunliklari aniqlandi.

- Ip va chiqindilar chiqish me’yorlari ishlab chiqildi.

- Texnologik mashinalar soni hisoblanib, ular loyihalanayotgan korxonaga joylashtirildi.

- Jun maxsulotlaridan Halqali usulda ip yigirish usullari o`rganildi

- Yigiruv korxonada yong`nga qarshi ishlarni tashkil qilish o`rganildi .

- Loyihalanayotgan korxonaning texnik iqtisodiy ko‘rsatkichlari hisoblab chiqilib, uning rentabelligi 10% va foydasi 11382035 ming so‘m ekanligi asoslandi.

- Korxonaning qoplanish muddati 1- yilni tashkil qilishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

I. Qonunlar. Prezident farmonlari. Vazirlar mahkamasi qarorlari.

1. O’zbekiston Respublikаsi Prezidentining PF-4947 son 2017-yil 7-fevraldagi 2017-2021 yillarga mo’ljallangan “Harakatlar strategiyasi” 5-ta ustuvor yo’nalish tarkibiga kiritilgan.

2. O’zbekiston Respublikаsi Prezidentining  2016 yil 21 dekabrdagi PQ-2687-sonli «2017-2019 yillarda to’qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari Dasturi to’g’risida»gi qarori.

II. Kitoblar va risolalar.

3. “O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi”  viloyatlar tasnifi, T: O’zbekiston. 2005y.

4. Справочник по хлопкоткачеству под. ред. П.Г.Букаева, М. Легпромбытиздат, 1997 г

5. T.A.Ochilov, N.G. Abbasova, F.J.Abdullina, Q.I.Abdulniyozov. Gazlamashunoslik, Toshken, 2010 y

6. Uster Statistics 2018 standartlar.

7. Q.J. Jumaniyazov, Y.M. Polvonov. Paxta yigirish texnologik jarayonlarini loyihalash TTESI. 2007 y.

8. IvaYT kafedrasining tipli saralanma, paxtani seleksion navlarini tanlash uslubiy qo’llanmasi, me`yoriy xujjatlari. 2015 й.

9. I va YT kafedrasining “Mashinalarning texnik tavsiflari” uslubiy qo’llanmasi 2015 y.

10.  U.Yuldoshev, O. Qudratov. Mehnatni muhofaza qilish, T: Mehnat 2001y.

11. T.A. G’aniev. To’qimachilik sanoatida mehnat muhofazasi, O’zbekiston, 2013y.

III. INTERNET dan olingan materiallar.

12. www.rieter.com (“Rieter” firmasi mashinalarining tavsifi)

13. www.truetzschler.de  (“Truetzschler” firmasi mashinalarining texnik tavsifi)

14. www.marzoli.it (“Marzoli” firmasi mashinilarining texnik tavsifi)

ILOVALAR

TERMIZ DAVLAT MUHANDISLIK VA AGRATEXNOLOGIYA UNIVERSITETI

«YENGIL SANOAT VA OZIQ-OVQAT TEXNOLIGIYALARI» KAFEDRASI

___- SONLI YIG‘ILISHI BAYONNOMASIDAN

KO‘CHIRMA

«___» ____________20_ yil                                                            Termiz shahri

KO‘RILGAN MASALA

1.	5320900-Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (yigiruv) taʼlim yo‘nalishi talabalarining bitiruv malakaviy ishlarini himoyaga tavsiya etish haqida:

KAFEDRA YIG‘ILISHI QAROR QILADI:

a)__________________________________________________________________________________________________________________________ning

Mavzu:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ mavzusidagi bitiruv malakaviy ishi himoyaga tavsiya qilinsin:

b) _________________________________ va ________________________larni bitiruv malakaviy ishi taqrizchilari etib  tayinlansin.

2. Ushbu qarorni fakultet Kengashidan tasdiqlab berish so‘ralsin.

Yig‘ilish raisi:                                                 J. Raxmanqulov

Kotib:                                                              A.Qurbonov

TERMIZ DAVLAT MUHANDISLIK VA AGRATEXNOLOGIYA UNIVERSITETI

ENERGETIKA VA SANOAT MUHANDISLIGI FAKULTETI

KENGASHI YIG‘ILISHI

№______  QARORIDAN KO‘CHIRMA

«___» ____________20_ yil                                                             Termiz shahri

KOʼRILGAN MASALA

1.	5320900-Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (yigiruv) taʼlim yo‘nalishi talabalarining bitiruv malakaviy ishlarini himoyaga tavsiya etish haqida:

FAKULTET KENGASHI QAROR QILADI:

a)___________________________________________________________________________________________________________________________ning

Mavzu: ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ mavzusidagi bitiruv malakaviy ishi himoyaga tavsiya qilinsin:

b) ___________________________ va _____________________________larni

bitiruv malakaviy ishi taqrizchilari etib  tayinlansin

Kengash raisi:                                                      R. Raximov

Kotib:                                                                         A.X.Karimova

TERMIZ DAVLAT MUHANDISLIK VA AGRATEXNOLOGIYA UNIVERSITETI

ENERGETIKA VA SANOAT MUHANDISLIGI FAKULTETI

“Yengil sanoat va oziq-ovqat texnologiyalari” kafedrasi

5320900-Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (yigiruv) ta’limi yo‘nalishi bitiruvchisi

_____________________________________________________________ning  “_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________” mavzusidagi bitiruv - malakaviy ishiga DAK ning

XULOSASI

Termiz muhandislik-texnologiya instituti DAK Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar  vazirligi BMI ni bajarish haqidagi ___ ______ 20__-yil ___-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan

Nizomga asosan quyidagilarni aniqladi:

1. BMI ning hajm va talab bo‘yicha rasmiylashtirilganligi (me’yor: texnika yo‘nalishlar-50 sahifadan, ijtimoiy-gumanitar yo‘nalishlar-70 sahifadan kam bo‘lmasligi kerak):

a. talabga javob beradi -5 baxo;

b. talabga qisman javob beradi -4 baxo;

s. talabdan chetga chiqish holatlari -3 baxo;

d. talabga umuman javob bermaydi-2 baxo.

2. Mavzularning davlat va universitet  grant dasturi asosida yoki dolzarb muammolar bo‘yicha tanlanganligi:

a. davlat dasturiga kirgan -5 baxo;

b. grant loyihasi bo‘yicha -4 baxo;

s. TMTI dasturi, dolzarbligi bo‘yicha -3 baxo;

d. Xech narsa xisobga olmagan xolda bajarilgan-2 baxo.

3. Mavzuning dolzarbli asoslanganligi:

a.  yetarli asoslangan -5 baxo;

b.  yetarli  darajada asoslanmagan -4 baxo;

s.  noaniq -3 baxo;

d. keraksiz ma’lumot asosida bajarilgan-2 baxo.

4. BMI bajarishda ilmiy tekshirish metodlaridan foydalanganlik darajasi:

a. to‘la -5 baxo;

b. qisman – 4 baxo;

s. yetarli emas- 3 baxo;

d. qoniqarsiz darajada-2 baxo.

5. Olingan natijalarning yangiligi va ishonchlilik darajasi:

a.  natija yangi – 5 baxo;

b.  ilgari olingan – 4 baxo;

s.  to‘la ishonchli emas – 3 baxo;

d. takroriy ko‘chirilgan-2 baxo.

6. BMI ning xulosa qismida ishlab chiqarishga taklif va tavsiya berilganligi:

a. bevosita ishlab chiqarishga taklif, tavsif bor -5 baxo;

b. ijtimoiy sohada qo‘llashga (ta’lim, atrof-muhitni himoya qilish, ma’naviy-marifiy ) – 4 baxo;

s. taklif qisman tafsiya etilgan -3 baxo;

d. taklif, tavsiya yo‘q -2 baxo.

7. Bitiruvchining mavzu bo‘yicha olingan natijalarini tanqidiy baholanganligi darajasi:

a. aniq – 5 baxo;

b. to‘la aniq emas – 4 baxo;

s. tanqidiy baholanmagan – 3 baxo;

d tanqidiy baholangan -2 baxo.

8. Ishning ilmiy harakteri:

a. Ilmiy tadqiqotlar asosida -5 baxo;

b. aralash shaklda -4 baxo;

s. referativ harakterda -3 baxo;

d. qoniqarsiz-2 baxo.

9. Adabiyotlardan foydalanganlik darajasi:

a. qonun, farmoyish, prezident asarlari, ilmiy-amaliy jurnallar, monografiya, fan, chet el asarlari, internet saytlardan – 5 baxo;

b. yetakchi olimlar asarlaridan to‘la foydalanilgan - 4 baxo;

s. faqat darslik, ma’ruza matnlari, o‘quv qo‘llanma va ma’lumotlardangina foydananilgan - 3 baxo;

d. faqat darslik, ma’ruza matnlari, o‘quv qo‘llanma va ma’lumotlardangina foydananilmagan - 2 baxo;

10. Bitiruvchining ma’ruzasiga baho:

a.  a’lo -5 baxo;

b.  yaxshi -4 baxo;

s.  qoniqarli -3 baxo;

d. qoniqarsiz-2 baxo.

11. Berilgan savollarga javoblari:

a. to‘liq -5 baxo;

b. o‘rta -4 baxo;

s. qoniqarli -3 baxo;

d. qoniqarsiz-2 baxo.

12. BMI ning tashqi taqrizchi tomonidan baholanishi:

a. to‘liq -5 baxo;

b. o‘rta -4 baxo;

s.  qoniqarli -3 baxo;

d. qoniqarsiz-2 baxo.

13. BMI ga qo‘yilgan yakuniy ball       __________________

(5 baxo tizimida 12 bandni o‘rtacha xisoblab olinadi)

Eslatma: Har bir band bo‘yicha aniqlangan baxoning tagiga chizib belgilanadi.

DAK raisi               ________________________________________

F.I.SH.                               imzo

a’zolari

______________________________________

F.I.SH.                              imzo

________________________________________

F.I.SH.                              imzo

________________________________________

F.I.SH.                             imzo

______________________________________

F.I.SH.                              imzo

________________________________________

F.I.SH.                              imzo

________________________________________

F.I.SH.                             imzo

________________________________________

F.I.SH.                             imzo

(muhr o‘rni)                                         “___”_________   20__ yil

TERMIZ DAVLAT MUHANDISLIK VA AGRATEXNOLOGIYA UNIVERSITETI

Davlat attestatsiya komissiyasining majlisi

BAYONIDAN KO‘CHIRMASI

«____» __________20__  yil

Talaba ______________________________________________ning

___________________________________________________ mavzudagi

bitiruv malakaviy ishini ko‘rib chiqish bo‘yicha

Qatnashganlar:

DAK raisi  ________________________________________________

DAKa’zolar_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bitiruv malakaviy ish

Rahbari:_________________________________________________

Maslahatchisi:_____________________________________________

DAKga quyidagi hujjatlar taqdim qilingan:

Talaba ______________________________________________ ning

O‘quv rejadagi fanlari topshirlganligi haqida fakulteti  dekanatining 20__-yil _______________________________________ da bergan ma’lumotnomasi.

Bitiruv malakaviy ish _________________ varaq hajmida bajarilgan.

Bitiruv malakaviy ish bo‘yicha chizilgan chizmalar_______________ta.

Rahbar xulosasi____________________________________________

Taqrizchi _________________________________________________

Bitiruv malakaviy ishining qisqa taqrizi ___________ tilda yozilgan.

Bitiruv malakaviy ishining bajarilishi bo‘yicha talaba bergan axborotdan so‘ng ____ minut davomida talabaga ushbu savollar berildi:

1.________________________________________________________

2.________________________________________________________

3.________________________________________________________

4.________________________________________________________

DAK qarori

Talaba ___________________________________________________

Bitiruv malakaviy ishini __________ bahoga bajardi va himoya qildi.

Talaba _____________________________ ga ________________________

______________________________________________________________

5320900-Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi  (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr darajasi berilib, ____________________ namunadagi diplom yozilsin.

Quyidagilar alohida ta’kidlab o‘tilsin_________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

DAK raisi:____________________________________________________

A’zolari: ______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

DAK kotibi:__________________________________________________